ICS 13.100

Y 09

DB37

山东省地方标准

DB37/T 3957—2020

商场类企业安全风险分级管控体系
实施指南

2020 - 06 - 08发布

2020 - 07 - 08实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

4.1　组织机构	2

4.2　明确职责	2

4.3　编写文件	3

4.4　全员培训	3

5　工作方法和内容	3

5.1　风险点确定	3

5.2　危险源辨识	4

5.3　风险评价	4

5.4　制定管控措施	5

5.5　风险分级管控	6

6　文件管理	7

7　分级管控的效果	7

8　持续改进	7

8.1　评审	7

8.2　更新	7

8.3　沟通	7

附录A（资料性附录）　风险分级管控体系运行管理考核办法	9

附录B（资料性附录）　风险分级管控体系运行相关清单	10

附录C（资料性附录）　风险分级管控体系评价方法	61

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：青岛新纪元安全文化中心有限公司、青岛市市南区应急管理局。

本标准主要起草人：高文利、奚雷、李靖、翟君、王勇、李文忠、刘競通。

引  言

本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，借鉴国内其他城市商场类企业安全风险管理相关标准和安全风险管控的做法，参考商场企业安全生产标准化评定标准等相关内容，结合商场类企业安全风险管控的特点编制而成。

本指南用于规范和指导山东省商场类企业安全生产风险分级管控实施。

商场类企业安全风险分级管控体系实施指南

- 范围

本指南规定了商场类企业安全风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。明确了体系建设的工作方法、实施步骤，风险点划分、风险判定、制定控制措施和实施分级管控等原则，确定常用的危险源辨识方法、风险评价方法和安全风险控制措施以及相关配套制度、记录文件等内容。

本指南用于规范和指导山东省商场类企业安全生产风险分级管控实施。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2882—2016　安全生产风险分级管控体系通则

- 术语和定义

DB37/T 2882—2016界定的以及下术语和定义适用于本文件。

商场类企业

是指具有购物、娱乐、餐饮、办公、商业、文化等一站式多种功能活动的固定建筑和场所的生产经营企业。

双重预防体系

是指安全风险分级管控与事故隐患排查治理相衔接，建立岗位安全风险辨识，全员参与隐患排查治理，使安全风险管控与隐患排查治理体系相融合，形成管控和治理有机结合的双重预防体系。

体系建设管理部门

是指双重预防体系建设领导小组指定的开展双重预防体系工作的部门。

设备设施

是指商场使用的设备及公辅设备设施等危险较大、功能复杂、易造成人体伤害或财产损失的设备设施。

作业活动

是指商场运营保障过程中常规、非常规等易造成人体伤害或财产损失的作业活动。

- 基本要求

  - 组织机构

商场类企业(以下简称商场)应组建双重预防体系建设领导小组和工作小组。领导小组由主要负责人任组长，各分管安全负责人和部门负责人为组员，统一组织、督导、协调和考核本商场的安全风险分级管控体系建设（以下简称体系建设）工作，提供必要的人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全负责人任组长，安全管理部门负责人、安全管理人员、设备设施管理人员、重点岗位技术人员组成，组织实施本商场体系建设工作。

  - 明确职责

    - 商场主要负责人对体系建设工作的有效实施全面负责，其主要职责为：

- 提供体系建设所需要的资源。如人力、物力、财力支持；

- 明确体系建设分管负责人和管理部门；

- 组织制定各部门、各岗位安全职责，确定有效的安全风险分级管控措施；

- 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；

- 组织全员参与危险源辨识和体系建设工作；

- 维持体系建设发生重大变更时，应及时更新。

    - 商场分管安全负责人协助主要负责人组织、指导、协调和考核体系建设工作。按照工作方案规定的时间节点要求，推进工作方案的实施。

    - 商场体系建设管理部门是开展体系建设工作的牵头部门，其主要职责为：

- 负责编制和推动体系建设实施方案；

- 实施分层次、分级别的教育培训工作，负责体系建设工作方法的普及；

- 负责监督检查各部门组织开展危险源辨识及风险分析评价的活动过程；

- 负责制定体系建设考核标准和考核工作的实施；

- 负责体系建设工作的资料汇总，工作调度、监督、评估、公示工作。

    - 商场各职能部门负责人对本部门体系建设工作全面负责，其主要职责为：

- 负责落实本部门体系建设实施方案的有效实施；

- 负责落实本部门危险源辨识及风险管控措施的制定；

- 负责本部门确定的风险点及风险分级管控措施的落实；

- 负责本部门承租承包项目危险源辨识及风险分析评价过程的审核确认。

    - 商场各部门班组长和岗位人员应依据各自岗位安全责任制，并履行以下职责：

- 参加本部门组织的风险分级管控培训教育；

- 负责本岗位危险源辨识及风险分析评价；

- 正确佩带和使用个体劳动防护用品；

- 掌握、落实本岗位风险分级管控措施；

- 发现较大以上风险应及时报告。

  - 编写文件

商场应建立体系建设文件，包含以下安全管理制度及文件：

- 制定安全风险分级管控管理制度。明确适应范围、责任分工、危险辨识内容、风险评价方法、体系建设规定等；

- 制定风险分级管控奖惩制度。明确奖惩的内容、奖惩责任部门、奖惩标准、奖惩与整体绩效挂钩等；

- 制定岗位安全操作规程。体现操作岗位的种类、事故的类别、作业的操作程序等；

- 风险评价的方式方法。明确风险评价方法的种类，风险分值确定、风险等级划分等；

- 制定安全风险分级管控措施。风险点的确定、管控级别的划分、管控措施的落实等。

  - 全员培训

    - 启动培训

商场应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，根据风险分级管控体系建设过程，统一计划、应分层次、分阶段组织实施、考核。商场应依据组织架构，分层次进行培训，按照培训计划，组织决策层和各部门负责人、专职安全员参加的体系建设培训；各部门负责人组织本部门的全体岗位人员参加的体系建设培训。

    - 宣贯培训

商场体系建设完成后，应对全体员工进行一次体系建设宣贯培训，将管控措施及注意事项告知每位员工。

- 工作方法和内容

  - 风险点确定

    - 风险信息采集

商场应在全员培训和危险源辨识的基础上，各部门进行安全风险信息采集。填写《安全风险信息采集记录》，报体系建设管理部门汇总。《安全风险信息采集记录》，(参考附录B.1)。

    - 设备设施清单

商场应对专业规模较大、功能复杂，易造成人员伤害或财产损失的设备设施，由部门负责填写《设备设施清单》，报体系建设管理部门汇总。《设备设施清单》，(参考附录B.2)。

    - 作业活动清单

商场应对常规和非常规状态的作业活动或作业活动的场所、区域，由部门负责填写 《作业活动清单》，报体系建设管理部门汇总。《作业活动清单》，(参考附录B.3)。

    - 风险点划分原则

商场风险点划分应当遵循“功能独立、大小适中、易于管理”的基本原则，结合商场设备设施、作业活动工作实际情况进行划分。风险伴随的设备设施、作业活动或两者以上的组合应确定为风险点。

    - 确定方法

商场应按照风险点划分原则，应以部门为单位，根据设备设施、作业活动相对独立危险辨识情况进行详细排查，也可根据设备设施、作业活动的场所或区域的综合分析危险程度进行排查。对排查出的风险点应建立台账，填写《风险点清单》，(参考附录B.4)，报体系建设管理部门汇总。

  - 危险源辨识

    - 辨识范围

商场对危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

- 新建、改建、扩建、装修工程项目；

- 常规和非常规作业活动；

- 作业场所的设施、设备、材料，无论由本单位或租赁单位提供；

- 安全管理人员、活动方案实施、场地租赁、设备更换等变更；

- 废弃、拆除与处置主要设备设施等；

- 气候、地质及环境影响等。

    - 辨识步骤

商场危险源辨识应以部门为单位，由接受过专业培训的人员，指导作业岗位人员按照设备设施、作业活动进行危险源辨识，必要时邀请专家参与。对危险源名称、覆盖范围、可能发生的事故类型及后果、对人和财产带来潜在危险特性做出判断。

    - 辨识方法

      - 商场对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法），(参考附录C.1)，进行危险源辨识，对作业活动宜采用工作危害分析法（JHA法），(参考附录C.2)进行危险源辨识。商场进行危险源辨识时，有技术能力的可采用其他辨识方法，不限于推荐的方法。

      - 安全检查表法（SCL）基本步骤和要求：

- 商场应以部门为单位，对本部门使用或管理的设备设施，按照法律法规、国家标准、行业规范和技术说明书有关安全技术要求，编制《设备设施安全检查表》；

- 确定参加检查人员名单，在规定的时间内对照《设备设施安全检查表》进行检查，对检查存在的问题，进行安全风险辨识，如实记录检查结果；

- 部门应将其所涉及的设备设施，填写《安全风险信息采集记录》，报体系建设管理部门。

      - 工作危害分析法（JHA）基本步骤和要求：

- 商场应以班组为单位，对本班组所有作业活动，以岗位操作者为中心进行潜在风险的辨识，如实记录作业活动中有危险的作业；

- 部门应将班组所涉及的作业活动中有危险的作业汇总，填写《安全风险信息采集记录》，报体系建设管理部门。

  - 风险评价

    - 评价方法

商场对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。

    - 风险评价准则

商场制定风险判定准则应充分考虑以下要求：

- 有关安全生产法律、法规；

- 设计规范、技术标准；

- 本商场的安全生产方针和目标等；

- 本商场的安全管理、技术标准；

- 所有相关方的变更。

    - 风险评价与分级

      - 商场应根据确定的作业条件危险性分析法（LEC），（参考附录C.3），与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。

      - 商场进行风险评价确定评价级别后，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示：

- 一级风险（红色）：属于重大风险，由商场主要负责人负责消除，应引起高度关注，立即组织整改，不能立即整改，必须立即停止相关设备使用或作业活动；

- 二级风险（橙色）：属于较大风险，由商场分管安全负责人负责消除，应引起关注，立即采取可靠的安全措施进行控制管理；

- 三级风险（黄色）：属于一般风险，由商场部门负责人负责管控，应引起关注，实施部门控制管理；

- 四级风险（蓝色）：属于低风险，由商场部门班组长负责管控，应引起关注，实施部门班组长控制管理。岗位人员必须落实管控措施。

      - 商场经风险评价达到重大风险的，应立即调整管控措施、组织整改，并有效的实施。将风险降低到可接受程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即调整控制措施、不能整改，或控制措施不能有效的落实，必须立即停止使用相关设备和作业活动。

    - 确定重大风险

商场存在以下情形的，应判定为重大风险：

- 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

- 发生过死亡、重伤、轻伤事故的，且现在发生事故的条件依然存在的；

- 发生过火灾事故，造成财产损失的，且现在发生事故的条件依然存在的；

- 具有火灾、人员踩踏事故危险的场所，现场人员在10人以上的；

- 经风险评价确定为最高级别风险的。

    - 风险评价记录

      - 商场对设备设施进行危险源辨识和安全评价时，将风险点的评估过程，由风险点管控的责任部门填写《安全检查表（SCL）＋评价（LEC）记录》，(参考附录B.5)，报体系建设管理部门汇总。

      - 商场对作业活动进行危险源辨识和安全评价时，将风险点的评估过程，由风险点管控的责任部门填写《工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录》，(参考附录B.6)，报体系建设管理部门汇总。

    - 风险点级别的确定

商场应按照风险判定准则，经风险评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

  - 制定管控措施

    - 管控措施内容

商场制定风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五个方面进行：

- 工程技术措施包括：

  - 消除。通过对存在危险的部位、设备设施等的更新来消除危险源；

  - 减弱。通过对存在危险的环境、场所、区域、设备设施等的改造来减弱危险源；

  - 封闭。通过对易导致故事发生危险的部位或场所，设置围栏采取封闭措施来降低风险；

  - 隔离。通过隔离带、警戒绳等把人员与危险区域隔开来控制风险等。

- 管理措施包括：

  - 制定管理规章制度、商场内各项作业程序、危险作业安全许可、重点岗位安全操作规程等；

  - 落实管理规章制度的各项条款，重点设备设施、作业活动定期检验、检测和检查；

  - 安全警示标志、应急疏散标识符合规定；

  - 大型活动应有实施方案，现场设专人指挥。

- 培训教育措施：

  - 新入职人员“三级”安全教育培训；

  - 转岗、复岗人员的培训；

  - 特种作业人员的培训；

  - 特种设备操作人员的培训；

  - 相关方人员进场的安全教育培训。

- 个体防护措施：重点岗位应配备个体劳动防护用品，如工作服、耳塞、防尘口罩、防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、绝缘手套、电绝缘鞋等；

- 应急处置措施：

  - 商场事故分析，应急预案、现场处置方案的制定，应急物资的准备；

  - 通过应急演练，提高岗位人员的应急救援能力；

  - 明确报警110、119、120电话的含义。

    - 制定管控措施的原则

风险管控措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。至少遵循：

——尽可能完全消除不可接受风险的危险源，利用技术措施来取代管理措施；

——如果不可能完全消除风险，采取降低风险的措施，并将技术与管理措施结合起来；

——通过安全培训教育，提高全员的安全意识和现场处置能力，降低风险后果；

——在各种管控措施不能绝对保证安全时，还应考虑使用个体防护用品。

  - 风险分级管控

    - 管控原则

商场企业应遵循“上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控”的原则，结合组织机构设置情况，可进行增加或合并，合理确定安全风险分级管控责任层级。

    - 编制管控清单

商场在每一轮危险源辨识和风险评价后，由体系建设管理部门负责编制《设备设施风险分级管控清单》(参考附录B.7)和《作业活动风险分级管控清单》(参考附录B.8) ，并按规定及时更新。

    - 风险告知

商场应在确定的风险点醒目的位置设置安全风险公告牌。标明风险点名称、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施和注意事项等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，现场要设置明显警示标志，并运用监测技术和预警机制。

根据设备设施、作业活动风险分级管控清单中制定管控措施，制作岗位安全风险告知卡，通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施，并落实到位。

- 文件管理

商场应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

- 安全风险分级管控管理制度和安全绩效考核奖惩制度；

- 设备设施清单、作业活动清单、风险点统计表；

- 安全检查表法（SCL）+评价(LEC)记录、工作危害分析法（JHA）+评价(LEC)记录；

- 设备设施、作业活动风险分级管控清单；

- 全员培训档案，以及风险分级管控体系建设有关的培训签到表、培训时间和内容、考试成绩等文件化成果的有关资料。

- 分级管控的效果

商场应通过风险分级管控体系建设，应至少达到以下效果：

- 通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

- 较大风险以上场所、部位的警示告知内容得到保持和完善；

- 风险管控措施得到进一步落实；

- 风险管控能力得到进一步提升。

商场应对安全风险分级管控体系运行情况进行考核，制定《风险分级管控体系运行管理考核办法》(参考附录A)。

- 持续改进

  - 评审

商场应当依据非常规作业活动、新增功能性区域、设备或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。每年至少对风险分级管控体系运行进行一次系统性评审。

  - 更新

商场应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，应及时更新风险信息：

- 法律法规、规程标准等修订变化所引起风险程度的改变；

- 重点岗位设备设施发生变化的调整；

- 组织机构发生重大变化时的调整；

- 风险管控措施发生变化时的调整；

- 根据非常规作业活动、新增功能性区域、设备或设施等开展危险源辨识和风险评价时的调整。

  - 沟通

商场应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

- （资料性附录）
风险分级管控体系运行管理考核办法

为切实抓好安全风险分级管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

一、日常运行考核

l.未按规定进行安全风险辨识活动的部门，处罚部门主要负责人；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，处罚主要责任人。

2.各部门未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录或者编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照安全绩效考核奖惩制度分别对部门及部门主要负责人、分管负责入进行处罚。

3.岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照安全绩效考核奖惩制度进行处罚并连带处罚部门主要负责人。

4.各部门管理人员应熟练掌握风险分级管控体系运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位，按照安全绩效考核奖惩制度进行处罚。各职能部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，按照安全绩效考核奖惩制度处罚责任部门主要负责人。

二、运行管理考核

1.各部门针对安全风险，未按程序审核，未建立安全风险分级管控清单并汇总造册，按照安全绩效考核奖惩制度分别对部门主要负责人及主要责任人进行处罚；风险分级管控清单未按程序审定的，编制内容不全，编制不合格的，按照安全绩效考核奖惩制度分别对部门主要负责人及主要责任人进行处罚。

2.各部门未建立风险分级管控体系运行档案，档案管理混乱、不齐全的，按照安全绩效考核奖惩制度对部门主要负责人进行处罚。

3.各相关部门、班组、岗位员工未按规定在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的

重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，按照安全绩效考核奖惩制度分别对部门主要负责人及主要责任人进行处罚。

4.公司负责安全生产管理的部门按照职责分工负责每季度对各部门风险分级管控体系运行情况进行监督检查，未按规定进行检查或者检查中未及时发现问题，按照安全绩效考核奖惩制度对负责安全生产管理的部门进行处罚。

5.双重预防体系建设领导小组办公室每月对各部门风险分级管控体系工作运行情况进行检查，按百分制进行量化考核，纳入绩效考核管理。

6.对安全风险分级管控工作做出突出贡献的部门和员工，按照公司安全绩效考核奖惩制度给予奖励。

- （资料性附录）
风险分级管控体系运行相关清单

  - 安全风险信息采集记录

  - 安全风险信息采集记录

部门：　　　　　　　　　　　　　填表人：　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：                      年　　月　　日

| 序号 | 所在区域 | 风险分类 | 危险源名称 | 风险描述 | 主要控制措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵房 | 设备设施 | 水泵 | 触电、机械伤害 | 1.电气线路系统完好，敷设规范； 2.电动机接地保护； 3.旋转部位设置防护罩。 …… |  |
| 2 |  |  | …… |  |  |  |
| 3 |  |  | …… |  |  |  |
| 4 |  |  | …… |  |  |  |
| 5 |  | 作业活动 | 水泵检维修作业 | 触电、机械伤害 | 1.设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修； 2.断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌； 3.设备拆修前必须先进行能源、介质隔离； 4.配备各类专用工具。 …… |  |
| 6 |  |  | …… |  |  |  |
| 7 |  |  | …… |  |  |  |
| 8 |  |  | …… |  |  |  |

  - 设备设施清单

  - 设备设施清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 位号/所在部门 | 是否特种设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助购物区 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 2 | 柜台货架 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 3 | 餐饮商铺 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 4 | 非餐饮商铺 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 5 | 电影院 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 6 | 儿童活动区 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 7 | 商场内建构筑物 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 8 | 仓库 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 9 | 叉车（电动） | 设备 |  |  | 是 |  |
| 10 | 叉车（手动） | 设备 |  |  | 否 |  |
| 11 | 办公区域 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 12 | 消防设施 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 13 | 消防通道 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 14 | 电梯（含扶梯） | 设备 |  |  | 是 |  |
| 15 | 防雷设施 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 16 | 变配电室及电气线路系统 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 17 | 发电机 | 设备 |  |  | 否 |  |
| 18 | 消防中控室 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 19 | 地下停车场 | 区域 |  |  | 否 |  |
| 20 | 水泵房 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 21 | 消防泵房 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 22 | 天然气管道 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 23 | 隔油池房 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 24 | 中央空调 | 设备 |  |  | 否 |  |
| 25 | 通风（排烟）系统 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 26 | 换热站 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 27 | 污水井 | 设施 |  |  | 否 |  |
| 28 | 手持电动工具 | 设备 |  |  | 否 |  |

填表人：          填表日期：     年  月  日    　           审核人：       审核日期：    年  月  日

  - 作业活动清单

  - 作业活动清单

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品上下架作业 | 上架作业 | 商场内 | 每天工作时间暴露 |  |
|  |  | 下架作业 |  |  |  |
| 2 | 仓库装卸搬运作业 | 装卸搬运 | 仓库 | 每天工作时间暴露 |  |
| 3 | 商品促销 | 商品促销 | 商场内 | 每周一次或偶然地暴露 |  |
| 4 | 大型活动举办 | 大型活动举办 | 商场内 | 每年几次暴露 |  |
| 5 | 购物车整理 | 购物车收集整理 | 商场 | 每天工作时间暴露 |  |
| 6 | 日常办公 | 日常办公 | 办公区 | 每天工作时间暴露 |  |
| 7 | 商铺装修 | 装修前工作 | 商场内 | 每周一次或偶然地暴露 |  |
|  |  | 装修工作 |  |  |  |
|  |  | 装修后工作 |  |  |  |
| 8 | 配电室倒闸操作 | 倒闸操作 | 配电室内 | 每年几次暴露 |  |
| 9 | 配电巡查、检维修作业 | 电气设施巡查 | 配电室及商场内 | 每天工作时间暴露 |  |
|  |  | 电气设施检维修 |  |  |  |
| 10 | 设备检维修作业 | 设备检维修前 | 商场内 | 每天工作时间暴露 |  |
|  |  | 设备维护作业 |  |  |  |
|  |  | 设备检维修后 |  |  |  |
| 11 | 吊装作业 | 吊装前工作 | 商场外立面 | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 吊装工作 |  |  |  |
|  |  | 吊装后工作 |  |  |  |
| 12 | 动火作业 | 动火作业前工作 | 商场内 | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 动火作业 |  |  |  |
|  |  | 动火作业后工作 |  |  |  |
| 13 | 临时用电作业 | 临时接电前工作 | 商场内 | 每周一次或偶然地暴露 |  |
|  |  | 临时接电工作 |  |  |  |
| 14 | 有限空间作业 | 有限空间进入前工作 | 商场内 | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 有限空间内工作 |  |  |  |
| 15 | 高处作业 | 高处作业前工作 | 商场内 | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 高处作业 |  |  |  |
| 16 | 相关方作业 | 工程改造或日常维保方例行维保 | 商场内 | 每周一次或偶然地暴露 |  |

填表人：          填表日期：     年  月  日    　           审核人：       审核日期：    年  月  日

  - 风险点清单

  - 风险点清单

| 序号 | 风险点名称 | 风险点类型 | 位置 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助购物区 | 区域 |  |  |  |
| 2 | 柜台货架 | 设施 |  |  |  |
| 3 | 餐饮商铺 | 区域 |  |  |  |
| 4 | 非餐饮商铺 | 区域 |  |  |  |
| 5 | 电影院 | 场所 |  |  |  |
| 6 | 儿童活动区 | 区域 |  |  |  |
| 7 | 商场内建构筑物 | 设施 |  |  |  |
| 8 | 仓库 | 区域 |  |  |  |
| 9 | 叉车（电动） | 设备 |  |  |  |
| 10 | 叉车（手动） | 设备 |  |  |  |
| 11 | 办公区域 | 区域 |  |  |  |
| 12 | 消防设施 | 设施 |  |  |  |
| 13 | 消防通道 | 区域 |  |  |  |
| 14 | 电梯（含扶梯） | 设备 |  |  |  |
| 15 | 防雷设施 | 设施 |  |  |  |
| 16 | 变配电室及电气线路系统 | 区域 |  |  |  |
| 17 | 发电机 | 设备 |  |  |  |
| 18 | 消防中控室 | 场所 |  |  |  |
| 19 | 地下停车场 | 区域 |  |  |  |
| 20 | 水泵房 | 场所 |  |  |  |
| 21 | 消防泵房 | 场所 |  |  |  |
| 22 | 天然气管道 | 设施 |  |  |  |
| 23 | 隔油池房 | 场所 |  |  |  |
| 24 | 中央空调 | 设备 |  |  |  |
| 25 | 通风（排烟）系统 | 设施 |  |  |  |
| 26 | 换热站 | 场所 |  |  |  |
| 27 | 污水井 | 设施 |  |  |  |
| 28 | 手持电动工具 | 设备 |  |  |  |
| 29 | 商品上下架作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 30 | 仓库装卸搬运作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 31 | 商品促销 | 作业活动 |  |  |  |
| 32 | 大型活动举办 | 作业活动 |  |  |  |
| 33 | 日常办公 | 作业活动 |  |  |  |
| 34 | 商铺装修 | 作业活动 |  |  |  |
| 35 | 配电室倒闸操作 | 作业活动 |  |  |  |
| 36 | 配电巡查、检维修作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 37 | 设备检维修作业 | 作业活动 |  |  |  |

- 表B.4　风险点清单（续）

| 序号 | 风险点名称 | 风险点类型 | 位置 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 设备检维修作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 38 | 吊装作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 39 | 动火作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 40 | 设备检维修作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 41 | 吊装作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 42 | 动火作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 43 | 吊装作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 44 | 临时用电作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 45 | 有限空间作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 46 | 动火作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 47 | 高处作业 | 作业活动 |  |  |  |
| 48 | 相关方作业 | 作业活动 |  |  |  |

填表人：          填表日期：     年  月  日    　           审核人：       审核日期：    年  月  日

  - 安全检查表（SCL）＋评价（LEC）记录

  - 安全检查表（SCL）＋评价（LEC）记录

部门：       　　　　　　 岗位：        　　　　　　 风险点（设备设施）名称：          　　　　　 　　　　No：

| 序 号 | 风险点 名称 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准情况及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进（新增）措施 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 | 可能性 L | 频次 E | 严重性 C | 风险值 D | 评价级别 |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 自助购物区 | 自助购物区状况 | 符合《GB/T 17110-2008》(商店购物环境与营销设施的要求) 1.设施可靠； 2.消防通道畅通； 3.安全出口畅通。 | 火灾 | 1.自助购物区货架及设备安装牢固、地面平整； 2.自助购物区吊挂牢固、可靠，离地高度2.5m以上； 3.货物码放整齐、可靠，货架顶仓商品距电源保持60cm以上； 4.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施； 5.消防通道畅通、无堵塞。 | 1.制定自助购物区检查制度； 2.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用； 3.保证疏散通道、安全出口的畅通。 | “三级”安全教育及在岗教育，确保员工均具备必要的安全知识与技能。 |  | 1.立即停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级 | 一般风险 | 部门 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：　　　　 日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：  　　　　日期：

- 评价人员为班组人员，审核人为部门负责人。

- 评价级别：一级、二级、三级、四级。

  - 工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录

  - 工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录

部门：                　　　　岗位：                 　　　　风险点（作业活动）名称：                  　　　　　　　　No：

| 序号 | 名称 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故类型及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进（新增）措施 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 可能性 L | 频次 E | 严重性 C | 风险值 D | 评价级别 |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |
| 1 | 仓库装卸搬运作业 | 装卸搬运 | 违章作业 | 车辆伤害 | 1.叉车等工具完好； 2.作业场所环境可靠，包装箱、托盘等完好无破损。 | 1.叉车（电动）操作人员持证上岗； 2.叉车操作人员严格执行安全操作规程，严禁超载、超宽； 3.严格执行码垛作业程序，符合“五距”要求； 4.严格执行高层放轻货、低层放重货原则。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 安全帽、安全鞋。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三级 | 一般风险 | 部门 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：     　　　　 日期：       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：         　　　　日期：

- 评价人员为班组人员，审核人为部门负责人。

- 评价级别：一级、二级、三级、四级。

- 风险级别：重大、较大、一般、低风险。

  - 设备设施风险分级管控清单

  - 设备设施风险分级管控清单

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 1 | 区域 | 自助购物区 | 1 | 自助购物区状况 | 符合《GB/T 17110-2008》(商店购物环境与营销设施的要求) 1.设施可靠； 2.消防通道畅通； 3.安全出口畅通。 | 三级 | 一般风险 | 火灾 | 1.自助购物区货架及设备安装牢固、地面平整； 2.自助购物区吊挂牢固、可靠，离地高度2.5m以上； 3.货物码放整齐、可靠，货架顶仓商品距电源保持60cm以上； 4.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施； 5.消防通道畅通、无堵塞。 | 1.制定自助购物区检查制度； 2.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用； 3.保证疏散通道、安全出口的畅通。 | “三级”安全教育及在岗教育，确保员工均具备必要的安全知识与技能。 |  | 1.立即停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门 |  |  |  |
| 2 | 设施 | 柜台货架 | 1 | 柜台货架状态 | 设施完好、无破损 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 1.立柱、横梁无变形、无损害； 2.固定装置无松动、牢固； 3.隔档分布均匀、无损害； 4.所有尖角均磨圆或加保护套。 | 1.高层放轻货、低层放重货原则； 2.严禁柜台货架超载放置货物； 3.货品堆放整齐，固定牢靠 | 严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。 |  | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 3 | 区域 | 餐饮商铺 | 1 | 用气安全 | 符合《城镇燃气设计范》（GB 50028-2006）燃气管道要求 1.钢管敷设、阀门可靠； 2.燃气泄漏报警和自动切断装置可靠。 | 四级 | 低风险 | 火灾、爆炸 | 1.入户天然气和炊具连接处安装可燃气体报警装置和快速自动切断装置； 2. 天然气报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方； 3..软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定； 4.液化气报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内； 5.液化气钢瓶严禁与燃气灶具布置在同一房间，穿墙管用钢管，再用燃气专用管与灶具连接。 | 1.制定天然气（液化气）安全使用操作规程； 2.定期检查安全装置工作状态； 3.现场张贴安全警示标识； 4.定期对天然气（液化气）管道进行测漏，发现泄漏立即处理。 | 落实“三级”及在岗安全教育培训，强化员工严格规范使用燃气。 |  | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域； 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作； 3.保证应急救援通道畅通； 4. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 5.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 3 | 区域 | 餐饮商铺 | 2 | 用电安全 | 电气线路完好 | 四级 | 低风险 | 触电 | 电器配件、线路完好，敷设规范。 | 建立检查制度，下班拉闸断电。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.立即切断电源； 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 炊事器具 | 性能安全可靠 | 四级 | 低风险 | 机械伤害、触电 | 1.炊事机械设备的金属外壳、电动机外壳应做PE线保护并牢固、可靠； 2.电源线应穿管保护，线路应敷设在无浸泡、无高温、无压砸的沿墙壁面； 3.电源线不应有接头、破损、老化或过载等现象； 4.压面机、和面机、搅拌机配备防护罩及开盖自停装置，末端设漏电保护装置。 | 制定各炊事器具安全操作规程并设置警示标志。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育。 |  | 1.如遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话； 3.如遇触电，立即切断电源，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 4. 如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压并拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 3 | 区域 | 餐饮商铺 | 4 | 消防安全 | 安全通道畅通、消防器材齐全 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 1.应按要求设置足够灭火器及灭火毯，消火栓箱前1米范围内严禁存放杂物，并定期检查，现场保存检查记录； 2.安全通道畅通，商铺门应向外开启。 | 建立检查制度。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班 组 |  |  |  |
| 4 | 区域 | 非餐饮商铺 | 1 | 用电安全 | 电气线路完好 | 四级 | 低风险 | 触电 | 电器配件、线路完好，敷设规范。 | 建立检查制度，下班拉闸断电。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.立即切断电源； 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 消防安全 | 消防设施完好 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 应按要求设置灭火器，安全通道畅通。 | 建立检查制度。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，强消防灭火应急培训。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班 组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 5 | 场所 | 电影院 | 1 | 场所状态 | 符合《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）中电影院的安全要求 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 1.放映室不允许使用明火和电炉类的设备； 2.应急照明、安全疏散标志完好。 | 1.应建立电影院的安全使用规程； 2.现场张贴严禁吸烟、明火标志警示标志。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班 组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 用电安全 | 电气线路完好 | 四级 | 低风险 | 触电 | 所有照明、线路、用电设备完好，敷设规范。 | 建立检查制度，下班拉闸断电。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.立即切断电源； 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 消防安全 | 火灾自动报警系统工作可靠、消防设施完好 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 1.设置火灾自动报警系统； 2.应按要求设置灭火器材，安全通道畅通。 | 建立检查制度。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班 组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 6 | 区域 | 儿童活动区 | 1 | 场所状态 | 区域独立并隔离、场内所有设施完好 | 四级 | 低风险 | 其他伤害 | 1.活动区独立，隔离安全防护装置可靠； 2.所有游乐器材设施安全可靠。 | 1.现场张贴所有游乐设施的安全使用说明、安全警示标识； 2.儿童入场前工作人员必须向家长和儿童说明注意事项； 3.场地要有最大游玩人数限制； 4.制定儿童活动区管理规章制度； 5.定期消毒清洁。 | 所有岗位人员必须实行“三级”安全教育，了解和使用所有设施的安全操作知识，儿童场内突发事故的应急培训。 |  | 1.停止营业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 用电安全 | 电气线路完好 | 四级 | 低风险 | 触电 | 所有照明、线路、用电设备完好，敷设规范。 | 建立检查制度，下班拉闸断电。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.立即切断电源； 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 7 | 设施 | 商场内建构筑物 | 1 | 建构筑物 | 建筑物耐火等级、构建材料和防火分区符合《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）的基本要求 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 1.各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识； 2.建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。 | 1.应定期对构筑物进行维护、鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案； 2.凡鉴定为危险构筑物，应拆除或大修，设置明显标识，在重新鉴定合格后方可投入使用。 | 加强安全教育培训，增加安全意识。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |
| 8 | 区域 | 仓库 | 1 | 用电安全 | 电源线及防护完好；除照明外无其他用电设备 | 三级 | 一般风险 | 触电 | 1.照明灯布置应合理并完好，照明灯具完好率100%，无照明盲区，严禁使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯及高温照明灯具，库房内不得使用移动式照明灯具； 2.电气设施应规范，严禁捆绑吊拉；电源线敷设应穿金属管或非燃硬塑料管，每个库房应在库外安装单独电源控制箱； 3.照明灯具带防溅落灯罩. | 1.定期检查照明设施，人走灯灭； 2.制定仓库管理制度。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2.每年对岗位操作规程进行培训。 |  | 1.立即切断电源； 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 8 | 区域 | 仓库 | 2 | 消防安全 | 严禁带入火种；无易燃易爆物质 | 三级 | 一般风险 | 火灾 | 1.设置烟感报警器等火灾报警装置； 2.按要求设置消防器材，安全通道畅通。 | 制定仓库管理制度，无关人员严禁进入。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2.每年对岗位操作规程进行培训。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 仓库管理 | 货物分类存放、堆垛齐整；白酒单独存放 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 1.设置承重符合要求的货架； 2.白酒存放库房温度宜低于30℃，设置可燃气体泄漏报警。 | 1.制定仓库管理制度，严格管理，帐、物、卡相符； 2.库存物品分类、分垛、分货架储存，必须码放整齐牢靠，符合“五距”要求； 3.保证安全通道畅通、消防设施完好； 4.仓库内必须有明显的安全标志与标识如“严禁明火”等。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2.每年对岗位操作规程进行培训。 |  | 1.如遇货物倒塌，迅速搬移倒塌货物，将受伤人员拖离现场； 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 3.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 8 | 区域 | 仓库 | 4 | 货架状态 | 设施完好、无破损 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 1.立柱、横梁无变形、无损害； 2.固定装置无松动、牢固； 3.隔档分布均匀、无损害； 4.货架尖角需磨圆。 | 1.高层放轻货、低层放重货原则； 2.严禁货架超载放置货物； 3.货品堆放整齐，固定牢靠。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2.每年对岗位操作规程进行培训。 |  | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120急救电话。 | 班组 |  |  |  |
| 9 | 设备 | 叉车（电动） | 1 | 叉车状态 | 设备完好、防护装置可靠 | 三级 | 一般风险 | 车辆伤害 | 1.转向、制动、液压、驱动装置可靠； 2.警示灯完好； 3.货叉起降平稳； 4.门架坚固可靠。 | 1.场内行驶速度限制5Km/h以下； 2.禁止在高举货物的情况下行车，行车时应保持货物距地面300-400mm处； 3.严禁超载使用； 4.严格执行电动叉车安全操作规章制度； 5.定期年检，定期保养并存档。 | 1.叉车工必须参加叉车工特种作业培训，经考核合格取得特种叉车作业操作证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可上岗。 | 佩带安全帽、穿安全鞋。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120急救电话。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 10 | 设备 | 叉车（手动） | 1 | 叉车状态 | 设备完好 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 1.转向、制动、液压、驱动装置可靠； 2.所有部件可靠。 | 1.严禁超载使用； 2.严格执行手动叉车安全操作规程。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 |  | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120急救电话。 | 班组 |  |  |  |
| 11 | 区域 | 办公区域 | 1 | 用电及其他安全 | 安全通道畅通、消防器材齐全，不超负荷用电 | 四级 | 低风险 | 火灾、触电 | 1.应按要求设置灭火器及消火栓，消火栓箱前1米范围内严禁存放杂物，并定期检查，现场保存检查记录； 2.安全通道畅通； 3.设置疏散标及应急照明，应急照明定期试验有效； 4.办公场所电器配件、线路完好，敷设规范； 5.工作场所禁止吸烟。 | 1.制定办公室安全管理制度； 2.不能用湿抹布或湿手擦拭电气设备，下班拉闸断电。 | 落实办公室人员“三级”安全教育。 |  | 1.停止工作、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8.立即拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 12 | 设施 | 消防 设施 | 1 | 消防设施完好情况 | 符合《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）要求 | 三级 | 一般风险 | 火灾 | 1.按照人员密集建筑的要求设置防火分区，建筑物的柱、梁、楼板、墙板、防火门的耐火等级均应满足设计要求； 2.安全通道应保持畅通，不得被阻塞，通道宽度应符合消防疏散要求； 3.按照要求配备灭火器、消火栓、自动喷淋等消防设施，消防设施不得被遮挡，应确保完好有效； 4.疏散指示标志及应急照明应符合消防要求，安全出口应保持畅通； 5.按照要求设置红外线、温度传感报警器，每个防火分区及公共通道均应设置与消防控制室的报警系统联接的手动报警装置； 6.消防排烟系统完好有效。 | 1.每天安排专人进行巡检，发现防火门上的防火玻璃破碎、疏散指示标志故障、消防通道被违规圈占、阻塞等情况应及时处置； 2.灭火器、消火栓等消防设施执行“四定”管理，按期巡检并形成巡检记录，按期换装，发现故障及时报修、更换； 3.每季度对各区域的应急照明进行测试，确保其状态正常且照度、照明时间均满足要求； 4.定期分批对各区域的各类传感器、手报开关进行测试，发现故障及时处理。 | 消防巡检人员应具备过硬的消防安全技能，取得消防培训合格证书，持证上岗。 | 操作人员操作作业时，佩带个体防护作品。 | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 13 | 区域 | 消防通道 | 1 | 占用、堵塞状况 | 符合《中华人民共和国消防法》 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 1.符合消防技术的规范规定设置疏散指示标志、应急照明； 2.常闭式防火门非敞开状态； 3.场区外严禁占用消防通道，消防车道的宽度不应小于4 m，尽头式消防车道应设回车道或回车场，回车场的面积不应小于12 m×12 m。 | 建立消防安全管理制度，定期检查。 | 对员工进行消防知识培训。 |  | 1.停止营业、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 14 | 设备 | 电梯（含扶梯） | 1 | 设备状态 | 符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）；《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 ( GB16899-2011 )；《特种设备安全监察条例》（国务院373号令） | 三级 | 一般风险 | 机械伤害、高处坠落 | 1.轿厢内张贴《电梯安全使用许可证》； 2.由专业有资质的单位定期年检、维护； 3.电梯设置超载联锁及报警装置，严禁超载运行； 4.轿厢内应设置应急呼叫装置； 5.电梯轿厢门处应设置光电开关联锁等防夹手措施； 6.电梯机房锁闭，照明、消防设施完好，整洁无杂物。 | 1.应急救援措施、专项应急预案； 2.建立电梯安全技术档案； 3.轿厢内贴有安全警示标识； 4.定期巡检、维护保养，确保电梯各项设施完好； 5.电梯检、维修时应在厅门悬挂“电梯检修停止运行”安全警示标志。 6.制定电梯专项应急预案，按期组织演练。 | 电梯管理人员、操作人员、维修保养人员均应经过相应培训，持证上岗。 | 电梯维修人员应佩戴安全帽、安全带、手套等劳动防护用品。 | 1.有人受伤后，立即关闭电梯设备电源； 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化； 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖； 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 15 | 设施 | 防雷设施 | 1 | 防雷设施 | 符合 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010），定期年检 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 1.设置防雷系统，检测点设置标识及编号； 2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10Ω。 | 每年汛前由商场请气象部门检测并存档报告。 |  |  | 1.停止营业、切断电源； 2.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |
| 16 | 区域 | 变配电室及电气 线路系统 | 1 | 变配电室配置 | 符合《20Kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013） | 三级 | 一般风险 | 火灾、触电 | 1.设置通风系统或空调系统，配有电容柜、变频柜的配电室内温度不得高于25℃，以利于电气设施完好； 2.配电室应设置独立电源的应急照明，照度及时间必须满足在停电状态下不影响正常操作的需求； | 1.配电室由专人值守，非专业电工禁止操作； 2.配电室门口及配电柜、变压器等处均应设置安全标志； 3.制定工作票制度，明确作业内容、作业地点、交接任务等要素； | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； | 1.作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品； | 1.停止工作、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通； 6.如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 16 | 区域 | 变配电室及电气 线路系统 | 1 | 变配电室配置 | 符合《20Kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013） | 三级 | 一般风险 | 火灾、触电 | 3.配电室的电缆沟、桥架穿墙处等各个位置的孔洞应采用防火材料封堵； 4.配电室门应采用不燃材料制作的向外开启的平开门，由内向外开启时应无需使用钥匙等工具即可开启，高压室与低压室之间的门应由高压侧向低压侧开启或双向开启； 5.配电门口应设置不低于400 mm的挡鼠板，窗户上应安装边长不大于10x10 mm的金属网； 6.配备各种安全用具并定期检验，合格后方可使用，严禁过期使用：安全带、脚扣、升降板、紧线器、尼龙绳等每年检验一次，每次使用前均应进行检查； 7.应设置明显的临时接地点，接地点应采用铜制或钢制蝶形螺栓。 | 4.检维修断电必须执行挂牌上锁； 5.交接班时必须对单位用电负荷、执行的输配电作业情况进行交接； 6.针对人员高/低压触电、电气原因引起的火灾、爆燃等事故制定应急预案，并按期组织演练。 | 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 2.高压作业时应穿戴绝缘靴、绝缘手套、绝缘工具等个体防护用品。 | 7.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8.立即拨打120急救电话。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 16 | 区域 | 变配电室及电气 线路系统 | 2 | 配电柜（箱） | 符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011） | 三级 | 一般风险 | 触电 | 1.电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识； 2.相序线及接线标识规范,带有电气设施的柜（箱）门应与柜（箱）体进行等电位接地保护； 3.固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或蒸汽渗入，柜前与柜后应有足够的安全操作与维修空间； 4.配电箱内电气开关相间应安装防止电弧引发短路的灭弧板，防止带电部位裸露； 5.配电箱内应安装专用的Ｎ线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接； 6.同一端子上连接的电线不应多于2根； 7.配电柜（箱）前后均应根据其电压等级铺设相应厚度的防止电压击穿造成作业人员触电的绝缘垫。 | 1.制定工作票制度，明确作业内容、作业地点、交接任务等要素； 2.检维修断电必须执行挂牌上锁； 3.交接班时必须对单位用电负荷、执行的输配电作业情况进行交接； 4.配电柜（箱）上设置“当心触电”的安全警示标志； 5.针对人员高/低压触电、电气原因引起的火灾、爆燃等事故制定应急预案，并按期组织演练。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源； 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 16 | 区域 | 变配电室及电气 线路系统 | 3 | 电气线路 | 符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011） | 三级 | 一般风险 | 触电 | 1.线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施， 穿金属管时，管口应装设防水锁头；电缆桥架和金属线槽的ＰＥ线应连接可靠； 2.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置； 3.高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置； 4.应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设； 5.沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5ｍ，室外应大于4.5ｍ，跨越道路时应大于6ｍ，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3ｍ。 | 1.定期巡检电气线路，发现穿线管、锁头、桥架损坏应及时维修； 2.对于敷设大功率电缆的桥架及穿线管应定期测量其接地电阻； 3.聘请专业机构按期进行电气线路绝缘性能检测，发现检测不合格的线路应及时排查更换。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 16 | 区域 | 变配电室及电气 线路系统 | 4 | 低压临时线路 | 临时线路用电审批 | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求； 2.装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠； 3.临时用电所使用的电缆/电线的规格及额定荷载须满足接入临时线路用电的负荷要求； 4.严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时用电线路；遵守接线操作规程，接线必须架空。 | 1.严格执行临时用电安全审批程序，确认用电负荷不超载、电缆敷设符合要求后方可送电，临时用电严格按照审批时间使用，严禁超期； 2.相关方的临时用电线路的接线与控制必须由发包方的专业电工执行。 3.临时用电线路所供电的用电器停止工作后，必须按照要求将临时线路断电后作业人员方可离开现场。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 16 | 区域 | 变配电室及电气 线路系统 | 5 | 电网接地系统 | 符合《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517—2009） | 三级 | 一般风险 | 触电 | 按其结构类型或功能应用于电气作业场或封闭的电气作业场，主要或完全由专业或受过初级训练人员操作的电气设备。 | 定期测量各接地端子的接地电阻，如电阻值超过额定值应及时组织专业人员排查检修。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 17 | 设备 | 发电机 | 1 | 设备状态 | 符合《工频柴油发电机通用技术条件》（GB 2820-90） | 三级 | 一般风险 | 火灾、触电 | 1.应有可靠的电气或机械闭锁装置，不应自行拆除或使其失效； 2.正常状态下，控制系统置于自动启动状态，确保变电站失电时，应急发电机组能立即自行启动投入工作。 | 1.定期进行开机实验；开机实验前检查传动机构的连接螺栓紧固情况； 2.制定操作规程并上墙，专人管理； 3.不应自行变更自备发动机接线方式； 4.定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，并做好记录； 5.设有“严禁烟火”安全标志。 | 电工必须参加专业机构组织的培训取得特种作业操作证并每3年培训复审；落实“三级”及在岗安全教育，使员工了解触电的预防方法及应急处置方法 | 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具 | 1.停止工作、切断发电机房所有电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8.立即拨打120急救电话。 |  |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 18 | 场所 | 消防中控室 | 1 | 消防中控系统完好 | 符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010） | 三级 | 一般风险 | 火灾 | 1.附设在建筑物内消防控制室，宜设在建筑物内的首层或地下一层，应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2h和1.5h的楼板)，与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口； 2.消防控制室的门门应采用甲级防火门，且向疏散方向开启，入口处设明显标志； 3.所有相关设施完好； 4.室内严禁存放无关杂物； 5.中控系统正常运行。 | 1.消防控制室每日24h值班制度，每班值班人员不少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书； 2.应有消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； 3.定期对消防防排烟风机、防火卷帘、紧急广播、消防红机专线等设施进行测试，确保其能随时正常投用。 | 专业的消防知识培训及消防系统操作的熟练掌握，持证上岗。 | 消防控制室配置消防作战服、消防帽、正压呼吸器等火场防护用品。 | 1.停止营业、切断电源； 2.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 19 | 区域 | 地下停车场 | 1 | 设施状况 | 符合《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98） 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB/50067—2014）要求 | 三级 | 一般风险 | 车辆伤害 | 1.汽车库内汽车出入通道、人员疏散通道、配电室、值班室均应设置应急照明； 2.汽车库内设备管道应明设，各类管道应排列整齐，宜用不同颜色和符号标明管理种类和介质流向； 3.汽车库内应设火灾应急照明和疏散指示标志； 4.汽车库的疏散楼梯间和前室的门应向疏散方向开启； 5.所有消防设施齐全、可靠。 | 1.每天定时对车库设施进行巡检，发现故障及时报修； 2.禁止在人防门、楼梯口等处违规停放车辆，发现此类情况须立即联系车主移车。 | 加强安全教育培训，增加安全意识。 |  | 1.有人受伤后，立即对伤者进行受伤情况检查； 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化； 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖； 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 20 | 场所 | 水泵房 | 1 | 设备状态 | 设备完好 | 四级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 1.电气线路系统完好，敷设规范； 2.电动机接地保护； 3.旋转部位设置防护罩。 | 1.严格执行水泵房作业指导书、安全操作规程； 2.每天定时巡检，使用听针、温度红外仪对轴承、电机、泵体等处进行检查，发现故障及时处理； 3.严禁无关人员进入泵房。 | 严格执行岗位人员的“三级”安全教育和每年的再教育，确保培训时间和培训质量。 | 1.作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2.维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救； 5. 如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管路状态 | 完好、无渗漏 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 1.管道采用满足水泵额定压力的无缝钢管； 2.阀门、管件与管道采用满足压力要求的法兰、丝扣连接。 | 每天定时对管线进行巡检，发现管道或连接处出现漏水现象应及时维修。 | 严格执行岗位人员的“三级”安全教育和每年的再教育，确保培训时间和培训质量。 | 1.作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2.维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 21 | 场所 | 消防泵房 | 1 | 设备状态 | 设备完好 | 四级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 1.电气线路系统完好，敷设规范； 2.电动机接地保护； 3.旋转部位设置防护罩； 4.消防泵处于自动启动状态； 5.泵房内设置与消防控制室直联的专线电话。 | 1.严格执行消防泵房作业指导书、安全操作规程； 2.每天按时巡检，定期启动检查消防泵及其备泵； 3.泵房标识明显，严禁无关人员进入泵房； 4.现场挂设消防泵操作规程。 | 消防巡检人员应具备过硬的消防安全技能，取得消防培训合格证书，持证上岗。 | 1.作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2.维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救； 5. 如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管路状态 | 完好、无渗漏 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 1.管件、管路无渗漏，管道采用消防专用色并标注流向及消防管线标识； 2.压力表压力正常工作状态，压力表定期检验。 | 1.每天按时对管线进行巡检，发现跑冒滴漏立即维修； 2.每天记录压力表读数，在表盘上标注正常压力区域，发现读数异常立刻排查维修。 | 消防巡检人员应具备过硬的消防安全技能，取得消防培训合格证书，持证上岗。 | 1.作业人员穿戴安全帽、防砸防滑劳保鞋、工作服； 2.维修作业需佩戴手套等劳动防护用品。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 22 | 设施 | 天然气管道 | 1 | 管道状态 | 符合《城镇燃气设计范》（GB 50028-2006）要求 | 三级 | 一般风险 | 火灾、爆炸 | 1.输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，跨接线导电体截面积不得小于4mm2，定期测试跨界电阻； 2.管道无腐蚀，管道连接处无泄漏，管道色应按照GB 7231要求采用正黄色漆装，并使用黑色字体标注介质名称及流向； 3.天然气输送主管路安装可燃气体报警装置和快速自动切断装置； 4.软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定。 | 1.制定天然气安全使用操作规程； 2.定期检查安全装置工作状态； 3.现场张贴安全警示标识； 4.定期对管道各连接处进行侧漏，发现天然气泄漏应立即停气排查处理。 5.制定天然气泄漏应急预案，并按期演练。 | 严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。 | 管道检修人员应配备气体检测仪、劳保鞋等防护用品，使用的工具应为铜制工具。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域； 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作； 3.保证应急救援通道畅通； 4. 在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 5.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 23 | 场所 | 隔油池房 | 1 | 设备状态 | 设备、设施完好 | 四级 | 低风险 | 触电、中毒窒息 | 1.电气线路系统完好，线路敷设规范； 2.电动机接地保护； 3.旋转部位设置防护罩。 | 1.严格执行作业指导书、安全操作规程； 2.定期巡检，发现故障立即维修； 3.进入隔油池需按有限空间作业安全审批程序执行； 4.严禁无关人员进入隔油池房； 5.制定下池作业事故应急现场处置方案，按期组织演练。 | 严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。 | 进入隔油池作业应佩戴安全帽、便携式气体检测仪、长管呼吸器、安全带、安全绳等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压或者拨打120急救电话； 4. 如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管路状态 | 完好、无渗漏 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 法兰、管路无渗漏。 | 定期巡检、维护保养制度。 | 加强安全教育培训，增加安全意识。 |  | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 23 | 场所 | 隔油池房 | 3 | 消防安全 | 消防设施完好 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 应按要求设置灭火器，安全通道畅通。 | 建立检查制度。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 |  | 1.停止作业、切断电源； 2.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 岗位 |  |  |  |
| 24 | 设备 | 中央空调 | 1 | 用电安全 | 安全接地完好；电源线及防护完好；配电箱箱门密封完好 | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.设备外壳必须可靠接； 2.电源端配电箱设置漏电保护器； 3.电气线路系统完好，线路敷设规范。 | 1.定期检查设备状态； 2.严格执行《制冷机组安全操作规程》。 | 1.上岗前进行用电安全知识培训；2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 穿工作服。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设备检维修 | 设备运行无异常声响，无跑冒滴漏现象 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 使用专用工具。 | 严格执行《制冷机组安全操作规程》，检修必须停机断电挂牌。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 穿工作服。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 25 | 设施 | 通风（排烟）系统 | 1 | 设备状态 | 符合《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ-19-87/2001） | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.配电箱的空气开关、指示灯等电气元件良好，装设末端漏电保护器； 2.电器配件、线路完好，敷设规范； 3.风机轴承油箱的油位正常； 4.基础地脚螺栓紧固、减震措施。 | 1.严格执行风机房作业指导书、安全操作规程； 2.定期巡检，至少每季度对风机进行点动试运行； 3.无关人员严禁入内。 | 严把“三级”安全教育及在岗教育关，确保员工均具备必要的安全知识与技能。 | 穿戴工作服、耳塞，维修人员应佩戴手套等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管道状态 | 符合《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ-19-87/2001） | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 法兰、管路无渗漏。 | 定期巡检、维护保养制度。 | 加强“三级”安全教育及在岗安全教育。 |  | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 26 | 场所 | 换热站 | 1 | 设备状态 | 设备完好 | 四级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 1.电气线路系统完好，敷设规范； 2.电动机接地保护； 3.定期进行维护、保养工作； 4.旋转部位设置防护罩。 | 1.严格执行换热站作业指导书、安全操作规程； 2.每年供热季前应对换热站内的板式换热器等静设备进行打压试验； 3.严禁无关人员进入换热站。 | 换热站值守人员应由经过专业技能培训的专人负责值守。 | 值守人员应穿工作服，佩戴耳塞、手套等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打120急救电话。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 管路状态 | 完好、无渗漏 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 法兰、管路无渗漏，压力表压力正常工作状态。 | 定期巡检、维护保养制度。 | 换热站值守人员应由经过专业技能培训的专人负责值守。 | 值守人员应穿工作服，佩戴耳塞、手套等劳动防护用品。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 26 | 场所 | 换热站 | 3 | 消防安全 | 消防设施完好 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 应按要求设置灭火器，安全通道畅通。 | 建立检查制度。 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，强消防灭火应急培训。 |  | 1.停止作业、切断电源； 2.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |
| 27 | 区域 | 污水井 | 1 | 设施状态 | 安全防护措施完好 | 四级 | 低风险 | 中毒、窒息 | 污水井盖板应完好，强度满足使用需求。 | 1.定期巡检，发现井盖缺失等情况应临时拉设隔离带及警示标识，并尽快更换； 2.现场张贴有限空间风险告知； 3.污水井进入需按有限空间审批制度执行。 | 落实“三级”及在岗安全教育，加强班前安全教育。 | 气体检测仪、长管呼吸器、安全绳。 | 1.如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打120急救电话； 2.组织人员对现场进行保护和安排人员警戒。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设备状态 | 设备完好 | 四级 | 低风险 | 触电 | 污水泵控制电气线路系统完好，电缆敷设规范。 | 定期巡检。 | 落实“三级”及在岗安全教育，加强班前安全教育。 |  | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 28 | 设备 | 手持电动工具 | 1 | 按作业环境要求选用工具 | 选用合适种类手持电动工具 | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.一般场所选用Ⅱ类工具，在潮湿场所或金属构架上用Ⅱ或Ⅲ类工具，在锅炉、金属容器、管道内使用Ⅲ类工具； 2.使用Ⅰ类手持电动工具应有漏电保护器。 | 建立手持电动工具的安全管理、使用、检查和维修制度。 | 落实“三级”及在岗安全教育，加强班前安全教育。 | 进入有限空间作业要佩戴气体检测仪，并配备必要的防护器材，有人监护。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻 | 符合标准要求 | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.Ⅰ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥2兆欧； 2.Ⅱ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥7兆欧； 3.Ⅲ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥1兆欧。 | 每三个月进行一次绝缘电阻检测，且有定期检测记录。 | 加强安全教育培训，增加安全意识。 | 使用手持电动工具应穿工作服，配戴相应的劳保手套。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.7　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 28 | 设备 | 手持电动工具 | 3 | 工具本体 | 设备完好、无破损 | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.电源线必须采用三芯（单相工具）或四芯（三相工具）多股钢芯橡胶软线，电动工具的电源线中间不允许有接头及破损，长度不超过6米； 2.防护罩、盖、手柄完好，无破损、无变形、不松动； 3.插头无破损、破裂，规格应与工具的功率类型相匹配，而且接线要正确。 | 建立手持电动工具的安全管理、使用、检查和维修制度。 | 加强安全教育培训，增加安全意识。 | 使用手持电动工具应穿工作服，配戴相应的劳保手套。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组 |  |  |  |

编制人：                   日期：                                                      审核人：                     日期：

  - 作业活动风险分级管控清单

  - 作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 商品上下架作业 | 1 | 上架作业 | 违章作业 | 四级 | 低风险 | 其他伤害 | 1.货架牢固、可靠； 2.手动叉车、搬运工具等设施完好； 3.上架过程中运输通道无障碍。 | 执行商品陈列上下架作业程序。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 下架作业 | 违章作业 | 四级 | 低风险 | 其他伤害 | 1.货架牢固、可靠； 2.手动叉车、搬运工具等设施完好； 3.下架过程中运输通道无障碍。 | 执行商品陈列上下架作业程序。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 仓库装卸搬运作业 | 1 | 装卸搬运 | 违章作业 | 三级 | 一般风险 | 机械伤害、车辆伤害 | 1.叉车等工具完好； 2.作业场所环境可靠，包装箱、托盘等完好无破损。 | 1.叉车（电动）操作人员持证上岗； 2.叉车操作人员严格执行安全操作规程，严禁超载、超宽； 3.严格执行码垛作业程序，符合“五距”要求； 4. 严格执行高层放轻货、低层放重货原则。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 安全帽、安全鞋。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 商品促销 | 1 | 商品促销 | 准备工作不充分 | 三级 | 低风险 | 其他伤害 | 现场建立独立促销区域。 | 1.制定人员过多、顾客哄抢、意外挤伤、人员疏散等可能发生的事件的处置方案； 2.现场安排专人维持秩序和引导疏散。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门 |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 大型活动举办 | 1 | 大型活动举办 | 准备工作不充分 | 二级 | 较大风险 | 火灾、其他伤害 | 进行相应的现场布置，所有器材、设施安全可靠。 | 1.建立大型活动安全管控小组，逐级落实各部门安全责任，做好逐级报批和政府部门联络工作； 2.现场安排专人维持安保秩序和环境维护； 3.活动正式举办前进行活动现场安全隐患排查； 4.活动现场临时用电需进行审批并进行安全性验收。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.停止活动、切断现场所有电源； 2.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通。 | 商场 |  |  |  |
| 5 | 操作及作业活动 | 购物车整理 | 1 | 购物车收集整理 | 违章操作 | 四级 | 低风险 | 其他伤害 | 1.购物车完好、转轮可靠； 2.专门的购物车存放区。 | 1.制定购物车存放、收集管理制度； 2.收集过程严格执行购物车收集整理程序； 3.保证购物车收集运输路线畅通、无遮挡。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖； 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 6 | 操作及作业活动 | 日常办公 | 1 | 日常办公 | 忽视用电用火安全 | 四级 | 低风险 | 触电、火灾 | 1.配电箱装设漏电保护器并定期试验其有效性； 2.按规定设置消防栓系统，配备灭火器； 3.应急疏散指示标识和应急照明完好。 | 1.不能超负荷用电； 2.公共场所不准吸烟。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.停止工作、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通； 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8.立即拨打120急救电话。 | 岗位 |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 商铺装修 | 1 | 作业前 | 未经批准私自作业 | 三级 | 一般风险 | 触电、火灾 | 1.作业前根据商铺规划，提前申报装修所需工具、器材、装修材料并申报是否有动火作业、高空作业等； | 1.签订相关方安全管理协议，明确双方安全管理责任； 2.对装修施工人员进行安全培训与技术条件交底； | 落实所有装修施工人员安全教育培训，并且告知相关领域的风险。 | 要求提前准备好手套、工作帽等个人劳动防护用品。 | 1.停止工作、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾；3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通； | 部门 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 商铺装修 | 1 | 作业前 | 未经批准私自作业 | 三级 | 一般风险 | 触电、火灾 | 2.商场对电动工具进行外观检测，要求工具无破损、电源线完好无破损并进行绝缘电阻检测，绝缘电阻符合要求：Ⅰ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥2兆欧、Ⅱ类工具带电零件与外壳的绝缘电阻≥7兆欧； 3.电焊机完好无损、接地正确，气管无泄漏或阻塞，焊（割）炬咀连接牢固不漏气，电源线无破损、漏电，电焊钳柄绝缘完好。 | 3.商铺装修工作票管理制度，动火作业、临时用电须执行商场相关作业安全审批程序。 | 落实所有装修施工人员安全教育培训，并且告知相关领域的风险。 | 要求提前准备好手套、工作帽等个人劳动防护用品。 | 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8.立即拨打120急救电话。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 作业中 | 违章作业 | 四级 | 低风险 | 触电、火灾、机械伤害 | 1.作业中，严禁使用未经检测的电动工具； 2.材料存放指定位置，码放整齐，禁止堆放过高； | 1.建立工作隔离区，执行安全操作规程，现场专人监护； 2.现场张贴相应安全警示标志； | 定期组织安全例会，宣贯安全知识和商场制度。 | 佩戴手套、工作帽、护目镜等个人防护用品。 | 1.停止工作、切断电源； 2.就近使用灭火器材扑灭初起火灾； 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 4.疏散现场其他人员至安全区域； 5.保证应急救援通道畅通； | 班组 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 商铺装修 | 2 | 作业中 | 违章作业 | 四级 | 低风险 | 触电、火灾、机械伤害 | 3.作业区域禁止存放可燃物、易燃物，高处作业执行高处作业方案。 | 3.动火作业须清理动火点周边可燃杂物并配备灭火器材。 | 定期组织安全例会，宣贯安全知识和商场制度。 | 佩戴手套、工作帽、护目镜等个人防护用品。 | 6. 如触电，用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源； 7.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 8.立即拨打120急救电话； 9.如受外伤根据受伤情况程度立即包扎或者送往医院。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 作业后 | 未断电、现场未整理 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 拉闸断电，工作地点溅落火星应彻底熄灭，铁屑棱角及时清扫，日产日清。 | 每天作业结束后应安排人员轮岗驻守至少一小时，确认无阴燃等情况方可闭店离开。 |  |  | 1.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 3.疏散现场其他人员至安全区域； 4.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 配电室倒闸操作 | 1 | 倒闸操作 | 误操作 | 三级 | 一般风险 | 触电 | 1.配电柜须采用符合国家标准要求的固定分隔柜或抽屉柜； 2.作业人员需使用质量合格的电工工具。 | 1.配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写操作票，并执行相关规定； 2.填写操作票，监护唱票，操作人复诵；必要时进行模拟盘模拟。 | 倒闸作业人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。 | 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘台、绝缘板。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 9 | 操作及作业活动 | 配电巡查、检维修作业 | 1 | 电气设施巡查 | 误触带电体 | 四级 | 低风险 | 触电 | 使用质量合格的电工工具。 | 1.制定巡检路线和巡检点，严格按照要求填写巡检记录； 2.巡检中如发现问题，须至少两名电工在场方可处置。 | 巡查人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。 | 绝缘鞋、绝缘手套。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 电气设施检维修 | 意外送电、误触带电体 | 三级 | 一般风险 | 触电 | 在停电线路上连接接地线，作业前先接，作业后拆除。 | 1.电气检维修必须办理操作票； 2.作业前必须先断电，严禁带电作业。 | 维修人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。 | 绝缘鞋、绝缘手套、接地线。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 10 | 操作及作业活动 | 设备检维修作业 | 1 | 检维修前 | 准备工作不充分 | 四级 | 低风险 | 机械伤害、 触电 | 1.设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修； 2.断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌； 3.设备拆修前必须先进行能源、介质隔离。 | 1.制定设备维修操作规程； 2.设备维修作业必须由专业人员执行，严禁非专业人员私自维修。 | 1.落实“三级”及在岗安全教育； 2.定期组织维修人员安全技术比武，提升作业人员的安全操作技能。 | 防砸鞋、安全帽、劳保手套。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.如遇外伤，立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，情况严重者立即送往医院或者拨打120急救电话。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设备维护作业 | 违章操作 | 四级 | 低风险 | 机械伤害、其他伤害 | 配备各类专用工具。 | 1.严格遵守操作规程，维护设备时严禁触及设备的转动部位； 2.接触有毛刺、锋利设备设施缺陷件必须戴手套。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 | 防砸鞋、安全帽、劳保手套。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 检维修后 | 违章作业 | 四级 | 低风险 | 机械伤害 | 试机检查应确认无误后方可开机。 | 1.检查现场是否有工具等缺失、零件多出； 2.清理现场环境。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 吊装作业 | 1 | 作业前 | 未履行吊装作业审批 | 三级 | 一般风险 | 起重伤害 | 起重设备和吊具进行安全确认，设置警戒区域并设置安全警示标志，并设专人监护。 | 1.吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有效的《特种作业人员操作证》，吊装作业方案、应急措施需经过主管部门批准； 2.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 | 配备安全帽、安全鞋。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 作业中 | 违章操作、失控 | 三级 | 一般风险 | 起重伤害 | 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。 | 1.按指挥人员所发出的指挥信号进行操作，对紧急停止作业信号，不论由何人发出，均应立即执行； 2.司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情； 3.严格遵守“五不挂”、“十不吊”操作制度； 4.警戒区域内设专人监护，非作业人员禁止入内。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 | 安全帽、安全鞋。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 吊装作业 | 3 | 作业后 | 未认真检查 | 四级 | 低风险 | 起重伤害 | 1.将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关； 2.吊索、吊具应收回放到规定的地方。 | 作业后的安全向常检查后、清理现场环境。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |
| 12 | 操作及作业活动 | 动火作业 | 1 | 作业前 | 未履行动火作业程序 | 三级 | 一般风险 | 火灾 | 现场进行隐患识别，做好安全隔离。 | 执行动火作业工作票，现场配备灭火设施。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 | 根据现场情况按规定穿戴必须的劳动防护用品。 | 1.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 3.疏散现场其他人员至安全区域； 4.保证应急救援通道畅通。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 动火作业 | 违章操作、失控 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 对动火区域的可燃物进行清理或进行隔离，现场配备灭火器。 | 1.商场建立动火作业审批制度； 2.安全部门对动火作业的安全措施落实情况进行监督检查。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 | 根据现场情况按规定穿戴必须的劳动防护用品。 | 1.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 3.疏散现场其他人员至安全区域； 4.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 12 | 操作及作业活动 | 动火作业 | 3 | 作业后 | 未认真检查 | 四级 | 低风险 | 火灾 | 彻底消除燃烧的余烬，高温表面彻底降温。 | 清理现场环境。 | 落实“三级”及在岗安全教育。 |  | 1.识别现场火灾程度的大小，如较小立即扑灭初起火灾； 2.在组织人员对火灾扑救的同时，立即拨打119报警； 3.疏散现场其他人员至安全区域； 4.保证应急救援通道畅通。 | 班组 |  |  |  |
| 13 | 操作及作业活动 | 临时用电作业 | 1 | 作业前 | 未进行作业审批 | 三级 | 一般风险 | 触电 | 设置规范的临时用电配电箱、移动电缆盘。 | 严格执行作业审批手续，执行临时用电安全管理制度。 | 电工必须持有特种作业操作证，专业培训施工现场临时用电安全技术规范。 | 绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 作业过程 | 违章操作 | 四级 | 低风险 | 触电 | 1.电控箱必须设置漏电保护器； 2.线路敷设不得穿过门、窗，不得跨通道，否则应进行防护。 | 严格遵守工作票制度流程、电工安全操作规程，办理高压电临时用电审批。 | 电工必须持有高压电工作业证，定期组织电工进行用电安全培训培训。 | 绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源； 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护； 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压； 4.在送往医院途中，不能终止急救或者拨打120。 | 班组 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 14 | 操作及作业活动 | 有限空间作业 | 1 | 作业前 | 未经审批擅自进入 | 三级 | 一般风险 | 中毒窒息 | 1.对单位区域内全部有限空间进行标识，设置安全警示标识； 2.执行“先通风，后检测，再作业”的工作程序； 3.配备有毒物质浓度检测仪器。 | 制定有限空间作业安全管理制度和具体安全措施并实施有效管理。 | 有限空间安全作业培训。 | 防毒口罩或全面罩、安全绳。 | 1.如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打120急救电话； 2.组织人员对现场进行保护和安排人员警戒。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 作业过程 | 违章作业 | 三级 | 一般风险 | 中毒窒息 | 1.工作持续半小时以上，应另行检测，必要时进行送风； 2.岗位人员在有限空间内作业结束后，管线随身带出，并对作业环境进行确认。 | 监护人员不得离岗。 | 有限空间安全作业培训。 | 防毒口罩或全面罩、安全绳。 | 1.如伤者中毒，立即将伤者抬至通风的地方，进行人工呼吸和胸外挤压，并拨打120急救电话； 2.组织人员对现场进行保护和安排人员警戒。 | 部门 |  |  |  |
| 15 | 操作及作业活动 | 高处作业 | 1 | 作业前 | 未经审批擅自作业 | 三级 | 一般风险 | 高处坠落 | 必要时搭设较坚固的作业平台和防护栏。 | 建立高处作业审批制度、高处作业安全管理制度，悬挂安全警示标志。 | 高处作业安全培训。 | 安全帽、安全带。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 作业过程 | 违章操作 | 三级 | 一般风险 | 高处坠落 | 安全带实行高挂低用，临边搭设安全网。 | 严格执行安全操作规程，监护人不得离岗。 | 高处作业安全培训。 | 安全帽、安全带。 | 1.停止作业、马上检查伤员受伤情况； 2.根据伤员受伤情况的程度进行简单包扎、治疗等； 3.如受伤严重，组织人员将伤员送往医院或者拨打120。 | 部门 |  |  |  |

- 表B.8　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |
| 16 | 操作及作业活动 | 相关方作业 | 1 | 工程改造或日常维保方例行维保 | 未建立相关方管理制度、未签订安全管理协议 | 二级 | 较大风险 | 触电、火灾、机械伤害、其他伤害 | 建立独立作业区，作业区与非作业区用安全带、安全绳、安全网等进行安全隔离，现场悬挂安全警示标识。 | 建立相关方管理制度、签订安全管理协议，资质审查，建立相关方名录和档案，作业过程中专人监护。 | 对相关方进行岗前培训，并告知相关作业风险。 | 根据各自作业性质，穿戴应符合GB11651《劳动防护用品选用规则》要求的劳动防护用品。 | 1.根据现场作业情况制定应急现场处置方案； 2.发生事故时，依据事故类型立即执行既有事故现场处置方案。 | 商场 |  |  |  |

编制人：                   日期：                                                      审核人：                     日期：

- （资料性附录）
风险分级管控体系评价方法

  - 安全检查表法（SCL)

    - 方法概述

依据相关的标准、规范，对经营场所、设施设备等是否符合安全要求，通过检查发现其存在的风险，提出改进措施的一种方法。包括编制安全检查表、列出设备设施统计表、进行危险源辨识等步骤。

    - 安全检查表编制依据

编制依据如下：

- 有关法规、标准、规范及规定；

- 国内外事故案例和商场类企业以往事故情况；

- 系统分析确定的危险部位及防范措施；

- 分析人员的经验和可靠的参考资料；

- 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

    - 编制安全检查表

编制方法如下：

- 确定编制人员：包括熟悉工作环境的安全管理人员、专业技术人员、岗位操作人员；

- 熟悉工作流程：包括正常工作状态、工作条件、作业超限值和已有的安全防护设施；

- 收集相关资料：收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；

- 编制检查内容：确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。

    - 分析评价

依据《设备设施统计表》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危险，将分析结果，填入《安全检查表（SCL）+评价记录》中。

  - 工作危害分析法（JHA）

    - 方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

    - 作业活动划分

按作业流程、区域位置、装置、作业任务、服务阶段或部门划分。包括但不限于：

- 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

- 异常情况处理：停水、停电、停气，设备故障处理；

- 作业活动：动火、有限空间、临时用电、吊装等特殊作业，商铺装修、 设备维修；

- 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

- 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》。

    - 工作危害分析（JHA）评价步骤

评价步骤如下：

- 将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；

- 根据GB/T 13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

- 根据GB 6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定，分析造成的后果；

- 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；

- 根据风险判定准则评估风险，判定等级。

    - 结果分析

将分析结果，填入《工作危害分析法（JHA）+评价记录》中。

  - 作业条件危险性分析评价法（LEC）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。事故发生的可能性(L)、人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)和一旦发生事故可能造成的后果(C)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积(D)危险性来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性越大、风险越大。

  - 事故事件发生的可能性（L）判定准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

  - 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

  - 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 造成死亡≥3人；或重伤≥10人 | 5 000以上 | 商场停业 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准 | 造成1～2人死亡；或重伤3～9人 | 1 000以上 | 装置停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准 | 1～2人重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 轻伤，致残 | 10上 | 部分设备停工 | 公司及周边范围 |
| 3 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有停工 | 形象没有受损 |

  - 风险等级判定准则（D）及控制措施

| 风险值 | 评价风险等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 一级 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 160～320 | 二级 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 70～160 | 三级 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 20～70 ＜20 | 四级 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查。 无需采用控制措施，但需保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

_________________________________