ICS 03.080.99

C 65

DB37

山东省地方标准

DB37/T 3961—2020

养老机构安全风险分级管控体系实施指南

2020 - 06 - 08发布

2020 - 07 - 08实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

4.1　组织机构	2

4.2　明确职责	2

4.3　全员培训	3

4.4　编写体系文件	3

4.5　奖惩考核	3

5　工作程序和内容	3

5.1　资料准备	4

5.2　风险点确定	4

5.3　危险源辨识	4

5.4　风险评价	5

5.5　风险分级管控	6

5.6　风险告知	7

6　文件管理	7

7　分级管控的效果	7

8　持续改进	7

8.1　评审	7

8.2　动态更新	7

8.3　沟通	8

附录A（资料性附录）　操作及作业活动清单和设备设施清单	9

附录B（资料性附录）　危险源辨识方法及风险评价方法	12

附录C（资料性附录）　风险分级管控清单	15

附录D（资料性附录）　风险点统计表（样表）	81

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：赛飞特工程技术集团有限公司、青岛福彩四方老年公寓。

本标准主要起草人：李迪、李莉华、孟兆海、杨亦文、陈书佳、张钦京、易婷、战静静、张昱、甄永日、杨乃全、袁卫国。

引  言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴和吸收国内其他风险管理相关标准、现代安全管理理念和养老机构的安全管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合养老机构工作特点和安全管理特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省内养老机构开展安全风险分级管控体系建设与运行工作，达到降低风险，杜绝或减少各类事故隐患，预防安全事故发生的目的。

养老机构安全风险分级管控体系实施指南

- 范围

本标准规定了养老机构安全风险分级管控体系建设的引用文件、术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内养老机构安全风险分级管控体系建设（以下简称体系建设）工作，本标准不适用于医养结合的养老机构的医疗部分。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861—2009  生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882—2016　安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2974—2017　工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

- 术语和定义

DB37/T 2882—2016、DB37/T 2974—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

养老机构

为老年人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务的各类组织。

养老设施

为老年人提供居住、生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面专项或综合服务的建筑通称，包括老年养护院、养老院、老年日间照料中心等。

老年人照料设施

为老年人提供集中照料服务的设施，是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称，属于公共建筑。

老年人用房

指老年人照料设施中供老年人使用的主要用房，包括生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房。

- 基本要求

  - 组织机构

养老机构应成立由主要负责人、分管负责人和各部门负责人组成的领导小组，明确各组成员的职责。下设体系建设办公室（小型及以下养老机构可仅设领导小组），具体负责组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为安全风险分级管控体系的建立提供强有力的组织保障。各部门、各班组、各岗位在领导小组的领导下具体实施体系建设工作方案。

  - 明确职责

    - 领导小组组长职责

组长应对体系建设的有效性承担最终责任，其主要职责：

- 提供体系建设所需要的资源。如人力、物力、财力支持；

- 明确体系建设分管负责人和管理部门；

- 明确各部门、各班组、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；

- 确保体系变更时，维持体系完整性；

- 组织制定体系建设工作方案、相关制度，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；

- 确保全员参与体系建设，履行其职责。

    - 领导小组副组长职责

副组长应协助组长组织、指导、协调和考核体系建设工作。按照工作方案规定的时间节点要求，推进工作方案的实施。

    - 领导小组成员/各部门负责人职责

领导小组成员/各部门负责人是本部门开展体系建设的第一责任人，对该项工作在本部门的开展全面负责，其主要职责为：

- 负责落实本部门体系建设实施方案的有效实施；

- 负责落实本部门危险源辨识及风险管控措施的制定；

- 负责本部门对确定的风险分级管控措施的落实；

- 负责本部门承租/承包项目危险源辨识及风险分析评价过程的审核确认。

    - 各班组长职责

班组长是本班组及管理区域内开展体系建设的第一责任人，对该项工作在本班组的开展全面负责，其主要职责为：

- 负责本组职能范围内的危险源辨识及风险分析评价活动的组织实施；

- 负责本组职能范围内的危险源辨识及风险分析评价结果在安全风险分级管控体系中贯穿应用，对工作过程中新发现的危险源及时上报部门负责人。

    - 岗位员工职责

养老机构岗位人员应依据各自岗位责任制，积极参与并履行以下职责：

- 参与本岗位危险源辨识及风险分析评价；

- 掌握、落实本岗位风险分级管控措施；

- 参加风险分级管控培训教育；

- 对本岗位工作过程中发现新的危险源或发现较大以上风险应及时上报班组长。

    - 体系建设办公室职责

体系建设办公室是体系建设的牵头管理部门，其主要职责为：

- 负责建立健全体系建设实施方案和相关制度；

- 组织各部门对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制进行讨论、修改完善；

- 负责将体系建设工作纳入安全责任制考核；

- 负责组织养老机构体系建设的教育培训工作；

- 负责体系建设资料的建档管理；

- 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。

  - 全员培训

    - 编制培训计划

养老机构应将体系建设培训纳入年度安全培训计划，按照分层次、分阶段的原则制定全员培训方案，明确培训对象、培训讲师、培训学时、培训内容、考核方式等。

    - 培训内容

培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、相关制度、相关概念、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施、持续改进要求等。

    - 培训考试及考核

培训结束后，养老机构应组织全员进行考试，考试采取闭卷考试的方式，考试重点是岗位风险点，包括岗位风险点的风险类别、风险辨识分析评价方法、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等基本知识，并应留存相关记录。

体系建设领导小组应定期监督检查体系建设教育培训情况，并按照不低于20%的比例采取随机抽考的方式，检查培训效果。

    - 建立培训档案

养老机构应收集相应的培训教育资料，建立培训档案并妥善保存。包括：培训计划、培训内容、培训签到表、培训影像、培训考核及培训效果总结与评价等资料。

  - 编写体系文件

养老机构应组织对安全风险分级管控工作进行策划，并编写体系文件，至少包括：风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、操作及作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。

  - 奖惩考核

养老机构应建立健全安全风险分级管控体系运行考核奖惩制度或在养老机构安全管理奖惩制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬挂钩。

- 工作程序和内容

  - 资料准备

养老机构在开展风险辨识、分级工作前，应收集信息包括但不限于以下内容：

- 与养老机构相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范及其他要求；

- 养老机构平面布局及周边环境情况；

- 养老机构组织机构情况；

- 在用的设备设施清单（包括特种设备）；

- 安全管理制度和各类操作规程；

- 外协或外包等相关方信息；

- 涉及的化学品及药品等信息；

- 已识别的危险源清单及对应的措施；

- 危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；

- 应急预案文本；

- 各岗位职责或安全责任制；

- 特种作业人员、特殊设备作业人员或需持证上岗人员证书；

- 在用的安全检查表；

- 建构筑物防雷要求及周期性检测报告；

- 企业安全生产事故案例及同行业、同类型单位事故案例。

  - 风险点确定

    - 风险点划分原则

      - 按操作及作业活动划分

养老机构对操作及作业活动风险点的划分，应当涵盖养老机构服务内容全过程以及所有常规和非常规状态的操作及作业活动。对风险等级高、可能导致严重后果的操作及作业活动应作为风险点。操作及作业活动划分时应结合养老机构服务内容与要求进行划分，可分为生活照料/护理服务、膳食服务、清洁卫生服务、设备维护/维修服务等。高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电作业等特殊作业风险点应单独列出。

      - 按设施、部位、场所、区域划分

养老机构将风险点按设施、部位、场所、区域划分可分为设备设施类和固定场所类：

- 护理设施、厨房设施、供配电设施、消防设施、应急设施等设备设施类；

- 老年人用房、洗衣房、厨房、餐厅、换热系统、消防控制室/微型消防站等固定场所类。

    - 风险点排查

养老机构应按照风险点划分原则对风险点逐一进行排查，统计包括风险点名称、类别、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录D。建立操作及作业活动清单，参见附录A的表A.1；建立设备设施清单，参见附录A的表A.2。

  - 危险源辨识

    - 辨识方法

养老机构可采用以下方法进行危险源辨识：

- 操作及作业活动的危险源辨识推荐采用工作危害分析法（JHA），见附录B.1；

- 设施、部位、场所、区域危险源辨识推荐采用安全检查表法（SCL），见附录B.2；

- 进行危险源辨识时也可不限于以上推荐的方法。

    - 辨识范围

危险源辨识的范围应覆盖所有的操作及作业活动、设施、部位、场所、区域。

    - 辨识实施

养老机构危险源辨识应以部门为单位，由接受过专业培训的人员，指导岗位人员按照操作及作业活动、设施、部位、场所、区域进行危险源辨识，必要时邀请专家参与，对危险源名称、覆盖范围、可能发生的事故类型及后果、对人和财产带来潜在危险特性做出判断。危险源辨识时应依据GB/T 13861—2009的规定，按照人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面进行辨识，辨识危险源的过去、现在、将来的三种时态和正常、异常、紧急的三种状态。

  - 风险评价

    - 风险评价方法

养老机构可选择作业条件危险性分析法（LEC）（参考附录B.3），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级，并填写工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录。

    - 风险评价准则

养老机构对风险点和各类危险源进行风险评价时，应依据DB37/T 2974—2017第5.3.2条规定，结合自身实际可接受风险，制定适合养老机构实际的安全生产风险判定准则。

    - 风险评价与分级

养老机构评价出风险等级后，在进行划分时，参照以下原则，将各级别风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示（其中蓝色对应四级和五级，统称为低风险），也可结合自身实际可接受风险进行划分：

- 1级\红色\极其危险：属于重大风险，机构、部门、班组、岗位管控，应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关作业活动；

- 2级\橙色\高度危险：属于较大风险，部门、班组和岗位管控，应制定改进措施进行控制管理；

- 3级\黄色\显著危险：属于一般风险，班组管控；

- 4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，岗位管控；

- 5级\蓝色\稍有危险：属于低风险，岗位管控。

    - 确定重大风险

重大风险的判定有两种情形，一是经风险评价确定为最高的风险级别，即：1级重大风险；二是根据DB37/T 2974—2017，以下情形可以直接判定为重大风险：

- 违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的；

- 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

- 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，人员在10人以上的。

    - 风险点级别确定

按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

  - 风险分级管控

    - 风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实管控措施。

养老机构应根据风险分级管控的基本原则和养老机构组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

    - 风险分级管控措施

养老机构制定风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五个方面进行：

- 工程技术措施：

  - 消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；

  - 预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如使用漏电保护装置、起升高度限制器、防坠器等；

  - 减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如设置安全防护网、安全电压、避雷装置等；

  - 隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如设置围栏、隔离带、警戒绳等；

  - 警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置，如可燃气体检测报警装置；

  - 移开或改变方向：如危险的位置。

——管理措施：

  - 制定管理规章制度、各项作业程序、危险作业安全许可、重点岗位安全操作规程等；

  - 减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；

  - 安全警示标志、应急疏散标识等警示告知；

  - 监测监控；

  - 大型活动应有实施方案，现场设专人指挥。

- 培训教育措施：

  - 新入职人员“三级”安全教育培训；

  - 转岗、复岗人员的培训；

  - 特种作业人员和特种设备操作人员，应持证上岗；

  - 相关方人员的安全教育培训；

  - 养老机构老年人的日常安全教育培训。

- 个体防护措施：个体防护用品包括但不限于：工作服、耳塞、防尘口罩、防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、安全绝缘穿戴或用具等。

- 应急处置措施：

  - 紧急情况分析，应急预案、现场处置方案的制定，应急物资的准备；

  - 通过应急演练，提高岗位人员的应急救援能力；

  - 明确报警110、119、120电话的含义。

    - 编制风险分级管控清单

养老机构应在每一轮风险点确定、危险源辨识、风险评价、管控措施修订后，由体系建设办公室负责编制操作及作业活动风险分级管控清单（参见附录C.1）、设备设施风险分级管控清单（参见附录C.2），由主要负责人审定发布，并按规定及时更新。

    - 风险控制措施评审时机

风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

- 措施的可行性和有效性；

- 是否使风险降低到可以接受的程度；

- 是否产生新的风险；

- 是否已选定了最佳的解决方案；

- 是否能被应用于实际工作中。

  - 风险告知

养老机构应将风险信息予以公示。对于一般、低级别风险，可采用安全培训等形式，让员工熟知；对于重大、较大风险，除采用上述方式外，应将风险名称、危险源、可能导致的事故类型、预防及安全管控措施、责任人、联系方式等信息设置明显警示标志，在风险点附近醒目位置张贴公示。

- 文件管理

养老机构应依据DB37/T 2974—2017第6条要求完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。

- 分级管控的效果

通过体系建设，养老机构应至少在以下方面有所改进：

- 每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

- 重大、较大风险场所、部位的风险告知、警示标识得到保持和完善；

- 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

- 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高，真正实现对风险的预知预控；

- 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

- 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

- 持续改进

  - 评审

养老机构每年至少对安全风险分级管控体系进行一次系统性评审。

  - 动态更新

养老机构应主动根据以下情况变化，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

- 法律法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

- 操作或作业程序涉及的人、物、环境、管理发生变化；

- 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

- 组织机构发生重大调整；

- 根据操作及作业活动的变更、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价；

- 补充新辨识出的危险源评价。

  - 沟通

养老机构应建立不同职能和层级间的内部沟通及用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布，并及时组织相关人员进行培训。

- （资料性附录）
操作及作业活动清单和设备设施清单

  - 操作及作业活动清单

（记录受控号） NO：

| 序号 | 操作及作业活动名称 | 操作及作业活动内容 | 岗位/ 地点 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活照料、护理 | 清洁护理 | 护工/老年人照料设施 | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 饮食照料 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 压疮预防 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 排泄护理 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 给药 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 值班巡查 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 2 | 烹饪作业 | 燃气管道及灶具检查 | 厨师、炊事员/厨房 | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 使用燃气 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 使用刀具 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 使用加热设备 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 烹饪 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 3 | 和面机、揉面机、面条机等面食加工设备操作 | 开机前检查 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 操控面食加工机器 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 从机其内取面团 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 清洁保养 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 4 | 菜馅机、去皮机等设备操作 | 开机前检查 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 操控设备 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 清洁保养 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 停机清洁保养 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 5 | 洗碗消毒操作 | 开机前检查 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 电气设备启动 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 操控洗碗机 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 操控洗碗机 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 清洗 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 清洁保养 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 6 | 空调机运行维护 | 控制箱启动 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 电气设备启动 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 7 | 维修作业 | 检维修前 | 维修工/工程部 | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 作业过程 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 检维修后 |  | 每天工作时间内暴露 |  |

- 表A.1　操作及作业活动清单（续）

| 序号 | 操作及作业活动名称 | 操作及作业活动内容 | 岗位/ 地点 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 临时用电作业 | 作业前 | 维修工/工程部 | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业中 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业后 |  | 每年几次暴露 |  |
| 9 | 动火作业 | 作业前 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 动火作业 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业后 |  | 每年几次暴露 |  |
| 10 | 电工作业 | 倒闸操作 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 设备巡查 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 设备检维修 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 线路老化处理 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
| 11 | 有限空间作业 | 作业前 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业过程 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业后 |  | 每年几次暴露 |  |
| 12 | 高处作业 | 作业前 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业过程 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 作业后 |  | 每年几次暴露 |  |
| 13 | 出入库 | 物品储运、转运作业 | 库管员/仓库 | 每周一次或偶然暴露 |  |
|  |  | 物品摆放 |  | 每周一次或偶然暴露 |  |
|  |  | 存储作业 |  | 每周一次或偶然暴露 |  |
| 14 | 日常办公 | 办公 | 行政人员/办公室 | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 员工上下班 |  | 每天工作时间内暴露 |  |
|  |  | 相关方管理 |  | 每年几次暴露 |  |
| 15 | 举办大型活动 | 电器设备使用 | 行政人员/办公室 | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 电气线路使用 |  | 每年几次暴露 |  |
|  |  | 参与者管理 |  | 每年几次暴露 |  |

填表人：            填表日期：    年    月    日         审核人：      审核日期：    年    月    日

- 1.养老机构应根据实际情况对表格内容进行调整。

- 2.活动频率：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。

  - 设备设施清单

（记录受控号）NO：

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 型号 | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急呼叫系统 | 设施 |  | 各养护间 | 否 |  |
| 2 | 视频监控系统 | 设施 |  | 各层安全出口 | 否 |  |
| 3 | 变配电室及电气线路系统 | 设施 |  | 配电室及各楼层 | 否 |  |
| 4 | 电梯 | 专用设备 |  | 各楼层 | 是 |  |
| 5 | 轮椅 | 专用设备 |  | 老年人用房 | 否 |  |
| 6 | 洗澡椅 | 专用设备 |  | 老年人用房 | 否 |  |
| 7 | 和面机、揉面机、面条机 | 专用设备 |  | 厨房 | 否 |  |
| 8 | 菜馅机、刮（去）皮机 | 专用设备 |  | 厨房 | 否 |  |
| 9 | 洗碗机 | 专用设备 |  | 厨房 | 否 |  |
| 10 | 蒸箱 | 专用设备 |  | 厨房 | 否 |  |
| 11 | 烤箱 | 专用设备 |  | 厨房 | 否 |  |
| 12 | 排烟设施 | 专用设备 |  | 厨房 | 否 |  |
| 13 | 厨房 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 14 | 换热系统 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 15 | 洗衣房 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 16 | 消防控制室 | 场所 |  |  | 否 |  |
| 17 | 老年人照料设施 | 场所 |  |  | 否 |  |

填表人：           填表日期：    年    月    日        审核人：         审核日期：     年    月    日

- 1.养老机构应根据实际情况对表格内容进行调整。

- 2.参照设备设施台帐，按照类别归类，型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

- （资料性附录）
危险源辨识方法及风险评价方法

  - 危险源辨识方法-工作危害分析法（JHA）

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对操作及作业活动中存在的风险进行分析。包括操作及作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

1.操作及作业活动划分

按工作流程、区域位置、装置、工作任务、服务阶段或部门划分。包括但不限于：

——日常操作：仪器、设备设施操作、现场巡检；

——异常情况处理：停水、停电、停气，设备故障处理；

——操作及作业活动：动火、有限空间、临时用电等特殊作业；生活照料、护理、烹饪作业、厨具操作、设备维修、仪表仪器维修等其他作业；

——管理活动：变更管理、现场监督检查、举办大型活动等；

——按岗位工作任务和工作流程划分操作及作业活动，填入《操作及作业活动清单》。

2.工作危害分析（JHA）评价步骤

评价步骤如下：

——将《操作及作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；

——根据GB/T 13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

——根据GB 6441《企业职工伤亡事故分类》规定，分析造成的后果；

——识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；

——根据风险判定准则评估风险，判定等级。

3.汇总分析

将作业步骤、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）、可能发生的事故类型及后果、现有控制措施、风险评价等内容汇总到工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表中。

  - 危险源辨识方法-安全检查表（SCL）

依据相关的标准、规范，对服务场所、设施设备等是否符合安全要求，通过检查发现其存在的风险，提出改进措施的一种方法。包括编制安全检查表、列出设备设施统计表、进行危险源辨识等步骤。

1.安全检查表编制依据

——有关法规、标准、规范及规定；

——国内外事故案例和养老机构以往事故情况；

——系统分析确定的危险部位及防范措施；

——护理人员的经验和可靠的参考资料；

——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

2.编制安全检查表

——确定编制人员：包括熟悉工作环境的安全管理人员、专业技术人员、护理人员、岗位操作人员；

——熟悉工作流程：包括正常工作状态、工作条件、作业超限值和已有的安全防护设施；

——收集相关资料：收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；

——编制检查内容：确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。

3.分析评价

依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危险，将分析结果，填入安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录表中。

  - 风险评价方法-作业条件危险性分析法（推荐使用）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，说明该操作及作业活动危险性大、风险大。(见表B.1、表B.2、表B.3、表B.4)

  - 事故事件发生的可能性（L）判定准则

| 分值 | 事故发生的可能性 | 可能性的定义 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 极为可能 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 | ①现场无监测、无控制措施或不全，正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。②危害的发生不能被发现。 |
| 3 | 可能，但不经常 | ①现场有监测，在现有安全措施情况下人员违章情况较频繁。②危害在预期情况下发生。 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | ①现场有监测，在现有安全措施情况下过去曾发生过或异常情况下发生过类似的事故、事件或偏差。②危害发生时容易被发现。 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 | ①安全措施齐全，从未发生过类似事故、事件或偏差。②危害一旦发生能及时发现。 |
| 0.2 | 极不可能 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，员工培训到位并安全严格执行操作规程。 |
| 0.1 | 实际不可能 |  |

  - 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

| 分值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 危险状态出现的频次 | 分值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 危险状态出现的频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 常态 | 2 | 每月一次暴露 | 每月一次出现 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 每天工作时间出现 | 1 | 每年几次暴露 | 每年几次出现 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 每周一次或偶尔出现 | 0.5 | 非常罕见的暴露 | 更少的出现 |
| 备注：①8小时不离工作岗位，算“连续暴露”，危险状态常存，算“常态”。②8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。 |  |  |  |  |  |

  - 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） | 机构形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 1人以上死亡，或6人以上重伤 | 1000以上 | 行业内或省内影响 |
| 60 | 违反法律法规和标准 | 3人～6人重伤 | 500以上 | 本地区影响 |
| 40 | 潜在违反法规和标准 | 3人以下重伤 | 200以上 | 养老机构及周边范围 |
| 15 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 引人关注 |
| 7 | 不符合机构的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 形象没有受损 |
| 2 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 形象没有受损 |

  - 风险等级判定准则（D）及控制措施

| 风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业,对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 160～320 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 70～160 | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 20～70 | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ＜20 | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 | / |

- （资料性附录）
风险分级管控清单

  - 操作及作业活动风险分级管控清单

单位：

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作及作业活动 | 生活照料、护理 | 1 | 清洁护理 | 1.护理不周或地面积水，导致老人或护工跌伤。 2.清洗频次不足或清洗不净，导致老人发生褥疮、感染。 3.沐浴或者擦拭身体时，未调节好水温，发生烫伤。 | 3级 | 一般风险 | 其他伤害 | / | 制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。 | 1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。 | 班组级 |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 生活照料、护理 | 2 | 饮食照料 | 1.喂食过快，或插胃管操作不当，老人发生噎食、呛咳、误吸。 2.喂食不符合卫生条件的食物，导致老人腹泻、食物中毒。 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。 | 1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作及作业活动 | 生活照料、护理 | 3 | 压疮预防 | 更换卧位、翻身处理不当，老人发生拉伤、骨折等 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。 | 1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。 | 岗位级 |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 生活照料、护理 | 4 | 排泄护理 | 1.协助老人排便排尿时，护理不周导致或地面积水、老人或护工跌伤。 2.更换尿布频次不足或清洗不净，导致老人发生褥疮、感染。 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。 | 1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。 | 岗位级 |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 生活照料、护理 | 5 | 给药 | 1.未核实医嘱，严格执行三查八对。 2.未核实老人吞咽能力、有无口腔或食管疾病等。 | 3级 | 一般风险 | 误食或剂量过量产生不良反应 | / | 制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。 | 1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。 | 班组级 |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 生活照料、护理 | 6 | 值班巡查 | 未按频次进行排查，未及时发现老人突发意外情况。 | 3级 | 一般风险 | 其他伤害 | / | 制定值班巡查制度。 | 1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 操作及作业活动 | 烹饪作业 | 1 | 燃气管道及灶具检查 | 燃气泄漏，与明火或热源。 | 3级 | 一般风险 | 火灾、爆炸 | 燃气管道及附件设备完好，安装可燃气体泄漏报警装置。 | 明确岗位操作规程并严格执行。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 配备厨师服、厨师帽、灭火毯、防毒面具。 | 配备应急药箱，制定火灾爆炸现场处置方案，按现场处置方案执行。 | 班组级 |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 烹饪作业 | 2 | 使用燃气 | 燃气开关量过大，造成冒火；接触高温灶台 | 3级 | 一般风险 | 灼烫 | 灶具点火使用点火棒，点火时，先点燃点火棒置于发火碗内，然后打开燃气阀，随后开启风机开关，调解风量，确认无异常，方可投入使用。 | 按照操作规程作业 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 厨师服、厨师帽 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 操作及作业活动 | 烹饪作业 | 3 | 使用燃气 | 1.燃气泄漏；人员吸入。 2.忘记关闭阀门，出现燃气泄漏。 | 3级 | 一般风险 | 中毒和窒息 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 配备厨师服、厨师帽、防毒面具。 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 班组级 |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 烹饪作业 | 4 | 使用刀具 | 切菜、磨刀注意力不集中切伤、划伤。 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 1.切菜、磨刀过程，思想一定要集中，不得边工作边谈笑。 2.切肉、排骨时用力要适度，左右手协调好，避免刀具飞溅或切伤自己。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 操作及作业活动 | 烹饪作业 | 5 | 使用加热设备 | 1.徒手操作烤盘。 2.烤箱使用步骤错误。 3.开启蒸车门被蒸汽烫伤。 4.未停机时开箱、未戴隔热手套作业。 | 4级 | 低风险 | 灼烫 | / | 1.使用前先调至所需温度进行预热，达到温度后，用柄叉或佩戴手套将放置在烤盘上的食物放进烤箱内，完毕后，用柄叉取出食物。 2.开启蒸车门前关闭设备电源，站在整车门后方缓慢开启。 3.加热阶段严禁离岗如需离开必须调小燃气阀门。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、隔热手套 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。 | 岗位级 |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 烹饪作业 | 6 | 烹饪 | 1.烹饪油、水等迸溅。 2.煨、炖汤时外溢 | 4级 | 低风险 | 灼烫 | 1.油锅里的油不赢超过油锅的三分之二。 2.油锅加热采用温火，严防油温过高、火势过猛造成油锅起火。 3.过程中有人看管，汤不宜太满。 4.在汤沸腾后降低炉温或打开锅盖，防止外溢。 | 明确岗位操作规程并严格执行。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、厨师帽 | 1.油温过高起火立即熄火关闭燃气阀门，迅速用锅盖盖上，待其冷却后打开锅盖。 2.发生灼烫立即用凉水进行降温处理，后厨备好急救药品，及时涂抹药膏。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 操作及作业活动 | 和面机、揉面机、面条机等面食加工设备操作 | 1 | 开机前检查 | 1.螺丝紧固件松动。 2.铁屑、硬质杂物等混入面内或掉进机内。 3.防护罩缺失。 4.未在断电情况下对辊压轮及各种附件进行安装调整； 5.面辊空隙在5mm以上。 | 5级 | 低风险 | 机械伤害 | 设备完好，安全装置完好，采用单独线路供电，安装合适的熔断器和使用耐高温的绝缘材料并安装漏电保护器。 | 1.制定安全操作规程并严格执行。 2.开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用。 3.班组不定期检查。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 操作及作业活动 | 和面机、揉面机、面条机等面食加工设备操作 | 2 | 操控面食加工机器 | 1.下料数量超出揉面机规定的负荷量。 2.直接点动“反转”。3.在机器运转过程中，将手放入箱斗内。 4.手伸入轧辊、齿轮、链条、切刀等风险部位。 5.误使用过期、不卫生面粉。 | 4级 | 低风险 | 机械伤害 其他伤害 | 1.开盖自停装置时刻有效。 2.防护罩的安全距离符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009）的相关规定。 | 1.制定安全操作规程并严格执行。 2.班组不定期检查 3.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.机器工作中，如果出现异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 2.有人受伤后，关闭设备电源。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 4.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 5.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 6.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 操作及作业活动 | 和面机、揉面机、面条机等面食加工设备操作 | 3 | 从机其内取面团 | 开机情况下从机内取面团 | 4级 | 低风险 | 机械伤害 | 取面团时必须切断电源 | 1.制定安全操作规程并严格执行。 2.班组不定期检查。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 和面机、揉面机、面条机等面食加工设备操作 | 4 | 清洁保养 | 1.使用后未及时清洁机器上的污物，轧辊、链条、齿轮未定期保养。 2.直接用水冲洗，冲洗地面时，水冲到电机上。 | 4级 | 低风险 | 机械伤害 | / | 1.制定并严格执行机器保养制度。 2.每天应往注油孔内加注润滑油，坚持每天清理，保持机器清洁，三个月更换一次机油。 3.班组不定期检查。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.机器工作中，如果出现异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 2.有人受伤后，关闭设备电源。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 4.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 5.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 6.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 操作及作业活动 | 菜馅机、去皮机等设备操作 | 1 | 开机前检查 | 1.螺丝紧固件松动。 2.防护罩缺失。 3.铁屑、硬质杂物等混入食材内或掉进机内。 | 5级 | 低风险 | 机械伤害 | 设备完好，安全装置完好，采用单独线路供电，安装合适的熔断器和使用耐高温的绝缘材料并安装漏电保护器。 | 1.制定并严格执行菜馅机安全操作规程。 2.工作前要检查电源开关等是否正常。 3.开机前检查菜盆内是否有杂物，拨料尺是否摆正，月牙刀是否松动，做适当稳固调整。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、厨师帽 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 菜馅机、去皮机等设备操作 | 2 | 操控设备 | 1.对果蔬加工投料时未注意手离盆的间隔，将手伸入盆内。 2.原料进口，用手接触运行的机械。 3.未注意投料量，投料量超过规定的负荷量。 | 4级 | 低风险 | 机械伤害 | 取食材时必须切断电源 | 1.制定并严格执行安全操作规程。 2.班组不定期检查。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、厨师帽 | 1.机器工作中，如果出现异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 2.有人受伤后，关闭设备电源。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 4.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 5.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 6.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 操作及作业活动 | 菜馅机、去皮机等设备操作 | 3 | 清洁保养 | 1.使用后未及时清洁机器上的污物，刀具、轴承、涡轮未定期保养。 2.直接用水冲洗，冲洗地面时，水冲到电机上。 3.拆卸或清洗刀具时，用手直接触摸刀刃。 | 4级 | 低风险 | 机械伤害、触电 | / | 1.制定并严格执行安全操作规程。 2.班组不定期检查。 3.机器工作中，如果出现异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、厨师帽、防护手套 | 1.机器工作中，如果出现异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 2.有人受伤后，关闭设备电源。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 4.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 5.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 6.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 操作及作业活动 | 洗碗消毒操作 | 1 | 开机前检查 | 1.未在断电情况下对零部件进行安装调整。 2.防护罩缺失。 3.水箱有异物，管道有堵塞或漏水。 | 5级 | 低风险 | 机械伤害 其他伤害 | 设备完好，安全装置完好，采用单独线路供电，安装合适的熔断器和使用耐高温的绝缘材料并安装漏电保护器。 | 1.制定并严格执行洗碗机安全操作规程。 2.开机前加满洗缸水，点检设备外壳有无破损、安全防护罩是否牢固齐全，机械部件传动、润滑是否良好有无异音，各零部件有无松动。 3.检查水箱是否有异物，各管道是否畅通，加热、喷淋、密封功能是否正常，接地是否正常，一切正常方可投入使用。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、厨师帽 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 操作及作业活动 | 洗碗消毒操作 | 2 | 电气设备启动 | 1.绝缘破坏或电器裸露导致触电。 2.直接用水冲洗电源控制盘。 | 5级 | 低风险 | 触电 | 1.配电箱安装能够有效防止雨水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。 3.配电箱安装连接方式采用焊接、压接或螺栓连接。 4.同一端子上连接的电线不多于2根。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |
| 5 | 操作及作业活动 | 洗碗消毒操作 | 3 | 操控洗碗机 | 1.蒸汽管道泄漏。 2.肢体接触高温物体。 3.介质管道跑水、汽。 4.消毒剂迸溅。 | 5级 | 低风险 | 灼烫 | 检查蒸汽管道阀门无损坏，绝热保温层完整无损。 | 1.张贴“当心烫伤”警示标识。 2.防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 厨师服、隔热手套 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 操作及作业活动 | 洗碗消毒操作 | 4 | 操控洗碗机 | 1.机器在运行打开机门，运转过程手放在输送带上。 2.防护罩脱落。 3.机械传动异常。 4.超负荷运行。 | 4级 | 低风险 | 机械伤害 其他伤害 | / | 1.制定并严格执行洗碗机安全操作规程。 2.班组不定期检查。 3.机器工作中，如果出现跑水、跑汽、漏电、突然停电、异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、防水防滑鞋 | 1.机器工作中，如果出现异常声音，必须立即停止。断电检查，待故障排除后方能继续使用。 2.有人受伤后，关闭设备电源。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 4.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 5.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 6.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 5 | 操作及作业活动 | 洗碗消毒操作 | 5 | 清洗 | 餐具清洗过程地面湿滑摔倒；走楼梯不小心崴脚。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 1.保持地板干净、整洁。 2.台阶高度适中，台阶设置防滑槽。 3.烹饪、餐具清洗过程中，遗撒的油、水要及时清理。 | 1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 防水防滑鞋 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 操作及作业活动 | 洗碗消毒操作 | 6 | 清洁保养 | 1.使用后未及时清洁机器上的污物，输送带、齿轮、链条、减速器等未定期保养。 2.管道、滤网未及时清理。 | 4级 | 低风险 | 机械伤害、触电 | / | 1.制定并严格执行洗碗机保养制度。 2.班组不定期检查。 | 1.厨师和炊事员持证上岗； 2.岗前安全培训，考试合格后上岗； 3.每年对岗位操作规程进行培训。 | 厨师服、厨师帽、防护手套 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 6 | 操作及作业活动 | 空调机运行维护 | 1 | 控制箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | 4级 | 低风险 | 触电 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训，掌握设备特性。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 操作及作业活动 | 空调机运行维护 | 2 | 电气设备启动 | 短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 1.配电箱防止带电部位的裸露。 2.配电箱安装连接方式采用焊接、压接或螺栓连接。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训，掌握设备特性。 | 1.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 2.使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换。 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | 班组级 |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 维修作业 | 1 | 检维修前 | 1.工作前未断电。 2.作业现场杂乱或存有积水。 3.作业现场光线不足。 4.未使用专用工具。 | 4级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | / | 1.检修停机必须严格执行操作牌制度。 2.停电必须三方确认，悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训，掌握设备特性。 | 防砸鞋、安全帽、手套 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 操作及作业活动 | 维修作业 | 2 | 作业过程 | 1.人员疲劳、酒后或带病上岗。 2.人员违章操作。 3.维修作业时用手代替工具。 4.修作业时错误使用或不使用劳保用品。 | 3级 | 一般风险 | 机械伤害、其他伤害 | / | 1.维护设备时严禁触及设备的转动部位。 2.接触有毛刺、锋利设备必须戴手套。 3.多人同机台操作，必须互相配合默契。 4.使用各类专用工具。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训，掌握设备特性。 | 防砸鞋、安全帽、手套 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 维修作业 | 3 | 检维修后 | 作业区未清理 | 4级 | 低风险 | 机械伤害 | / | 1.试机检查应确认无误后方可开机。 2.检查现场是否有工具等缺失、零件多出。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训，掌握设备特性。 | 防砸鞋、安全帽、手套 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 操作及作业活动 | 临时用电作业 | 1 | 作业前 | 1.未进行作业审批。 2.作业现场杂乱或存有积水。 3.作业现场光线不足。 4.工作人员无证或证件过期。 | 4级 | 低风险 | 触电 | 设置规范的临时用电配电箱 | 严格执行作业审批手续，执行临时用电安全管理制度。 | 电工必须持有特种作业操作证，专业培训施工现场临时用电安全技术规范。 | 绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 临时用电作业 | 2 | 作业中 | 1.人员疲劳、酒后或带病上岗。 2.人员违章操作。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 电控箱必须设置漏电保护器；线路敷设不得穿过门、窗，不得跨通道，否则应进行防护。 | 严格遵守工作票制度流程、电工安全操作规程，办理高压电临时用电审批。 | 电工必须持有特种作业操作证，专业培训施工现场临时用电安全技术规范。 | 绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 操作及作业活动 | 临时用电作业 | 3 | 作业后 | 未认真检查现场，切断相应的电源 | 4级 | 低风险 | 触电 | 现场电源应断尽断；按程序取下“工作牌”。 | 全部撤除临时线路。 | 电工必须持有特种作业操作证，专业培训施工现场临时用电安全技术规范。 | 绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |
| 9 | 操作及作业活动 | 动火作业 | 1 | 作业前 | 1.未履行动火作业程序。 2.作业环境脏乱差，光线不足。 3.周围存在可燃物。 4.作业环境通风不良。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 现场进行隐患识别，做好安全隔离。 | 1.审核外委单位资质，并签订安全协议，制定施工方案并进行技术交底。 2.执行动火作业工作票，现场配备灭火设施。 | 对外委人员进行安全教育培训 | 根据现场情况按规定穿戴必须的劳动防护用品。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 操作及作业活动 | 动火作业 | 2 | 动火作业 | 1.人员疲劳、酒后或带病上岗。 2.人员违章操作。 3.气瓶与动火地点小于10m，气瓶与氧气瓶间距小于5m。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 对动火区域的可燃物进行清理或进行隔离，现场配备灭火器。 | 1.建立动火作业审批制度； 2.安全部门对动火作业的安全措施落实情况进行监督检查 | 对外委人员进行安全教育培训 | 根据现场情况按规定穿戴必须的劳动防护用品。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |
| 9 | 操作及作业活动 | 动火作业 | 3 | 作业后 | 作业现场未清理。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 彻底消除燃烧的余烬；高温表面彻底降温 | 清理现场环境 | 对外委人员进行安全教育培训 | / | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 1 | 倒闸操作 | 误操作 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.配电柜须采用符合国家标准要求的固定分隔柜或抽屉柜。 2.作业人员需使用质量合格的电工工具。 | 1.配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写操作票，并执行相关规定。 2.填写操作票，监护唱票，操作人复诵；必要时进行模拟盘模拟。 | 维修人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。 | 绝缘鞋、绝缘手套、接地线 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
| 10 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 2 | 设备巡查 | 误触带电体 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.设备检修必须先对设备断电，严禁设备运行中检修。 2.断电后须在配电室相应回路上挂设“禁止合闸，有人工作”的标识牌。 3.设备拆修前必须先进行能源、介质隔离。 | 1. 制定设备维修操作规程。 2. 设备维修作业必须由专业人员执行，严禁非专业人员私自维修。 | 1.落实“三级”及在岗安全教育； 2.定期组织维修人员安全技术培训，提升作业人员的安全操作技能 | 绝缘鞋、绝缘手套、接地线 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 3 | 设备检维修 | 意外送电、误触带电体 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 在停电线路上连接接地线，作业前先接，作业后后拆除。 | 1.电气检维修必须办理操作票。2.作业前必须先断电，严禁带电作业。 | 维修人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。 | 绝缘鞋、绝缘手套、接地线 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
| 10 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 4 | 线路老化处理 | 违章作业 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 严格安全操作规程。 悬挂“有人作业，禁止合闸”警示牌。 | 1.电气检维修必须办理操作票。 2.作业前必须先断电，严禁带电作业. | 维修人员须经电工特种作业培训合格，持证上岗。 | 绝缘鞋、绝缘手套、接地线 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 操作及作业活动 | 有限空间作业 | 1 | 作业前 | 1.未经审批擅自进入。 2.监护人员不在现场； 3.未提前通风检测。 | 3级 | 一般风险 | 中毒窒息 | 对养老机构区域内全部有限空间进行标识，设置安全警示标识。执行“先通风，后检测，再作业”的工作程序；配备有毒物质浓度检测仪器。 | 制定有限空间作业安全管理制度和具体安全措施并实施有效管理。 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 3.专门进行有限空间安全作业培训。 | 防毒口罩或全面罩、安全绳 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 有限空间作业 | 2 | 作业过程 | 1.人员疲劳、酒后或带病上岗。 2.人员违章操作。 | 3级 | 一般风险 | 中毒窒息 | 工作持续半小时以上，应另行检测，必要时进行送风；岗位人员在有限空间内作业结束后，管线随身带出，并对作业环境进行确认。 | 监护人员不得离岗，保持与作业人员的联系 | 有限空间安全作业培训 | 防毒口罩或全面罩、安全绳 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 操作及作业活动 | 有限空间作业 | 3 | 作业后 | 未恢复遮拦、警示等设施、标志 | 3级 | 一般风险 | 中毒窒息 | / | 检查现场，恢复原有遮拦、门、盖等装置，恢复安全警示标志 | 有限空间安全作业培训 | 防毒口罩或全面罩、安全绳 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
| 12 | 操作及作业活动 | 高处作业 | 1 | 作业前 | 1.未经审批擅自作业。 2.作业现场光线不足。 3.登高工具不规范或破损。 4.作业现场杂乱或存有积水。 | 3级 | 一般风险 | 高处坠落 | 必要时搭设较坚固的作业平台，使用合格的作业工具。 | 建立高处作业审批制度、高处作业安全管理制度，悬挂安全警示标志。 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 3.专门进行高处作业安全培训。 | 安全帽、安全带 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 操作及作业活动 | 高处作业 | 2 | 作业过程 | 1.人员疲劳、酒后或带病上岗。 2.人员违章操作。 3.交叉作业。 | 3级 | 一般风险 | 高处坠落、物体打击 | 安全带实行高挂低用；临边搭设安全网。 | 严格执行安全操作规程；监护人不得离岗。 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 3.专门进行高处作业安全培训。 | 安全帽、安全带 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
| 12 | 操作及作业活动 | 高处作业 | 3 | 作业后 | 未彻底清理遗留在高处的工具、配件等。 | 3级 | 一般风险 | 高处坠落、物体打击 | 安全带实行高挂低用；临边搭设安全网；彻底清理遗留在高处的工具、配件及防护用品等。 | 严格执行安全操作规程；监护人不得离岗。 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 3.专门进行高处作业安全培训。 | 安全帽、安全带 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
| 13 | 操作及作业活动 | 出入库作业 | 1 | 物品储运、转运作业 | 1.物料在搬运的过程中，由于人员的操作失误，发生扭伤、砸伤或挤伤。 2.超重吊运。 3.吊运时，捆绑不当，发生坠落，物体打击。 | 3级 | 一般风险 | 其他伤害 | / | 制定吊运操作规程和注意事项 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 防护手套 | / | 班组级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 操作及作业活动 | 出入库作业 | 2 | 摆放 | 物料摆放不整齐发生坍塌伤人、垛位堆放不符合五距要求。 | 4级 | 低风险 | 坍塌、物体打击 | / | 1.按照规范码垛，垛位整齐无危垛。 2.严格按照要求堆垛，确保货物垛距、墙距、灯距、顶距、柱距符合标准要求。 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 防护手套 | / | 岗位级 |  |  |  |
| 13 | 操作及作业活动 | 出入库作业 | 3 | 存储作业 | 1.存储区地面杂物乱放，易使人员绊倒摔伤。 2.作业人员或外来人员携带烟火进入仓库易发生火灾事故。 | 4级 | 低风险 | 火灾、其他伤害 | 1.作业场所应通风降温。 2.存放可燃、易燃物品仓库增加烟感报警探头 | 1.存储区绊脚物及时清理，定时打扫卫生。 2.张贴严禁烟火标识。 3.仓库内严禁明火作业或携带火种进入。 | 1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 防护手套 | / | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 操作及作业活动 | 日常办公活动 | 1 | 办公 | 1.办公室电脑及其它电器设备在下班之后不关闭电源。 2.办公室内吸烟。 3.触摸或私自检修电气设备。 4.随意接入大功率用电器。 | 4级 | 低风险 | 触电、火灾 | 1.配电箱装设漏电保护器并定期试验其有效性。 2.设置自动喷淋系统、消防栓系统、配备灭火器。 3.应急疏散指示标识和应急照明完好。 | 1.制定严格的禁烟制度。 2.指定专人负责下班关闭总电源。 | 加强员工安全教育，提高安全意识 | / | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 岗位级 |  |  |  |
| 14 | 操作及作业活动 | 日常办公活动 | 2 | 员工上下班 | 1.骑电动车、摩托车未带安全帽。 2.无证驾驶。 3.驾驶车辆未系安全带。 4.未在规定道路上行驶或超速行驶。 | 4级 | 低风险 | 车辆伤害、其他伤害 | / | 制定管理制度 | 加强员工安全教育，提高安全意识 | 安全帽、安全带 | / | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 操作及作业活动 | 日常办公活动 | 3 | 相关方管理 | 未建立相关方管理制度、未签订安全管理协议 | 4级 | 低风险 | 其他伤害及多种事故伤害 | 1.建立相关方管理制度。 2.与有关承包商、供应商等相关方签订安全生产管理协议。 | 对相关方比较重要的作业活动进行现场监管，提出具体的安全要求。 | 对相关方进行岗前培训，并告知风险 | 根据各自作业性质，穿戴相应符合GB 11651《劳动防护用品选用规则》要求的劳动防护用品 | 依据事故类型执行既有事故现场处置方案。 | 岗位级 |  |  |  |
| 15 | 操作及作业活动 | 举办大型活动 | 1 | 使用电器设备 | 使用大功率用电设备超过线路负荷。 | 2级 | 较大风险 | 火灾 | 1.箱体装设在干燥、通风及常温场所，箱内不得放置任伺杂物，保持整洁。 2.配电箱防止带电部位的裸露。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 3.事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责指挥、灭火。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 操作及作业活动 | 举办大型活动 | 2 | 电气线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线。 | 2级 | 较大风险 | 触电 | 规范铺设电器线路。 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.1　操作及作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 作业步骤序号 | 作业步骤名称 | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 风险分级 | 可能发生的事故类型及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 操作及作业活动 | 举办大型活动 | 3 | 参与者管理 | 1.违规吸烟、烟头乱扔着火，活动场所发生火灾。 2.不遵守活动次序，随意喧哗，或制造慌乱。 3.发生突发意外情况，现场秩序失控，未有效组织疏散，导致踩踏事故。 4.现场发生重大刑事、治安案件。 5.活动场所建筑物（含临建）坍塌。 6.其它影响安全的、可能造成人员伤亡的事件。 | 2级 | 较大风险 | 火灾，其他伤害 | / | 1.制定活动方案及应急预案，提前将活动方案告知活动参与者，与活动参与者沟通交流，了解其需求。 2.加强日常管理。 | 1.加强员工和老人的日常安全、行为规范、法制教育，增强其的自我防范意识、自我防范能力和自救能力。 2.定期组织演练，提高员工和老人应对突发事件的能力。 | / | 发生突发意外情况，立即启动大型集体活动事故应急预案，立即进行情况汇总、分析判断，并作出决策组织疏散、救护。按照大型活动专项演练程序，迅速发出报警铃声，直至全体人员安全撤离。事态严重立即打“120”“110”急救电话，请求有关部门立即组织救护。 | 部门级 |  |  |  |

  - 设备设施风险分级管控清单

单位：

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施 | 紧急呼叫系统 | 1 | 设置场所及安装高度 | 1.养老设施建筑的公共活动用房、居住用房及卫生间应设紧急呼叫装置。 2.公共活动用房及居住用房的呼叫装置高度距地宜为1.20m～1.30m，卫生间的呼叫装置高度距地宜为0.40m～0.50m。 | 3级 | 一般风险 | 其他伤害 | 在养老设施建筑的公共活动用房、居住用房及卫生间按要求装设紧急呼叫系统。 | 建立健全紧急呼叫系统安全管理制度。 | 对养护人员及自立老人进行紧急呼救系统的培训，使其掌握正确使用的方法。 | / | 定期模拟演练，检验养护人员和自立老人的应变能力。 | 班组级 |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 紧急呼叫系统 | 2 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位。 | 5级 | 低风险 | 触电 | 设备安装及线路敷设符合电气安装规程的规程。 | 定期巡查，发现损坏进行维修或更换。 | 加强员工安全教育，提高安全意识。 | / | 定期模拟演练，检验紧急呼叫系统的可靠性。 | 岗位级 |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 紧急呼叫系统 | 3 | 灵敏度 | 每次老人操作时，可及时有效报警。 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 安全管理人员每周进行抽查；护工每2月换班时，进行排查，确保灵敏可靠。 | 对养护人员及自立老人进行紧急呼救系统的培训，使其掌握正确使用的方法。 | / | 定期模拟演练，检验紧急呼叫系统的可靠性。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备设施 | 视频监控系统 | 1 | 安装部位 | 在养老设施建筑的各出入口和单元门、公共活动区、走廊、各楼层的电梯厅、楼梯间、电梯轿厢等场所应设置安全监控设施。 | 3级 | 一般风险 | 其他伤害 | 在养老设施建筑的安全出口、公共活动区、走廊、楼梯间、厨房、餐厅、卫生间门口等场所设置安全监控设施。 | 定期巡查，发现盲区部分及时调整或新增摄像头。 | / | / | / | 班组级 |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 视频监控系统 | 2 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位。 | 4级 | 低风险 | 触电 | 电气线路套管。 | 定期巡查，发现损坏进行维修或更换。 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 岗位级 |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 视频监控系统 | 3 | 监控设备完好度 | 设备完好，画面清晰，重点部位监控全覆盖。 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | 按要求装设。 | 定期巡检，发现设备故障及时维修或更换。 | 员工培训后上岗。 | / | 监控画面发现异常情况，及时报告相关负责人。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备设施 | 视频监控系统 | 4 | 监控机房 | 有人员24小时进行值班、设置必要的灭火器材。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | / | 建立健全视频监控系统的管理制度；定期检查。 | 员工培训后上岗。 | / | 初期火灾时，使用灭火器进行灭火。 | 班组级 |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 1 | 变压器 | 1.变压器本体散热良好，声音正常，无异因，变压器周边无杂物。 2.变压器本体、附件及各连接处无故障；二次电缆及护管无破损或被油腐蚀。 3.油温、油位、油色正常。 4.围栏完好，安全距离符合要求。 | 2级 | 较大风险 | 触电 | 1.变压器本体散热良好，声音正常，无异因，变压器周边无杂物。 2.变压器本体、附件及各连接处无故障；二次电缆及护管无破损或被油腐蚀。 3.围栏完好无损坏。 | 定期检查油温、油位、油色正常。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 部门级 |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 2 | 消防设施 | 灭火器布置到位，且在有效期内。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 配备足量的灭火器。 | 每月定期检查消防设施是否完好，在有效期。 | 定期对员工进行消防器材的使用进行培训。 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 3 | 孔洞与通风孔 | 1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB4208规定的IP3X级。 2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 3.室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208规定的IP3X级。 2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 | 室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。 | / | / | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 4 | 门窗 | 1. 配电室门应采用不燃材料制作的向外开启的平开门，由内向外开启时应无需使用钥匙等工具即可开启；高压室与低压室之间的门应由高压侧向低压侧开启或双向开启。 2.配电室实行落锁管理。 3.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。 4.门、窗关闭应密合。 5.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4m。 6.窗户装10×10mm金属防护网。 7.变配电室门窗材料应为非燃烧体或难燃烧体。 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 1.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。 2.门、窗关闭应密合。 3.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4m。 4.窗户装10×10mm金属防护网。 5.门窗材料为非燃烧体或难燃烧体。 6.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.定期进行安全用电检查。 3.配电室实行落锁管理。 | 定期对电工进行消防器材的使用进行培训，使其学会应急灭火。 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 5 | 建筑结构 | 1.耐火等级应不低于三级，油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 2.地面宜高出本层地面50mm，否则应设置防水门槛。 3.顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料。 4.位于地下室和楼层内的变配电室，应设置设备运输通道。 5.不宜设在地下室最底层，否则应采取防止水进入变配电室内的措施。 6.变配电室门窗、变配电设备围栏或围墙应根据需要设置警示牌。 7.配电室应设置独立电源的应急照明，照度及时间必须满足在停电状态下不影响正常操作的需求。 | 2级 | 较大风险 | 坍塌、火灾 | 1.耐火等级应不低于三级，油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 2.地面宜高出本层地面50mm，否则应设置防水门槛。 3.顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料。 4.位于地下室和楼层内的变配电室，应设置设备运输通道。 | 1.不宜设在地下室最底层，否则应采取防止水进入变配电室内的措施。 2.变配电室内容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物，其防护等级应满足。 3.变配电室门窗、变配电设备围栏或围墙应根据需要设置警示牌。 | 定期对电工进行消防器材的使用进行培训，使其学会应急灭火。 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 6 | 绝缘工器具等电工工具 | 配备各种安全用具并定期检验，合格后方可使用，严禁过期使用；每次使用前均应进行检查。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 购买符合规范要求的绝缘工器具等电工工具。 | 1.电工工具按期校验。 2.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.低压作业应具备：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。 2.高压作业应具备：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。 3.登高作业：安全带、绝缘绳、安全帽等。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 7 | 配电柜（箱） | 符合《低压配电设计规范》 | 2级 | 较大风险 | 触电、火灾 | 1.电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。 2.相序线及接线标识规范,带有电气设施的柜（箱）门应与柜（箱）体进行等电位接地保护。 3.固定式配电箱的安装位置应能够有效止雨水或蒸汽渗入，柜前与柜后应有足够的安全操作与维修空间。 4.配电箱内电气开关相间应安装防止电弧引发短路的灭弧板，防止带电部位裸露。 5.配电箱内应安装专用的Ｎ线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接。 6.同一端子上连接的电线不应多于2根。 7.配电柜（箱）前后均应根据其电压等级铺设相应厚度的防止电压击穿造成作业人员触电的绝缘垫。 | 1.制定工作票制度，明确作业内容、作业地点、交接任务等要素。 2.检维修断电必须执行挂牌上锁。 3.交接班时必须对单位用电负荷、执行的输配电作业情况进行交接。 4.配电柜（箱）上设置“当心触电”的安全警示标志。 5.针对人员高/低压触电、电气原因引起的火灾、爆燃等事故制定应急应急预案，并按期组织演练。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 8 | 电气线路 | 符合《低压配电设计规范》 | 4级 | 一般风险 | 触电、火灾 | 1. 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施， 穿金属管时，管口应装设防水锁头；电缆桥架和金属线槽的ＰＥ线应连接可靠。 2.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置； 3.高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。 4.应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。 5.沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。 | 1.定期巡检电气线路，发现穿线管、锁头、桥架损坏应及时维修； 2.对于敷设大功率电缆的桥架及穿线管应定期测量其接地电阻； 3.聘请专业机构按期进行电气线路绝缘性能检测，发现检测不合格的线路应及时排查更换。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 5.发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 9 | 低压临时线路 | 临时线路用电审批 | 2级 | 较大风险 | 火灾、触电 | 1.使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。 2.装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。 3.临时用电所使用的电缆/电线的规格及额定荷载须满足接入临时线路用电的负荷要求。 4.严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时用电线路；遵守接线操作规程，接线必须架空。 | 1.严格执行临时用电安全审批程序，确认用电负荷不超载、电缆敷设符合要求后方可送电，临时用电严格按照审批时间使用，严禁超期； 2.相关方的临时用电线路的接线与控制必须由发包方的专业电工执行。 3.临时用电线路所供电的用电器停止工作后，必须按照要求将临时线路断电后作业人员方可离开现场。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗； 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备设施 | 变配电室及电气线路系统 | 10 | 电网接地系统 | 《国家电气设备安全技术规范》GB19517—2009） | 2级 | 较大风险 | 火灾、触电 | 电网接地系统接地系统符合《国家电气设备安全技术规范》GB 19517—2009）的规定。 | 定期测量各接地端子的接地电阻，如电阻值超过额定值应及时组织专业人员排查检修。 | 1.电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 2.新员工须按照要求进行三级教育后，方可顶岗执勤。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 部门级 |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 电梯 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 5级 | 低风险 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.制定检维修管理制度和操作规程； 2.定期巡检、维护保养，确保电梯控制箱各元器件完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照标准要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压； 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 设备设施 | 电梯 | 2 | 安全装置 | 符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588—2003）、《特种设备安全监察条例》（国务院373号令） | 2级 | 较大风险 | 机械伤害、高处坠落 | 1.按要求安装限速器、安全钳、缓冲器等安全装置。 2.电梯内设置的报警装置完好有效，联系畅通，应急照明亮度清晰。 3.呼层、楼层等显示信号系统显示清晰、读报准确，指示正确，动作无误。 4.超载报警提示清晰响亮。 5.防止夹人装置反应灵活、无卡顿现象。 6.机房内，因停电或电器系统发生故障时，其手动或者电动操作移动装置操作灵活有效 | 1.制定检维修管理制度和操作规程。 2.定期巡检、维护保养，确保电梯各项安全装置完好。 3.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 4.电梯检维修时应在厅门悬挂“电梯检修停止运行”安全警示标志。 5.按期年检，发现故障及时封闭电梯，禁止使用，联系相关维保人员进行维修。 6.制定电梯专项应急预案，按期组织演练。 | 1.电梯管理人员、操作人员、维修保养人员均应经过相应培训，持证上岗。 2.定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训。 | 电梯维修人员应佩戴安全帽、安全带、手套等劳动防护用品。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 设备设施 | 电梯 | 3 | 轿厢 | 轿厢及附件完好有效 | 2级 | 较大风险 | 高处坠落 | 1.有安全检验合格证，并固定在电梯内乘坐人员能够观测到的醒目位置，在有效期内使用且每半月进行维护保养。 2.在醒目位置，张贴警示标记。 3.运行平稳，无异响、噪音、颤动。 | 1.建立电梯安全技术档案。 2.轿厢内贴有安全警示标识。 3.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 4.电梯检、维修时应在厅门悬挂“电梯检修停止运行”安全警示标志。 5.按期年检，发现故障及时封闭电梯，禁止使用，联系相关维保人员进行维修。 6.制定电梯专项应急预案，按期组织演练。 | 1.电梯管理人员、操作人员、维修保养人员均应经过相应培训，持证上岗。 2.定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训。 | 电梯维修人员应佩戴安全帽、安全带、手套等劳动防护用品。 | 1.人员被困时，被困人员应第一时间通过警铃、对讲系统进行报警求救。 2.发生坠落时，第一时间按下从最底层至坠落层所有按键，然后进行报警，同时身体紧贴轿厢壁、双腿向前弯曲。 3.发生火灾时，禁止乘坐电梯。 | 部门级 |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 轮椅车 | 1 | 外观表面要求 | 轮椅车所有手能触及的外表面均应平整光滑，不得有锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部均应加有封头。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 按要求购买，购买的轮椅应有合格检验证。 | 设备维保人员对轮椅进行定期检查、维护保养，发现问题及时处理。 | / | / | 发现老人被刺伤，应及时处理伤口。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 设备设施 | 轮椅车 | 2 | 转动、移动部位 | 1.运动灵活，间隙适当，不得有卡滞松弛现象。 2.传动机构应有良好的配合，链条与链轮的啮合应松紧适当，传动中不应出现掉链现象，不用有咬链声。 | 5级 | 低风险 | 机械伤害 | 按要求购买，购买的轮椅应有合格检验证。 | 设备维保人员对轮椅进行定期检查、维护保养，发现问题及时处理。 | 对护工、老人进行轮椅的操作规程教育培训，使其熟悉使用方法。 | / | 发现老人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 轮椅车 | 3 | 制动器 | 1.灵活、有效。 2.依据《手动轮椅车》GB/T 13800—2009第7.5条测试，手动三轮轮椅车和手动四轮轮椅车(手摇驱动式)的行驶制动距离均应不大于1.5m。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 按要求购买，购买的轮椅应有合格检验证。 | 设备维保人员对轮椅进行定期检查、维护保养，发现问题及时处理。 | 对护工、老人进行轮椅的操作规程教育培训，使其熟悉使用方法。 | / | 发现老人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 轮椅车 | 4 | 轮胎 | 1.轮椅装有一对大轮和一对小轮、每个大轮都装有驱动轮圈，使用者双手驱动轮圈使轮椅前进、后退或转向。 2.一对前小轮，可自由转动。 3.其轮胎分为充气和实芯两种。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 按要求购买，购买的轮椅应有合格检验证。 | 设备维保人员对轮椅进行定期检查、维护保养，发现问题及时处理。 | / | / | 发现老人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 洗澡椅 | 1 | 防滑功效 | 老人洗澡座椅椅脚加装了防滑胶垫，提高防滑功效胶质或木制坐椅。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 按要求购买具有防滑功能的洗澡椅。 | 设备维保人员对洗澡椅进行定期检查防滑胶垫，发现脱落及时补充。 | / | / | 发现老人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 设备设施 | 洗澡椅 | 2 | 高度 | 椅子高度可因应不同身高人士调整，安全舒适又灵活。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 高度可调节，符合老人的安全舒适的要求。 | / | 对护工、老人进行洗澡椅的操作规程教育培训，使其熟悉使用方法。 | / | 发现老人从洗澡椅跌落，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 洗澡椅 | 3 | 承托力 | 用料比较坚固、耐用及讲究，承托力较大，安全保障较高。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 按要求购买，购买的洗澡椅应有合格检验证。 | / | / | / | 发现老人从洗澡椅跌落，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 洗澡椅 | 4 | 座位 | 座位面积较大，并配有扶手及靠背。 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | 座位面积较大，并配有扶手及靠背。 | 设备维保人员对洗澡椅进行定期检查扶手及靠背是否齐全，发现问题及时处理。 | / | / | 发现老人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 设备设施 | 和面机、揉面机、面条机等 | 1 | 接地 | 设备电机、设备外壳连接地线。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 配备具有地线的单相三线交流220V电源。 | 定期检查。 | / | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 和面机、揉面机、面条机等 | 2 | 安全装置 | 安全防护装置、紧急停机按钮完好。 | 5级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 安装开盖自停装置。 | 定期检查设备状态。 | 上岗前强调机械伤害的可能性及预防方法。 | / | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 和面机、揉面机、面条机等 | 3 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.电源线应穿管保护，线路应敷设在无浸泡、无高温、无压砸的沿墙壁面。 2.电源端配电箱设置漏电保护器。 | 定期巡查，发现损坏进行维修或更换。 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 设备设施 | 菜馅机、刮（去）皮机等 | 1 | 接地 | 设备电机、设备外壳连接地线。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 配备具有地线的单相三线交流220V电源。 | 定期检查 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |
| 8 | 设备设施 | 菜馅机、刮（去）皮机等 | 2 | 安全装置 | 安全防护装置、紧急停机按钮完好。 | 5级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 安装开盖自停装置 | 定期检查设备状态。 | 上岗前强调机械伤害的可能性及预防方法。 | / | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 8 | 设备设施 | 菜馅机、刮（去）皮机等 | 3 | 刀片、紧固部件 | 固定良好； 刀片无锈蚀 | 5级 | 低风险 | 机械伤害 | / | 定期检查设备状态。 | 上岗前强调机械伤害的可能性及预防方法。 | / | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 设备设施 | 菜馅机、刮（去）皮机等 | 4 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.电源线应穿管保护，线路应敷设在无浸泡、无高温、无压砸的沿墙壁面。 2.电源端配电箱设置漏电保护器。 | 定期巡查，发现损坏进行维修或更换。 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 洗碗机 | 1 | 设备状态 | 杯框通道无障碍物；温控器正常。 | 5级 | 低风险 | 设备损坏 | / | 1.定期检查设备状态。 2.定期检查温控器控温效果。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 穿防水鞋 | / | 岗位级 |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 洗碗机 | 2 | 供料管路 | 洗涤剂、催干剂下料顺畅。 | 5级 | 低风险 | 化学灼伤 | / | 每日检查管路堵塞情况，及时疏通。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | 穿防水鞋 | 洗涤剂、催干剂不慎接触皮肤或者进入眼睛内，及时用大量清水清洗，灼伤严重及时送医。 | 岗位级 |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 洗碗机 | 3 | 接地 | 设备电机、设备外壳连接地线。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 配备具有地线的单相三线交流220V电源。 | 每日检查设备安全用电状况 | / | / | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 设备设施 | 洗碗机 | 4 | 安全装置 | 安全防护装置、紧急停机按钮完好。 | 5级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 安装开盖自停装置 | 定期检查设备状态。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 岗位级 |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 洗碗机 | 5 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.电源线应穿管保护，线路应敷设在无浸泡、无高温、无压砸的沿墙壁面。 2.电源端配电箱设置漏电保护器。 | 每日检查设备安全用电状况。 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |
| 10 | 设备设施 | 蒸箱 | 1 | 接地 | 设备电机、设备外壳连接地线。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 配备具有地线的单相三线交流220V电源 。 | 定期检查 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 设备设施 | 蒸箱 | 2 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位 | 3级 | 一般风险 | 触电、火灾 | 电气线路套管。 | 定期巡检 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |
| 10 | 设备设施 | 蒸箱 | 3 | 设备状态 | 隔热措施有效；温控器正常 | 5级 | 低风险 | 灼烫 | / | 1.定期检查设备状态。 2.定期检查温控器控温效果。 3.张贴“当心蒸汽、小心灼烫”警示标志。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 | 佩戴隔热手套、配备烫伤膏 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。 | 岗位级 |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 烤箱 | 1 | 接地 | 设备电机、设备外壳连接地线。 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 配备具有地线的单相三线交流220V电源 。 | 定期检查 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 设备设施 | 烤箱 | 2 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位 | 3级 | 一般风险 | 触电、火灾 | 电气线路套管 | 定期巡检 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化，并及时上报部门负责人。 | 班组级 |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 烤箱 | 3 | 烤箱周围 | 严禁堆放油桶、棉纱、布屑、纸箱等杂物。 | 5级 | 低风险 | 火灾 | / | 定期巡检 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 岗位级 |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 烤箱 | 4 | 设备状态 | 隔热措施有效；温控器正常 | 5级 | 低风险 | 灼烫 | / | 1.定期检查设备状态。 2.定期检查温控器控温效果。 3.张贴“小心灼烫”警示标志。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 | 佩戴隔热手套、配备烫伤膏 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。 | 岗位级 |  |  |  |
| 12 | 设备设施 | 排烟设施 | 1 | 管道密封性，清洁度 | 排风道的内外表面应平整，无孔洞，无严重 | 3级 | 一般风险 | 火灾 | 按要求装设。 | 建立健全排烟设施管理制度，规定烟道清理频次。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 设备设施 | 排烟设施 | 2 | 金属隔栅/网罩 | 孔径＜6mm | 3级 | 一般风险 | 其他伤害 | 在排风口按要求安装金属隔栅或网罩。 | 由专业公司定期清理油污。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 | / | / | 班组级 |  |  |  |
| 12 | 设备设施 | 排烟设施 | 3 | 烟罩、烟道积油污情况 | 烟罩、烟道积油厚度不得超过0.5mm | 3级 | 一般风险 | 火灾 | / | 由专业公司定期清理烟罩、烟道油污。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 班组级 |  |  |  |
| 12 | 设备设施 | 排烟设施 | 4 | 电气线路 | 电气线路完好，无漏电部位 | 4级 | 低风险 | 触电 | 电气线路套管 | 每月巡检 | 电气线路的维修只能由专业电工来操作，电工必须参加电工特种作业培训，经考核合格取得特种电工证后持证上岗。 | 作业人员应穿戴防静电工作服、绝缘鞋等劳动防护用品。 | 发生触电事故时立即切断电源，如果开关较远，可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线，防止事故恶化。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 设备设施 | 厨房 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 2级 | 较大风险 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
| 13 | 设备设施 | 厨房 | 2 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠。 | 5级 | 低风险 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照标准要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 设备设施 | 厨房 | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 2级 | 较大风险 | 火灾 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 6.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 设备设施 | 厨房 | 4 | 液化气钢瓶 | 1.安全阀、压力表齐全，并定期检验。 2.气瓶完好，无裂缝。 3.气瓶放置在干燥、通风的场所，不得靠近明火和热源，距离灶具1m以上。 | 3级 | 一般风险 | 火灾、爆炸 | 1.应使用有制造许可证企业的合格产品，不使用超期未检的气瓶。 2.使用专用的燃气胶管，长度不超过2米。 3.钢瓶胶管安装不得高处灶台平面，防止被明火烘烤，烧坏。 | 1.定期检查、检漏，正常情况下，胶管应每两年更换一次。 2.到已注册充装资质的单位或者经销注册的单位购气。 3.气瓶放置在干燥、通风的场所，不得靠近明火和热源，距离灶具1m以上。 4.燃气管道不可穿墙、穿门、穿窗，做好防鼠咬的安全保护措施。 | 定期进行燃气安全培训。 | 1.配备足够的灭火器、灭火毯、防毒面具；按照标准要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | 1.立即停止作业，迅速关闭阀门。 2.如果着火的液化气钢瓶的阀门损坏，先把液化气钢瓶拎到空旷地带站立放置， 再用热水冷却瓶身，等待燃烧完毕即可。 3.若烧着的液化气钢瓶无法转移，可以先灭火，然后用湿抹布等物品堵住瓶口，并送至专业的液化气站进行处置。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 设备设施 | 厨房 | 5 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 4.采取消除静电和防雷的措施。 5.天然气输送主管路安装可燃气体报警装置和快速自动切断装置。 6.输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺栓连接的法兰应接跨接线，跨接线导电体截面积不得小于4mm2，定期测试跨接电阻。 7.管道色应按照GB 7231要求采用正黄色漆装，并使用黑色字体标注介质名称及流向。 8.燃气设施清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放。 | 2级 | 较大风险 | 火灾、爆炸 | 1.安全阀、压力表检验有效期内。 2.安全联锁装置、自动控制系统、承压部件、紧固件等安全附件稳定可靠。 3.为管道连接地线。 4.在燃气管道连接和管道阀门上方安装可燃气体报警装置。 5.管道按照GB 7231要求采用正黄色漆装，并使用黑色字体标注介质名称及流向。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全阀每年检验一次，铅封完好。 4.每月清理一次探头防止被油烟堵塞，按期对报警装置进行检验。 5.由燃气公司定期维保、检测。 | 定期进行燃气安全培训。 | 1.配备足够的灭火器、灭火毯、防毒面具；按照标准要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 4.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 5.操作人员及时向相关领导汇报，通知周边相关人员安全撤离。 6.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | 部门级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 设备设施 | 厨房 | 6 | 燃气阀门 | 管道无腐蚀，管道连接处无泄漏。 | 2级 | 较大风险 | 中毒窒息 | 燃气管道、燃气表、阀门等燃气设施一定要选用正规厂家生产，按要求铺设。 | 1.在阀门处做出明显开关标记。 2.定期对管道各连接处进行侧漏，发现天然气泄漏应立即停气排查处理。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.配备足够的灭火器、灭火毯、防毒面具；按照标准要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
| 14 | 设备设施 | 换热站 | 1 | 建筑结构 | 无裂缝，安全 | 4级 | 低风险 | 坍塌 | 实体墙体，满足二级的耐火等级。 | / | / | / | 当遭遇地震或者建筑物坍塌等突发事件时，值班人员应及时逃出室外，若来不及逃出则躲在易于形成三角空间的内墙根、墙角、坚固的家具旁等地方；要远离外墙、门窗和阳台，拨打110等待救援。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 设备设施 | 换热站 | 2 | 设备状态 | 设备完好 | 4级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 1.电气线路系统完好，敷设规范。 2.依据《GB 50055-93》电动机接地保护。 3.定期进行维护、保养工作。 4.旋转部位设置防护罩。 | 1.严格执行机房作业指导书、安全操作规程。 2.每年供热季前应对换热站内的板式换热器等静设备进行打压试验。 3.严禁无关人员进入换热站。 | 换热站值守人员应由经过专业技能培训的专人负责值守。 | 值守人员应穿工作服，佩戴耳塞、手套等劳动防护用品。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |
| 14 | 设备设施 | 换热站 | 3 | 管路状态 | 完好、无渗漏 | 4级 | 低风险 | 灼烫 | 法兰、管路无渗漏，压力表压力正常工作状态。 | 1.定期检查设备状态。 2.定期检查温控器控温效果。 3.张贴“当心蒸汽、小心灼烫”警示标志。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 | 佩戴隔热手套、配备烫伤膏 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 设备设施 | 换热站 | 4 | 消防设施 | 消防设施完好 | 4级 | 低风险 | 火灾 | 应按要求设置灭火器，安全通道畅通。 | 1.建立消防设施检查制度。 2.保证应急救援通道畅通 | 落实岗位人员“三级”安全教育，加强岗中培训及班前会教育，加强消防灭火应急培训。 | / | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 | 岗位级 |  |  |  |
| 15 | 设备设施 | 洗衣房 | 1 | 洗衣机 | 设备外壳连接地线，紧急停机装置完好。 | 4级 | 低风险 | 触电、机械伤害 | 1.配备具有地线的单相三线交流220V电源。 2.洗衣机开盖急停。 | 制定洗衣房管理制度。 | 1.上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗； 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |
| 15 | 设备设施 | 洗衣房 | 2 | 供水、排水管道 | 无堵塞、漏水 | 5级 | 低风险 | 其他伤害 | / | 每日检查管道状态，发现堵塞、漏水及时反馈维修。 | 上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | / | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 设备设施 | 洗衣房 | 3 | 电气线路 | 安全接地完好；电源线及防护完好；配电箱箱门密封完好 | 3级 | 一般风险 | 触电 | 1.电源线应穿管保护，线路应敷设在无浸泡、无高温、无压砸的沿墙壁面。 2.电源端配电箱设置漏电保护器。 | 每日检查设备安全用电状况。 | 1.上岗前进行用电安全知识培训。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 | / | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
| 16 | 设备设施 | 消防控制室 | 1 | 建筑结构 | 符合《消防控制室通用技术要求标准要求》 | 4级 | 低风险 | 坍塌 | 附设在建筑物内消防控制室，宜设在建筑物内的首层或地下一层，应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2h和1.5h的楼板)，与其它部位隔开。 | 定期检查 | / | / | 当遭遇地震或者建筑物坍塌等突发事件时，值班人员应及时逃出室外，若来不及逃出则躲在易于形成三角空间的内墙根、墙角、坚固的家具旁等地方；要远离外墙、门窗和阳台，拨打110等待救援。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 设备设施 | 消防控制室 | 2 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 6.应急广播、烟雾报警、手动报警等装置完好。 | 4级 | 低风险 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.张贴“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 消防控制室配置消防作战服、消防帽、正压呼吸器等火场防护用品。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 设备设施 | 消防控制室 | 4 | 电气线路 | 电气线路完好，绝缘可靠，无漏电部位。 | 5级 | 低风险 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照标准要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 岗位级 |  |  |  |
| 16 | 设备设施 | 消防控制室 | 5 | 微型消防站 | 符合《山东省微型消防站建设标准》配置标准 | 5级 | 低风险 | 火灾 | 根据《山东省微型消防站建设标准》进行配置 | 1.消防控制室每日24h值班制度，每班值班人员不少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。 2.应有消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。 3.定期对烟雾报警装置、手动报警装置、紧急广播、自动喷淋设施等设施进行测试，确保其能随时正常投用。 | 专业的消防知识培训及消防系统操作的熟练掌握，持证上岗。 | 消防控制室配置消防作战服、消防帽、正压呼吸器等火场防护用品。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 1 | 建筑结构与布局 | 建筑物耐火等级、构建材料、防火分区和平面布置符合《建筑设计防火规范》《养老设施建筑规范》的基本要求。 | 4级 | 低风险 | 坍塌 | 1.二级防火等级； 2.养老机构宜设在三层以下的建筑物内，但不应设置在地下或半地下。 3.养老设施建筑供老年人使用的出入口不应少于两个，且门应采用向外开启平开门或电动感应平移门，不应选用旋转门。 4.二层及以上楼层设有老年人的生活用房、医疗保健用房、公共活动用房的养老设施应设无障碍电梯，且至少1台为医用电梯。 5.养老设施建筑出入口至机动车道路之间应留有缓冲空间。 | 1.玻璃门、玻璃墙、高差较大的路段、突然转角处等易引起误判的设施及地点应在易于辨识的显著位置设置“小心玻璃”、“小心地滑”等警示标志。 2.养老机构的安全出口、疏散走道和楼梯口应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志应设在安全门顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，且疏散指示标志的间距不应大于20米。同时在疏散走道的地面应设置蓄光型疏散导流标志，并保证疏散导流标志视觉连续。在走廊通道墙面明显处还应设置疏散路线示意图。 | 对介护老人、自立老人和护工，定期进行地震灾害应急知识的培训学习和预案演练，保证其熟练掌握应急逃生技能。 | / | 当遭遇地震或者建筑物坍塌等突发事件时，护工应及时将老人安置在卫生间等开间小的空间避震，也可以躲在易于形成三角空间的内墙根、墙角、坚固的家具旁等地方；要远离外墙、门窗和阳台；不要使用电梯，更不能盲目地跳楼，拨打110等待救援。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 2 | 消防设施及警示标识 | 符合《消防安全标志设置要求》《中华人民共和国消防法》要求。 | 4级 | 低风险 | 火灾 | 1. 设火灾自动报警装置和自动喷淋灭火装置；在不需要设置自动消防系统的建筑安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置。 2.消防栓系统、灭火器配备数量设置合理； 3.安全出口等疏散指示标志及应急照明完好有效。 4.消防排烟系统设施完好。 | 1.制定防火管理制度，消防设施、器材定期组织维护保养和检验维修，并对消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。 2.隐蔽式消防设备存放地点应设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等显著标志。 3.禁烟区域应设置禁烟标志。 4.养老机构的安全出口、疏散走道和楼梯口设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志设在安全门顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，且疏散指示标志的间距不应大于20米。同时在疏散走道的地面应设置蓄光型疏散导流标志，并保证疏散导流标志视觉连续。在走廊通道墙面明显处还应设置疏散路线示意图。 | 1.对职工进行消防知识及消防器材使用的培训。 2.设立专门的吸烟室，对吸烟的老人加强看护，严禁在起居室、公共活动场所内吸烟或使用明火。 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 3 | 消防通道 | 保持畅通 | 4级 | 低风险 | 火灾 | 1.符合消防技术的规范规定设置疏散指示标志、应急照明。 2.常闭式防火门非敞开状态。 3.场区外严禁占用消防通道，消防车道的宽度不应小于4m，尽头式消防车道应设回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m。 | 建立消防安全管理制度；定期检查。 | 对员工进行消防知识培训 | / | 发生火灾时，现场人员立即利用灭火器对初期火灾进行扑救，扑救时应对准火焰根部。对火灾现场周边的可燃物料进行转移，防止火势扩大。 | 岗位级 |  |  |  |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 4 | 防雷设施 | 定期年检 | 3级 | 一般风险 | 火灾、触电 | 设置防雷系统，检测点设置标识及编号。 | 每年汛前由公司组织有资质的单位进行检测并存档报告。 | 雷雨后，应检查避雷器动作情况以及电气设备的绝缘部分应无闪络放电现象。 | / | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 5 | 外窗防护措施 | 符合《养老设施建筑规范》 | 3级 | 一般风险 | 高处坠落 | 老年人用房的外窗可开启范围内采取防护措施。 | 定期对外窗的防护措施进行检查，确保完好。 | / | 定期检查防护措施是否可靠。 | 发现有人从窗户跌落，立即通知医生/拨打120，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 | 班组级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 6 | 台阶 | 1.台阶宽度不宜小于30cm，高度不宜大于15cm，台阶处宜设置双向照明并安装扶手。 2.台阶、踏步和坡道应采用防滑、平整的材料，不应出现积水。 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | 台阶宽度不宜小于30cm，高度不宜大于15cm，台阶处宜设置双向照明并安装扶手。 | 台阶及突然转角处等易引起误判的设施及地点应在易于辨识的显著位置设置“注意台阶”、“小心地滑”等警示标志。 | / | / | 1、发现老年人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 2、老年人发生摔伤应制动，检查摔伤部位，判断可能发生的病症（肌肉挫伤、骨折等）。 3、搬运摔伤老人时，要视老人摔伤的轻重程度搬运老年人。 4、摔伤未造成骨折者，可搀扶或用轮椅将老年人送至床上休息。 5、骨折者，应先用夹板固定骨折部位，再用轮椅或垫有木板的平车搬运老人。 6、认真记录老人摔倒的经过及抢救过程。 7、及时通知家属，将老人送至专科中心诊治。及时报告主管领导。 | 岗位级 |  |  |  |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 7 | 安全扶手 | 符合《养老设施建筑规范》 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | 1.老年人经过及使用的公共空间应沿墙安装安全扶手，并宜保持连续。 2.楼梯应设双侧扶手。 | / | / | / |  | 岗位级 |  |  |  |

- 表C.2　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点编号 | 风险点类型 | 风险点名称 | 检查项目序号 | 检查项目名称 | 检查标准 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况及后果 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 设备设施 | 老年人照料设施建筑 | 8 | 无障碍设施 | 符合《老年人照料设施建筑设计标准》 | 4级 | 低风险 | 其他伤害 | 1.老年人照料设施内供老年人使用的场地及用房均进行无障碍设计，并应符合国家现行有关标准的规定。 2.经过无障碍设计的场地和建筑空间均满足轮椅进入的要求，通行净宽不应小于0.80m，且留有轮椅回转空间。 3.老年人使用的室内外交通空间，当地面有高差时，设轮椅坡道连接，且坡度不应大于1/12。当轮椅坡道的高度大于0.10m时，同时设无障碍台阶。 | 台阶及突然转角处等易引起误判的设施及地点应在易于辨识的显著位置设置“注意台阶”、“小心地滑”等警示标志。 | / | / | 1、发现老年人摔倒，立即通知医生，进行病情初步判断，进行紧急抢救措施。 2、老年人发生摔伤应制动，检查摔伤部位，判断可能发生的病症（肌肉挫伤、骨折等）。 3、搬运摔伤老人时，要视老人摔伤的轻重程度搬运老年人。 4、摔伤未造成骨折者，可搀扶或用轮椅将老年人送至床上休息。 5、骨折者，应先用夹板固定骨折部位，再用轮椅或垫有木板的平车搬运老人。 6、认真记录老人摔倒的经过及抢救过程。 7、及时通知家属，将老人送至专科中心诊治。及时报告主管领导。 | 岗位级 |  |  |  |

- （资料性附录）
风险点统计表（样表）

  - 风险点统计表（样表）

| 序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 主要风险控制 措施 | 管控 层级 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________