目  次

前  言	II

引  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　组织机构	1

4.2　工作职责	1

4.3　全员培训	2

4.4　编写体系文件	3

5　工作方法和内容	3

5.1　风险点确定	3

5.2　危险源辨识	3

5.3　风险评价	4

5.4　风险控制措施的制定与实施	5

5.5　风险分级管控	6

6　文件管理	6

7　分级管控的效果	6

8　持续改进	6

附录A（资料性附录）　风险分级管控体系运行管理考核办法	8

附录B（资料性附录）　安全风险信息采集记录表	9

附录C（资料性附录）　活动清单	10

附录D（资料性附录）　危险源辨识	13

附录E（资料性附录）　风险分级管控清单	15

附录F（资料性附录）　重大风险点统计表	98

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东安若泰平安全技术服务有限公司、青岛新纪元安全文化中心有限公司、山东泰安瑞龙大酒店有限公司、青岛颐中国际大酒店有限公司、泰安市应急管理局、青岛市应急管理局、青岛市市南区应急管理局。

本标准主要起草人：黄群、张磊、刘汝澄、李淋春、王广渊、王家臣、高洁、程传利、金鑫、侯迎春、钱拥军、提剑平、万强、史骏、刘东、李峰、王贵新、刘九红、王勇。

引  言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和住宿和餐饮行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，结合住宿和餐饮行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省住宿和餐饮行业企业经营单位开展风险分级管控工作。

住宿和餐饮行业企业安全风险分级管控体系实施指南住宿和餐饮行业企业安全风险分级管控体系实施指南住宿和餐饮行业企业安全风险分级管控体系实施指南住宿和餐饮行业企业安全风险分级管控体系实施指南

- 范围

本标准规定了住宿和餐饮行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进。

本标准适用于指导山东省内住宿和餐饮行业企业风险分级管控体系的建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6441　企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861　生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882－2016　安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2974－2017　工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

- 术语和定义

DB37/T 2882－2016、DB37/T 2974－2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

住宿和餐饮行业企业

经政府批准的利用空间设备、设施场所，通过接待来满足宾客住宿、餐饮、会议接待、商务接待、娱乐、购物、康乐等一体化服务，而取得经济效益和社会效益的经济实体。

- 基本要求

  - 组织机构

建立风险分级管控体系建设领导小组和工作小组。领导小组由主要负责人任组长，分管安全负责人和部门负责人为组员，统一组织、督导、协调和考核安全风险分级管控体系建设工作，保障人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全负责人任组长，安全管理部门负责人、安全管理人员、设备设施管理人员、重点岗位技术人员代表组成，组织实施体系建设工作。规模较小的单位领导小组和工作小组可合并建立。

  - 工作职责

    - 主要负责人是开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，其主要职责为：

- 提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源、信息系统、技术与财务资源等；

- 组织制定各部门、各班组、各岗位职责，授予权限以促进有效的风险管理；

- 维持体系发生变更时的完整性；

- 成立领导机构，组织制定工作方案，定期进行调度、督导和考核；

- 组织全员参与风险分级管控体系建设工作。

    - 分管安全负责人协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核风险分级管控工作开展的全过程。

    - 安全管理部门是开展风险分级管控工作的牵头组织部门，其主要职责为：

- 组织开展工作培训，掌握风险分级管控的工作内容及方法；

- 编制实施工作方案；

- 负责风险及其控制措施的汇总、协调、监督、评估、公示；

- 组织制定考核标准和考核要求；

- 监督检查开展危险源辨识及风险分析评价的活动过程。

    - 各部门负责人是本部门开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作在本部门开展的全过程负责，其主要职责为：

- 负责本部门及职能范围内的危险源辨识及风险分析评价活动的组织实施；

- 负责本部门及职能范围内的危险源辨识及风险分析评价结果在风险分级管控体系中的应用；

- 负责组织对本部门的员工进行风险分析评价结果培训；

- 负责本部门及职责范围内的危险源辨识及风险分析评价活动结果的文件化和持续更新。

    - 班组长是开展本班组风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作在本班组开展的全过程负责，其主要职责为：

- 负责本班组职能范围内的危险源辨识及风险分析评价活动的组织实施；

- 负责本班组职能范围内的危险源辨识及风险分析评价结果在风险分级管控体系中贯穿应用；

- 负责本班组的外包项目的危险源辨识及风险分析评价过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识及风险分析评价过程的审核确认。

    - 岗位人员应依据各自岗位责任制，参与并履行以下职责：

- 参与本岗位危险源辨识及风险分析评价；

- 参加各级组织的风险分级管控培训教育；

- 掌握、落实本岗位风险分级管控措施。

  - 全员培训

    - 培训计划

应制定培训计划，分阶段、分层级实施全员培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施。

    - 培训实施

体系建设过程中应重点对风险点划分、危险源辨识、风险评价方法、风险分级、重大风险确定及风险控制措施进行培训。

    - 培训效果

采取现场提问或闭卷考试的方式进行培训考核，考核情况应纳入安全评比。

    - 培训记录

培训记录按企业档案管理要求进行存档，应包括培训计划、培训教材、培训签到、培训信息记录、培训影像、培训考核情况等材料。

  - 编写体系文件

应建立风险分级管控体系文件，包含但不限于以下文件：

- 安全风险分级管控管理制度；

- 安全考核奖惩制度；

- 岗位安全操作规程；

- 安全风险分级管控培训计划；

- 安全风险分级管控实施方案。

- 工作方法和内容

  - 风险点确定

    - 风险点划分原则

      - 设施、部位、场所、区域

可按照客房部、餐饮部、商务部、康乐部、工程部等功能分区为单元及危险性较大的区域、场所确定为风险点。

      - 操作及作业活动

作业活动风险点应涵盖经营全过程常规和非常规的作业活动。如锅炉运行作业、电气作业、电器设备作业、餐饮类等常规作业，动火作业、有限空间作业等非常规作业活动。

    - 风险点排查

      - 安全风险信息采集表

各部门从设备设施及作业活动两个方面进行风险点排查，填写《安全风险信息采集表》，报安全管理部门汇总、整理，作为岗位安全风险辨识的基础依据（参考附录B）。

      - 设备设施清单和作业活动清单

安全管理部门依据《安全风险信息采集表》汇总的内容，归纳编制《设备设施清单》和《作业活动清单》（参考附录C.1和C.2）。

- 5.1.3　风险点清单

依据《设备设施清单》和《作业活动清单》编制《风险点清单》（参考附录C.3）。

  - 危险源辨识

    - 辨识方法

      - 作业活动宜采用工作危害分析法（JHA）进行危险源辨识。

      - 设备设施宜采用安全检查表法（SCL）进行危险源辨识。

    - 辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖企业运营全过程的设备设施和作业活动，包括但不限于：

- 常规和非常规作业活动；

- 事故及潜在的紧急情况；

- 所有进入运营区域人员的活动；

- 人员的行为、能力及其他人为因素；

- 作业场所的设施、设备、材料；

- 涉及运营中的有关变更。

    - 危险源辨识

危险源辨识应按照自下而上的流程进行，由专业人员引导岗位员工运用5.2.1.1对作业活动开展危险源辨识，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以工作流程的划分为主，也可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。运用5.2.1.2对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准。编制《 安全检查表（SCL）＋评价记录》 《工作危害分析（JHA）+评价记录》（参考附录D.1和D.2）。

  - 风险评价

    - 风险评价方法

宜选择作业条件危险性分析法（LEC法）。

    - 风险评价准则

按DB37/T 2974－2017 5.3.2的规定结合住宿和餐饮行业企业特点及企业可接受风险实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准。

    - 风险评价与分级

根据确定的作业条件危险性分析法（LEC）与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分：

- 4级\蓝色：属于低风险；

- 3级\黄色：属于一般风险；

- 2级\橙色：属于较大风险；

- 1级\红色：属于重大风险。

经风险评价达到1级风险的，应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关作业活动。经风险评价达到2级风险的应制定建议改进措施进行控制管理。

    - 确定重大风险

      - 按DB37/T 2974－2017 5.3.4规定结合企业实际，以下情形直判为重大风险：

- 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

- 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

- 经风险评价确定为最高级别风险的；

- 燃气锅炉运行；

- 涉及有限空间作业的；

- 组织单次主题活动超过100人的。

      - 建立《重大风险点统计表》（参考附录F）。

    - 风险点级别的确定

按DB37/T 2974－2017 5.3.5规定执行。

  - 风险控制措施的制定与实施

    - 制定与实施原则

应按消除风险、降低风险、个体防护、应急处置的优先顺序选择和实施风险控制措施，针对风险控制措施应在实施前对措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受风险、是否产生新的危险源或危险有害因素、是否已选定最佳的解决方案进行评审。

    - 风险控制措施

- 制定风险管控措施应从工程控制措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五个方面进行。

- 工程控制措施包括：

  - 消除。通过对存在危险的装置、设备设施等的更新来消除危险；

  - 减弱。通过对存在危险的环境、场所、区域、设备设施的改造来减弱危险；

  - 封闭。通过对易导致故事发生危险的部位或场所采取封闭措施来降低风险；

  - 隔离。通过隔离带、警戒绳等把人员与危险区域隔开来控制风险等。

- 管理措施包括：

  - 制定管理规章制度、作业程序、危险作业安全许可、安全操作规程等；

  - 落实管理规章制度条款，重点设备设施、作业活动定期检验、检测和检查；

  - 安全警示标志、标识符合规定；

  - 大型主题活动编制实施方案，现场设专人指挥。

- 培训教育措施：

  - 新入职人员“三级”安全教育培训；

  - 转岗、复岗人员的培训；

  - 特种作业人员的培训；

  - 相关方人员进场的安全教育培训。

- 个体防护措施：

  - 岗位人员应配备劳动防护用品。

- 应急处置措施：

  - 现场处置方法的确定，应急物资装备的配置；

  - 通过应急演练，提高岗位人员的应急处置能力；

  - 明确报警方式。

  - 风险分级管控

    - 风险分级管控的要求

风险分级管控应结合组织机构情况，遵循全员落实、风险越高管控责任层级越高的原则，与安全生产责任制相结合，确定风险管控责任层级。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，风险管控层级可依据实际情况，进行提级管控：

- 低风险：班组、岗位管控；

- 一般风险：部门、班组、岗位管控；

- 较大风险：公司、部门、班组、岗位管控；

- 重大风险：公司、部门、班组、岗位管控。

    - 编制风险分级管控清单

在危险源辨识和风险评价结论逐级审核的基础上，由安全管理部门负责汇总，并在每一轮危险辨识和风险评价后及时更新，形成《设备设施风险分级管控清单》、《作业活动风险分级管控清单》（参考附录E.1和E.2）。

    - 风险告知

应在较大及以上风险点显著位置设置风险告知牌，公布风险信息，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，并通过信息化系统或发布文件等形式进行告知。

对外来人员可能遇到的安全风险须以安全标识和告知牌的方式，在公共区域进行张贴，予以告知。

- 文件管理

安全管理部门负责体系建设过程中所有文件的收集、整理、归档和管理，保持及时更新。保存安全风险分级管控资料，并分类建档管理。作业现场类安全风险分级管理宜保留影像资料：

- 安全风险分级管控管理制度和安全绩效奖惩考核制度；

- 设备设施清单、作业活动清单、风险点汇总表、重大风险清单；

- 安全检查表法（SCL）＋评价（LEC）记录、工作危害分析法（JHA）＋评价（LEC）记录；

- 设备设施风险分级管控清单；作业活动风险分级管控清单；

- 风险点告知牌的相关内容。

- 分级管控的效果

通过安全风险分级管控建设，应至少达到以下效果：

- 落实安全主体责任，细化安全责任落实；

- 完善风险防控措施，提升本质安全水平；

- 完善安全警示告知，强化现场可视化管理；

- 强化员工的安全认知，提升员工的安全素养；

- 完善应急处置机制，提升员工的应急技能。

- 持续改进

按DB37/T 2974－2017 8执行。

（资料性附录）
风险分级管控体系运行管理考核办法

为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工， 规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

1.未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真， 辨识内容不清晰的，考核主要责任人。

2.未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。

3.员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。

4.各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。

5.安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考核主要责任人。

6.每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。

7.对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定给予奖励。

（资料性附录）
安全风险信息采集记录表

  - 安全风险信息采集表（举例）

部门：　　　　　　　填表人：　　　　　　　联系电话：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 序号 | 所在区域 | 风险分类 | 危险源名称 | 风险描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房 | 设备设施 | 燃气泄露报警器探头清理不及时 | 一旦发生燃气泄露，不能及时报警，可能导致火灾、爆炸事故 |
| 2 |  |  | 烟罩、烟道积油垢 | 烹饪操作中，火苗可能窜至烟罩，易燃烟罩、烟道内的积垢，引发火灾 |
| 4 |  | 作业活动 | 使用烤箱时，未停机开箱门、未戴防烫手套 | 导致人员烫伤 |
| 5 |  |  | 使用和面机时，不停机情况下从机内取面团 | 可能导致手臂卷入机内，形成机械伤害 |

（资料性附录）
活动清单

设备设施清单

设备设施清单见表C.1。

  - 设备设施清单

| 序号 | 设备、设施名称 | 类别 | 型号 | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门厅 |  |  | 房务部 | 否 |  |
| 2 | 客房 |  |  | 房务部 | 否 |  |
| 3 | 洗涤脱水机 | 通用机械类 |  | 房务部 | 否 |  |
| 4 | 餐厅 |  |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 5 | 厨房 |  |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 6 | 库房 | 仓库 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 7 | 冷库 |  |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 8 | 电烤箱 | 其他设备类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 9 | 蒸饭车 | 其他设备类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 10 | 燃气灶 | 其他设备类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 11 | 绞肉机 | 通用机械类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 12 | 和面机 | 通用机械类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 13 | 排烟设备 | 其他设备类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 14 | 洗碗机 | 通用机械类 |  | 餐饮部 | 否 |  |
| 15 | 会议室 |  |  | 商务部 | 否 |  |
| 16 | 健身房 |  |  | 商务部 | 否 |  |
| 17 | 游泳池 |  |  | 商务部 | 否 |  |
| 18 | 配电室 | 动力类 |  | 工程部 | 否 |  |
| 19 | 发电机 | 动力类 |  | 工程部 | 否 |  |
| 20 | 制冷机组 | 通用机械类 |  | 工程部 | 否 |  |
| 21 | 建筑设施 |  |  | 工程部 | 否 |  |
| 22 | 电梯 |  |  | 工程部 | 是 |  |
| 23 | 燃气锅炉 |  |  | 工程部 | 是 |  |
| 24 | 消防中控室 |  |  | 保安部 | 否 |  |

作业活动清单

作业活动清单见表C.2。

  - 作业活动清单

| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客房服务 | 客房清理、服务、管理活动等项目的运行服务 | 房务部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 2 | 餐厅服务 | 餐厅桌椅摆放、传菜、清理作业活动 | 餐饮部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 3 | 使用炊事机械 | 使用燃气、蒸汽、电气、低温等加工、烹制、蒸煮作业活动 | 餐饮部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 4 | 面食加工 | 使用和面机、压面机、成型机械进行蒸、烤、烙、炸、压等方法作业 | 餐饮部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 5 | KTV服务 | KTV营业场所娱乐、节日庆祝、小型集会、主题活动等项目的运行服务 | 商务部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 6 | 健身房服务 | 健身、体育运动、游泳、瑜珈、搏击、形体活动等项目 | 商务部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 7 | 主题活动服务 | 宴会、会议、节日活动、集会、展览、主题活动等项目的运行服务 | 商务部 | 每周一次或偶然暴露 |  |
| 8 | 电工作业 | 对配电设施进行定期维护；电气设施的一般巡视检查 | 工程部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 9 | 锅炉运行作业 | 燃气热水锅炉及锅炉水处理日常运行及日常巡查维护作业 | 工程部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 10 | 空调机运行作业 | 空调设备日常运行及日常巡查维护作业 | 工程部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 11 | 检查维保作业 | 在地面、高空及有限空间范围内，对设备设施进行定期检查保养；使用电气焊进行动火维修作业 | 工程部 | 每周一次或偶然暴露 |  |
| 12 | 停车场调度 | 外来车辆停车调度作业 | 保安部 | 每天工作时间内暴露 |  |
| 13 | 定期巡检 | 各楼层、场所、设备间、厨房、消防设施、用电设施、用气设施、道路交通等进行定时定点巡视 | 保安部 | 每天工作时间内暴露 |  |

风险点清单

风险点清单见表C.3。

  - 风险点清单

| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的主要事故类型 | 位置 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门厅 | 设施 | 火灾、触电 |  | 房务部 |  |
| 2 | 客房 | 设施 | 火灾、触电 |  | 房务部 |  |
| 3 | 洗涤脱水机 | 通用机械类 | 触电、机械伤害、灼烫 |  | 房务部 |  |
| 4 | 餐厅 | 设施 | 火灾、触电 |  | 餐饮部 |  |

- 表C.3　风险点清单（续）

| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的主要事故类型 | 位置 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 厨房 | 设施 | 火灾、触电、容器爆炸、中毒和窒息 |  | 餐饮部 |  |
| 6 | 库房 | 仓库 | 火灾、触电 |  | 餐饮部 |  |
| 7 | 冷库 | 设施 | 触电、其他伤害（冻伤） |  | 餐饮部 |  |
| 8 | 电烤箱 | 其他设备类 | 触电、灼烫 |  | 餐饮部 |  |
| 9 | 蒸饭车 | 其他设备类 | 触电、灼烫 |  | 餐饮部 |  |
| 10 | 燃气灶 | 其他设备类 | 容器爆炸、中毒和窒息、灼烫 |  | 餐饮部 |  |
| 11 | 绞肉机 | 通用机械类 | 触电、机械伤害 |  | 餐饮部 |  |
| 12 | 和面机 | 通用机械类 | 触电、机械伤害 |  | 餐饮部 |  |
| 13 | 排烟设备 | 其他设备类 | 火灾、触电 |  | 餐饮部 |  |
| 14 | 洗碗机 | 通用机械类 | 触电、机械伤害 |  | 餐饮部 |  |
| 15 | 会议室 | 设施 | 火灾、触电 |  | 商务部 |  |
| 16 | 健身房 | 设施 | 火灾 |  | 商务部 |  |
| 17 | 游泳池 | 设施 | 火灾、淹溺 |  | 商务部 |  |
| 18 | 配电室 | 动力类 | 火灾、触电 |  | 工程部 |  |
| 19 | 发电机 | 动力类 | 触电、机械伤害 |  | 工程部 |  |
| 20 | 制冷机组 | 通用机械类 | 触电、机械伤害 |  | 工程部 |  |
| 21 | 建筑设施 | 设施 | 火灾、触电 |  | 工程部 |  |
| 22 | 电梯 | 特种设备 | 触电、高处坠落、其他伤害 |  | 工程部 |  |
| 23 | 燃气锅炉 | 特种设备 | 触电、爆炸 |  | 工程部 |  |
| 24 | 消防中控室 | 设施 | 触电、火灾 |  | 保安部 |  |
| 25 | 客房服务 | 作业活动 | 火灾 |  | 房务部 |  |
| 26 | 餐厅服务 | 作业活动 | 触电、火灾、灼烫、其他伤害 |  | 餐饮部 |  |
| 27 | 使用炊事机械 | 作业活动 | 火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、其他伤害 |  | 餐饮部 |  |
| 28 | 面食加工 | 作业活动 | 火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害 |  | 餐饮部 |  |
| 29 | KTV服务 | 作业活动 | 触电、火灾 |  | 商务部 |  |
| 30 | 健身房服务 | 作业活动 | 触电、火灾、淹溺、其他伤害 |  | 商务部 |  |
| 31 | 主题活动服务 | 作业活动 | 火灾、触电 |  | 商务部 |  |
| 32 | 电工作业 | 作业活动 | 触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息 |  | 工程部 |  |
| 33 | 锅炉运行作业 | 作业活动 | 触电、容器爆炸、灼烫、锅炉爆炸 |  | 工程部 |  |
| 34 | 空调机运行作业 | 作业活动 | 触电、火灾 |  | 工程部 |  |
| 35 | 检查维保作业 | 作业活动 | 物体打击、触电、其他伤害（碰撞）、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、起重伤害、火灾 |  | 工程部 |  |
| 36 | 停车场调度 | 作业活动 | 车辆伤害 |  | 保安部 |  |
| 37 | 定期巡检 | 作业活动 | 车辆伤害、其他伤害 |  | 保安部 |  |

（资料性附录）
危险源辨识

安全检查表（SCL）＋评价记录

安全检查表（SCL）＋评价记录见表D.1。

  - 安全检查表（SCL）＋评价记录（举例）

（记录受控号）风险点：箱式变压器　　　　　　　岗位：　　　　　　　　　设备设施：箱式变压器　　　　　　　　　　　　　№：

分析人：　　　　　　　　日期：　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　日期：　　　　　　　　审定人：　　　　　　　　日期：

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准情况及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进（新增）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 可能性 | 严重性 | 频次 | 风险值 | 评价级别 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 1.变压器无异常高温； 2.场所内有通风换气措施。 3.设置隔离护栏。 | 触电 | 1.安装位置通风良好，密闭防尘，液体不易溅落，周边无杂物与遮挡。 2.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。3.设置隔离护栏，通风换气设施完好。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.防护设施定期检查。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.应急救援作业时戴绝缘手套 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 1 | 7 | 6 | 42 | D/4级 | 低风险 蓝 | 班组级 |  |  |

工作危害分析（JHA）＋评价记录

工作危害分析（JHA）＋评价记录见表D.2。

  - 工作危害分析（JHA）＋评价记录（举例）

（记录受控号）风险点：储存管理　　　　　　　　岗位：　　　　　　　　　作业活动：储存管理　　　　　　　　　　　　　　№：

分析人：　　　　　　　　日期：　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　日期：　　　　　　　　审定人：　　　　　　　　日期：

| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故类型及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  |  | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进（新增）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | 可能性 | 严重性 | 频次 | 风险值 | 评价级别 |  |  |  |  |
| 1 | 电气设备启动 | 短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 火灾 | 1.箱体装设在干燥、通风及常温场所，箱内不得放置任伺杂物，保持整洁。 2.配电箱防止带电部位的裸露。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 3.事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责指挥、灭火。 | 3 | 7 | 6 | 126 | C/3级 | 一般风险 黄 | 部门级 |  |  |

（资料性附录）
风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单见表E.1。

  - 设备设施风险分级管控清单

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘,当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置,以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置,必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 3 | 高温设施 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 灼烫 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 3.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 部门级 |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 餐厅 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 餐厅 | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 厨房 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 厨房 | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 |  | 重大风险 红 | 容器爆炸 | 1.安全阀、压力表检验有效期内。 2.安全联锁装置、自动控制系统、承压部件、紧固件等安全附件稳定可靠。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全阀每年检验一次，铅封完好。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。4.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 5.操作人员及时向相关领导汇报，通知周边相关人员安全撤离。 6.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 厨房 | 5 | 燃气管道 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 |  | 较大风险 橙 | 中毒和窒息 | 1.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.安全防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，保证通风良好。 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 库房 | 1 | 一般要求 | 1.库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要求。 2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 3.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m。 4.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 5.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要求。 2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 3.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m。 4.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 5.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | 1.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 2.仓库必须按照规定设置防雷装置，并定期检测，保证有效。 3.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。 | 仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时佩戴防护手套。 | 1.火灾发生初期，切断电源、气源，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。 2.火灾发生初期，发生火灾部位的人员尽快利用现场的灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | 车间级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 库房 | 2 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 库房 | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 冷库 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 4.穿过冷间保温层的电气线路应采取可靠的防火和防止冷桥的措施。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 4.穿过冷间保温层的电气线路选用耐低温的铜芯电力电缆。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置,必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 防护装置 | 1.在控制柜和制冷机房外，应安装人工启动控制按钮。呼唤信号应传送到有人值班的房间。 2.库房内应具备应急逃生设施。 3.房门应向外开启，应确保人员在紧急情况下快速离开。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 其他伤害-冻伤 | 1.在控制柜和制冷机房外，安装人工启动控制按钮，呼唤信号传送到操作间。 2.房门向外开启，确保人员在紧急情况下快速离开库房。 3.库房设置长明灯，设置防潮防爆灯具。 | 隐患排查中对应急呼唤按钮进行重点排查，确保处于正常状态。 | 每班教育职工学习相关安全标准，以及应急措施。 | 佩戴应急通讯工具 | 1.全身冻僵者，要迅速复温。 2.先脱去或剪掉患者的湿冷的衣裤，在被褥中保暖，也可用25℃-30℃的温水进行淋浴或浸泡10分钟左右，使体温逐渐恢复正常。 3.防止烫伤。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 8 | 设备设施 | 电烤箱 | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘,当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 灼烫 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 3.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 蒸饭车 | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘,当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 灼烫 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 3.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 10 | 设备设施 | 燃气灶 | 1 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 |  | 重大风险 红 | 容器爆炸 | 1.安全阀、压力表检验有效期内。 2.安全联锁装置、自动控制系统、承压部件、紧固件等安全附件稳定可靠。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全阀每年检验一次，铅封完好。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。4.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 5.操作人员及时向相关领导汇报，通知周边相关人员安全撤离。 6.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |
|  |  |  | 2 | 燃气管道 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 |  | 较大风险 橙 | 中毒和窒息 | 1.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.安全防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，保证通风良好。 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 10 | 设备设施 | 燃气灶 | 3 | 灶具 | 1.灶具燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 爆炸 | 灶具燃烧器设置可燃气体检测、报警装置。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 灼烫 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 3.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 绞肉机 | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时,控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 机械伤害 | 1.设备行程限位、过载保护装置、电气与机械联锁装置完好、可靠。 2.周边设置操作者能触及的急停按钮，标识明显。 | 1.落实定期检查制度。 2.定期检测接地电阻。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.作业过程中严禁佩戴手套。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 绞肉机 | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
| 12 | 设备设施 | 和面机 | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 12 | 设备设施 | 和面机 | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 机械伤害 | 1.设备行程限位、过载保护装置、电气与机械联锁装置完好、可靠。 2.周边设置操作者能触及的急停按钮，标识明显。 | 1.落实定期检查制度。 2.定期检测接地电阻。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.作业过程中严禁佩戴手套。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 13 | 设备设施 | 排烟设备 | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 防护设施 |  | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 定期清理排风扇、管道 | 1.选用“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 14 | 设备设施 | 洗碗机 | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头,用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 机械伤害 | 1.设备行程限位、过载保护装置、电气与机械联锁装置完好、可靠。 2.周边设置操作者能触及的急停按钮，标识明显。 | 1.落实定期检查制度。 2.定期检测接地电阻。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.作业过程中严禁佩戴手套。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 14 | 设备设施 | 洗碗机 | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
| 15 | 设备设施 | 会议室 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 15 | 设备设施 | 会议室 | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 16 | 设备设施 | 健身房 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 16 | 设备设施 | 健身房 | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
| 17 | 设备设施 | 游泳池 | 1 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 17 | 设备设施 | 游泳池 | 2 | 泳池 |  | C/3级 | 一般风险 黄 | 淹溺 |  | 救生员注意力集中，及时发现溺水事故的隐患和溺水者。 | 进行安全培训及事故案例培训。 |  | 1.将溺水者抬出水面后，使其头朝下，以最快速度清除其口、鼻腔的水，再用手掌迅速连续击打其肩后背部，让其呼吸道畅通。 2.心跳停止者应先进行胸外心脏按摩。让伤员仰卧，背部垫一块硬板，急救者位于伤员一侧，面对伤员，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体缓缓用力，将胸骨压下4 cm左右，然后松手腕使胸骨复原，反复有节律地进行，直到心跳恢复为止。 3.呼吸停止者应立即进行人工呼吸，一般以口对口吹气为最佳。反复并有节律地进行，直至恢复呼吸为止。 4.做完人工呼吸后，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气。反复进行，每分钟进行14--16次。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 1 | 管理 | 1.电气工作人员应取得国家电工特种作业操作证。 2.应确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任务。 3.变配电室宜实行主管领导负责制。 4.除本单位电气工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，在变配电室电气工作人员的带领下进入。 5.低压作业应具备：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。 6.高压作业应具备：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。 7.登高作业：安全带、绝缘绳、安全帽等。 8.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。 |  | 一般风险 黄 | 触电 | 1.确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任务。 2.实行主管领导负责制，主管领导定期进行检查。 3.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。 | 1.工作人员应取得国家电工特种作业操作证。 2.除本单位电气工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，须经变配电室主管领导批准并告知存在的风险，并在变配电室电气工作人员的带领下进入变配电室。 3.低压作业应具备的安全用具：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。 4.高压作业应具备的安全用具：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。 5.登高作业安全用具：安全带、绝缘绳、安全帽等。 | 1.定期进行电气安全培训。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 2 | 配电柜 | 1.落地式配电箱的底部宜抬高；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 2.断开触头之间的隔离距离，应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态。 3.隔离电器应能防止意外的闭合。应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。 4.有电气连接的配电装置，应使各回路的相序排列一致，引下线及母线应涂相色漆。 5.入冬前配电装置应采取迎峰、防冻措施，雷雨季节到来之前应采取防洪、防雷措施。 6.对不同金属导体的连接应采取过渡措施，并涂电脂膏，以防腐蚀；对于同一种金属的连接亦应涂电脂膏。 |  | 较大风险 橙 | 触电 | 1.落地式配电箱的底部高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围封闭，防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 2.入冬前配电装置应采取迎峰、防冻措施，雷雨季节到来之前采取防洪、防雷措施。 3.对不同金属导体的连接采取过渡措施，并涂电脂膏，以防腐蚀；对于同一种金属的连接亦涂电脂膏。 4.低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯齐全完好。 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.隔离电器能防止意外的闭合。有防止意外断开隔离电器的锁定措施。 | 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 2 | 配电柜 | 7.低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯，均应齐全完好。 8.装有灭弧罩的电气设备，其三相灭弧罩应完整无损，否则应退出运行。 9.在电气设备的操作把手和按钮等部位所标示的“合上”、“断开”等字样，应与设备的实际运行状态相对应。 10.仪表刻度和互感器的规格应与用电设备容量或实际负荷相配合。 |  | 较大风险 橙 | 触电 | 5.装有灭弧罩的电气设备，其三相灭弧罩完整无损。 6.电气设备的操作把手和按钮等部位所标示的“合上”、“断开”等字样与设备的实际运行状态相对应。 7.仪表刻度和互感器的规格与用电设备容量或实际负荷相配合。 | 3.有电气连接的配电装置，应使各回路的相序排列一致，引下线及母线应涂相色漆。 4.变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，填写工作票，并执行相关规定。 | 2.作业前熟记用电知识。 | 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 3 | 配电柜 | 1.成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并布置在通道的两端，当两出口之间的距离超过15m时，其间尚应增加出口。 2.配电线路应装设短路保护和过负荷保护；电气装置的外露可导电部分，应与保护导体连接。 3.半导体开关电器，严禁作为隔离电器。 4.同一变配电室内向一级负荷供电的两段母线，在母线分段处应有防火隔断措施。 5.低压配电装置所控制的负荷，必须分路清楚，避免一闸控制多路，并宜将重要负荷与一般负荷分开。 6.夏季的排风温度不宜高于45℃，进风和排风的温差不宜大于15℃。 7.在室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。 8.当在内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0 m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 9.遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 |  | 较大风险 橙 | 火灾 | 1.成排布置长度超过6m时，屏后设2个出口在通道的两端，距离超过15m时增加出口。 2.配电线路装设短路保护和过负荷保护；电气装置的外露可导电部分与保护导体连接。 3.同一变配电室内向一级负荷供电的两段母线，在母线分段处有防火隔断措施。 4.低压配电装置所控制的负荷，必须分路清楚。 5.当在内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0 m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 6.遮栏或外护物稳定、耐久、可靠地固定。 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.半导体开关电器，严禁作为隔离电器。 3.定期检测接地电阻。 4.夏季的排风温度不宜高于45℃，进风和排风的温差不宜大于15℃。 5.在室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。 6.定期进行安全用电检查。 7.按照规范要求配备消防器材事故照明。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.选用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。 3.由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 4 | 变压器 | 1.各种充油设备的油面位置应合格，油色应正常；外壳、油截门、油面指示计等处应清洁，无渗漏油现象。 2.采用可燃油油浸变压器时，其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m，当小于5m时，建筑物外墙不应有门、窗或通风孔。 3.高压配电设备的瓷绝缘部分（包括瓷瓶、瓷套管等），应无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电痕迹和严重的电晕现象；瓷绝缘表面应清洁。 4.高压配电设备各部位的连接点应无腐蚀及过热现象。 5.高压负荷开关、断路器、变压器及万能断路器等高低压配电设备应无异常声响及气味。 6.高压配电设备外壳接地应良好，无锈蚀断股现象。 |  | 较大风险 橙 | 火灾 | 1.各种充油设备的油面位置合格，油色正常；外壳、油截门、油面指示计等处清洁，无渗漏油现象。 2.高压配电设备的瓷绝缘部分无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电痕迹和严重的电晕现象；瓷绝缘表面清洁。 3.高压配电设备各部位的连接点无腐蚀及过热现象。 4.高压负荷开关、断路器、变压器及万能断路器等高低压配电设备无异常声响及气味。 5.高压配电设备外壳接地良好，无锈蚀断股现象。 | 1.张贴“注意安全”“当心触电”安全警示标识。 2.按照规范要求配备消防器材。 | 1.定期进行电气安全培训。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 4 | 变压器 | 7.高压熔断器的熔丝管应完整无裂纹，跌落式熔断器熔丝管应无变形，鸭嘴处接触应良好且无跳火现象。 8.软母线的弧垂应合格，三相弧垂应一致，导线应无断股、烧伤等现象。 9.回路负荷情况与仪表指示应对应；三相负荷及电压应正常；电路中各部位连接点应无过热现象。 10.带可燃性油的高压配电装置，宜装设在单独的高压配电室内。 11.遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 12.检查消防器材应处于完好状态、室内照明正常，维护通道应畅通。 |  | 较大风险 橙 | 火灾 | 6.高压熔断器的熔丝管完整无裂纹，跌落式熔断器熔丝管无变形，鸭嘴处接触良好且无跳火现象。 7.软母线的弧垂合格，三相弧垂一致，导线无断股、烧伤等现象。 8.回路负荷情况与仪表指示对应；三相负荷及电压正常；电路中各部位连接点无过热现象。 9.带可燃性油的高压配电装置，宜装设在单独的高压配电室内。 10.遮栏或外护物稳定、耐久、可靠地固定。 | 3.采用可燃油油浸变压器时，其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5 m，当小于5 m时，建筑物外墙不应有门、窗或通风孔。 4.检查消防器材应处于完好状态、室内照明正常，维护通道应畅通。 | 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 | 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 5 | 建筑 | 1.耐火等级应不低于三级，油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 2.地面宜高出本层地面50mm，否则应设置防水门槛。 3.顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料。 4.位于地下室和楼层内的变配电室，应设置设备运输通道。 5.不宜设在地下室最底层，否则应采取防止水进入变配电室内的措施。 6.变配电室内应配备可用于带电灭火的器材，并应满足GB 50140要求。 7.变配电室内容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物，其防护等级应满足。 8.变配电室门窗、变配电设备围栏或围墙应根据需要设置警示牌。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.地面宜高出本层地面50 mm，否则应设置防水门槛。 2.顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料。 3.位于地下室和楼层内的变配电室，应设置设备运输通道。 | 1.耐火等级应不低于三级，油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 2.不宜设在地下室最底层，否则应采取防止水进入变配电室内的措施。 3.变配电室内应配备可用于带电灭火的器材，并应满足GB 50140要求。 4.变配电室内容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物，其防护等级应满足。 5.变配电室门窗、变配电设备围栏或围墙应根据需要设置警示牌。 | 1.定期进行电气安全培训。 3.作业前熟记用电知识。 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 5.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 6 | 门窗 | 1.配电室实行落锁管理。 2.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。 3.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。 4.门、窗关闭应密合。 5.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4 m。 6.窗户装10×10 mm金属防护网。 7.变配电室门窗材料应为非燃烧体或难燃烧体。 8.变配电室内应配置应急照明和通风设备，以保证通风效果良好和应急处置的需要。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。 2.门、窗关闭应密合。 3.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4 m。 4.窗户装10×10 mm金属防护网。 5.门窗材料为非燃烧体或难燃烧体。 6.配置应急照明和通风设备。 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.定期进行安全用电检查。 3.配电室实行落锁管理。 4.当变配电室长度超过7 m时，应至少装设两个门。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 18 | 设备设施 | 配电室 | 7 | 孔洞与通风孔 | 1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208规定的IP3X级。 2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 3.室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208规定的IP3X级。 2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 | 室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。 | 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
| 19 | 设备设施 | 发电机 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 19 | 设备设施 | 发电机 | 2 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 控制装置 | 1.须有可靠而灵敏的传动控制装置。 2.传动控制装置必须便于操纵和监控。 3.控制系统中，须有急停按钮。 4.操纵器应灵敏、可靠，便于操纵。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.在执行停机控制的瞬时动作时，保证传动控制装置灵敏可靠。 2.急停按钮的停止动作优先于其他控制装置。 3.制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.机旁控制装置布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 19 | 设备设施 | 发电机 | 4 | 防护装置 | 1.运动部位应设置可靠的防护罩。 2.带有压、切伤的部位应配备送料的辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.运动部位设置可靠的挡板，材料强度适合。 2.配备送料辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | 1.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 2.多人同机同时操作时，统一指挥。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时严禁戴手套。 3.作业中保持安全距离。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 20 | 设备设施 | 制冷机组 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小，操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 控制装置 | 1.须有可靠而灵敏的传动控制装置。 2.传动控制装置必须便于操纵和监控。 3.控制系统中，须有急停按钮。 4.操纵器应灵敏、可靠，便于操纵。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.在执行停机控制的瞬时动作时，保证传动控制装置灵敏可靠。 2.急停按钮的停止动作优先于其他控制装置。 3.制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.机旁控制装置布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 20 | 设备设施 | 制冷机组 | 3 | 防护装置 | 1.运动部位应设置可靠的防护罩。 2.带有压、切伤的部位应配备送料的辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.运动部位设置可靠的挡板，材料强度适合。 2.配备送料辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | 1.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 2.多人同机同时操作时，统一指挥。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时严禁戴手套。 3.作业中保持安全距离。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
| 21 | 设备设施 | 建筑设施 | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 21 | 设备设施 | 建筑设施 | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 22 | 设备设施 | 消防中控室 | 1 | 管理 | 1.工作人员应取得作业操作证。 2.应确定2名工作人员负责日常巡检操作任务。 3.实行主管领导负责制。 4.除本单位工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入，因公确需进入者，在工作人员的带领下进入。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.确定2名工作人员负责日常巡检操作任务。 2.实行主管领导负责制，主管领导定期进行检查。 | 1.工作人员取得操作证。 2.除本单位工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入，因公需在工作人员的带领下进入。 | 1.定期进行安全培训。 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 穿戴劳动防护用品。 | 1.停止作业、切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 22 | 设备设施 | 消防中控室 | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.疏散通道和楼梯间设置照明灯。 2.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 3.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 4.消防器材完好、有效，外观保持完好。 5.消火栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.定期对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消火栓、灭火器上方有标志注明。 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.停止作业，再迅速切断电源。 2.上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火源，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 22 | 设备设施 | 消防中控室 | 5 | 配电盘 | 1.箱柜上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱柜内无杂物。 2.箱柜关闭严密，出线应受到保护，严禁承受外力，线路压接紧固，不得扭结、松动。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.配电箱上无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱柜内无杂物。 2.箱柜关闭严密，出线保护良好，严禁承受外力。 3.配电箱安装采用压接或螺栓连接。 3.安装短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.班前学习安全操作规程。 | 1.正确穿戴劳动防护用品，穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 2.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.选用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。 3.由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 | 部门级 |  |  |  |
| 23 | 特种设备 | 电梯 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小,操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 23 | 特种设备 | 电梯 | 2 | 合格标记及警示标识 | 合格标记有效，警示标志齐全、完好 | D/4级 | 低风险 蓝 | 其他伤害 | 1.有安全检验合格证，并固定在电梯内乘坐人员能够观测到的醒目位置，在有效期内使用且定期进行维护保养。 2.在醒目位置，张贴警示标记。 | 1.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 2.严禁电梯内蹦跳打闹，倚靠箱壁。 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 |  | 1..立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 3.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 安全装置 | 安全装置完好有效 | C/3级 | 一般风险 黄 | 高处坠落 | 1.电梯内设置的报警装置完好有效，联系畅通，应急照明清晰。 2.楼层显示信号系统显示清晰，指示正确，动作无误。 3.超载报警提示清晰响亮。 4.防止夹人装置反应灵活、无卡顿现象。 5.机房内，因停电或电器系统发生故障时，其手动或者电动操作移动装置操作灵活有效。 | 1.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 2.严禁电梯内蹦跳打闹，倚靠箱壁。 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 23 | 特种设备 | 电梯 | 4 | 轿厢 | 轿厢及附件完好有效 | C/3级 | 一般风险 黄 | 高处坠落 | 1.运行平稳，无异响、噪音、颤动。 2.轿厢内各楼层按键灵活有效，停靠楼层准确。 | 1.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 2.严禁电梯内蹦跳打闹，倚靠箱壁。 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小，操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 轿门 | 轿门及附件完好有效 | C/3级 | 一般风险 黄 | 其他伤害-挤压 | 防止夹人装置反应灵活、无卡顿现象。 | 聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | 1.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 3受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 24 | 特种设备 | 燃气锅炉 | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘,当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小，操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.1　设备设施风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目 |  | 标准 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 24 | 特种设备 | 燃气锅炉 | 2 | 安全附件 | 1.蒸发量大于0.5t/h蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀。安全阀每年检验一次。 2.压力表精度不低于2.5级，每6个月校验一次。 3.热水锅炉应装设超温报警器及联锁装置。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 爆炸 | 1.锅炉安装两只安全阀。 2.锅炉安装二只独立的水位表，水位表水位清晰可见。 3.压力表标有最高工作压力红线。旋转式三通旋塞灵活、无泄漏。 4.锅炉装设超温报警器及联锁装置。 5.鼓风机、引风机、除尘器、水泵等齐全、完好，无破损、无泄漏。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.安全阀每年检验一次，铅封完好。 3.压力表每6个月校验一次。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持室内良好通风。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 锅炉安全设施 | 1.烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。 2.燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。 3.燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。 |  | 重大风险 红 | 爆炸 | 1.烟道上装设防爆门的位置无作业人员的通行。 2.燃气管道上装设放散管、取样口和吹扫口。 3.燃烧器设置可燃气体检测、报警装置。 4.锅炉炉外水处理的盐泵、盐池、水处理系统运行正常。 5.经处理后的水质能达到GB/T 1576-2008 工业锅炉水质的指标要求，水垢厚度小于1.5 mm。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.给水和炉水的化验记录齐全。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 | 1.穿戴劳动防护用品。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | 公司级 | 主要负责人 |  | 直接判定 |

作业活动风险分级管控清单

作业活动风险分级管控清单见表E.2。

  - 作业活动风险分级管控清单

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 客房服务 | 1 | 吸烟管理 | 客房抽烟乱扔烟头 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 客人离开房间时检查室内是否遗留烟头、易燃易爆等危险物品。 | 1.床头摆放请勿吸烟标志，撤销烟灰缸。 2.张贴安全疏散图。 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 电气线路 | 使用大功率用电设备 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.客房电源开关设置漏电保护器。 | 1.客房内设置宾客安全须知，禁止使用大功率用电器。 2.客房电气线路、灯具、插座、电热水器、其他电器等完好，无绝缘破损情况. |  |  | 1.在客房楼道内配备灭火器。 2.客房内配备防烟面具等逃生器材。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 餐厅服务 | 1 | 日常活动 | 地面湿滑摔倒；走楼梯不小心崴脚。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 其他伤害 | 1.保持地板干净、整洁。 2.台阶高度适中，台阶设置防滑槽。 3.地面、台阶下雪、拖洗后比较湿滑，要注意防滑。 | 禁止在楼梯打闹、嬉戏 | 对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | 1.就地取材，用凉水浸泡，用力按压在疼痛部位5-10分钟后拿开片刻，免得伤者太过疼痛，持续保持30分钟，以减少局部充血、水肿。 2.严重时送医救治。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 线路使用 | 乱拉电线、插线板 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.规范铺设电器线路。 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板。 2.增加线路由专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 餐厅服务 | 3 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 设置吸烟区或吸烟室。 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 就餐 | 高温食材倾倒；肢体接触高温物体。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 灼烫 |  |  | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 穿工作服 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 1 | 使用燃气 | 燃气阀门泄漏；通往灶台的软管老化；遇明火静电 |  | 重大风险 红 | 火灾 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 4.灶台点火使用点火棒。 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | 公司级 |  |  | 直接判定 |
|  |  |  | 2 | 使用燃气 | 燃气泄漏；人员吸入 | C/3级 | 一般风险 黄 | 中毒和窒息 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 | 1.定期更换通往灶台的软管。 3.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 3 | 使用燃气 | 燃气开关量过大，造成冒火；接触高温灶台 | C/3级 | 一般风险 黄 | 灼烫 | 1.灶具点火使用点火棒，点火时，先点燃点火棒置于发火碗内，然后打开燃气阀，随后开启风机开关，调解风量，确认无异常，方可投入使用。 | 按照操作规程作业 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 配电箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 5 | 使用加热设备 | 徒手操作烤盘；烤箱使用步骤错误；开启蒸车门被蒸汽烫伤 | D/4级 | 低风险 蓝 | 灼烫 | 1.使用前先调至所需温度进行预热，达到温度后，用柄叉或佩戴手套将放置在烤盘上的食物放进烤箱内，完毕后，用柄叉取出食物。 2.开启蒸车门前关闭设备电源，站在整车门后方缓慢开启。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.按照操作规程作业。 | 1.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 使用刀具 | 切菜、磨刀注意力不集中切伤、划伤 | D/4级 | 低风险 蓝 | 其它伤害 | 1.切菜、磨刀过程，思想一定要集中，不得边工作边谈笑。 2.切肉、排骨时用力要适度，左右手协调好，避免刀具飞溅或切伤自己。 |  | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 7 | 加工过程 | 作业过程用湿手碰触电源 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 |  | 禁止湿手接触电器设备和开关。 | 1.每年进行触电事故的培训。 |  | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 加工过程 | 热油飞溅、起火 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.油锅里的油不赢超过油锅的三分之二。 2.油锅加热采用温火，严防油温过高、火势过猛造成油锅起火。 | 1.加热阶段严禁离岗，如需离开必须关闭燃气阀门。 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.油温过高起火立即熄火关闭燃气阀门，迅速用锅盖盖上，待其冷却后打开锅盖。2.发生灼烫立即用凉水进行降温处理，后厨备好急救药品，及时涂抹药膏。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 9 | 加工过程 | 煨、炖汤时外溢 | D/4级 | 低风险 蓝 | 灼烫 | 1.油锅里的油不赢超过油锅的三分之二。 2.油锅加热采用温火，严防油温过高、火势过猛造成油锅起火。 1.过程中有人看管，汤不宜太满。2.在汤沸腾后降低炉温或打开锅盖，防止外溢。 | 加热阶段严禁离岗，如需离开必须调小燃气阀门。 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.发生灼烫立即用凉水进行降温处理，后厨备好急救药品，及时涂抹药膏。 | 班组级 |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 1 | 使用燃气 | 燃气阀门泄漏；通往灶台的软管老化；遇明火静电 |  | 重大风险 红 | 火灾 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 4.灶台点火使用点火棒。 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | 公司级 |  |  | 直接判定 |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 2 | 使用燃气 | 燃气泄漏；人员吸入 | C/3级 | 一般风险 黄 | 中毒和窒息 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 | 1.定期更换通往灶台的软管。 3.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 使用燃气 | 燃气开关量过大，造成冒火；接触高温灶台 | C/3级 | 一般风险 黄 | 灼烫 | 1.灶具点火使用点火棒，点火时，先点燃点火棒置于发火碗内，然后打开燃气阀，随后开启风机开关，调解风量，确认无异常，方可投入使用。 | 按照操作规程作业 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 4 | 配电箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 使用加工机械 | 防护罩缺损；肢体伸入和面机内部揉面；设备损坏部件飞出 | C/3级 | 一般风险 黄 | 机械伤害 | 1.可能造成缠绕、卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置安装防护罩。 2.和面机盖设置门联锁装置。 3.定期检查和面机防护罩、安全连锁装置是否有效。 | 1.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 2.防护罩的安全距离符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009）的相关规定。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 3.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 6 | 使用加热设备 | 徒手操作烤盘；烤箱使用步骤错误；开启蒸车门被蒸汽烫伤 | D/4级 | 低风险 蓝 | 灼烫 | 1.使用前先调至所需温度进行预热，达到温度后，用柄叉或佩戴手套将放置在烤盘上的食物放进烤箱内，完毕后，用柄叉取出食物。 2.开启蒸车门前关闭设备电源，站在整车门后方缓慢开启。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.按照操作规程作业。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 使用刀具 | 切菜、磨刀注意力不集中切伤、划伤 | D/4级 | 低风险 蓝 | 其它伤害 | 1.切菜、磨刀过程，思想一定要集中，不得边工作边谈笑。 2.切肉、排骨时用力要适度，左右手协调好，避免刀具飞溅或切伤自己。 |  | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 8 | 加工过程 | 作业过程用湿手碰触电源 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 |  | 禁止湿手接触电器设备和开关。 | 1.每年进行触电事故的培训。 |  | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
| 5 | 操作及作业活动 | KTV运营 | 1 | 电气线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 规范铺设电器线路。 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 5 | 操作及作业活动 | KTV运营 | 2 | 使用电器设备 | 使用大功率用电设备超过线路负荷 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.箱体装设在干燥、通风及常温场所，箱内不得放置任伺杂物，保持整洁。 2.配电箱防止带电部位的裸露。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 3.事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责指挥、灭火。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 设置吸烟区或吸烟室。 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 6 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 1 | 日常活动 | 地面湿滑摔倒；运动伤害。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 其他伤害 | 1.保持地板干净、整洁。 2.台阶高度适中，台阶设置防滑槽。 | 禁止打闹、嬉戏 | 对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | 1.就地取材，用凉水浸泡，用力按压在疼痛部位5-10分钟后拿开片刻，免得伤者太过疼痛，持续保持30分钟，以减少局部充血、水肿。 2.严重时送医救治。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1、规范铺设电器线路。 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 6 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 3 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 设置吸烟区或吸烟室。 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 泳池管理 | 游泳时淹溺 | D/4级 | 低风险 蓝 | 淹溺 | 1.下水时切勿太饿、太饱。饭后一小时才能下水，以免抽筋； 2.下水前试试水温，若水太冷，就不要下水； | 救生员注意力集中，及时发现溺水事故的隐患和溺水者。 | 进行安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 1.将溺水者抬出水面后，使其头朝下，以最快速度清除其口、鼻腔的水，再用手掌迅速连续击打其肩后背部，让其呼吸道畅通，并将其舌头拉出确保舌头不会向后堵住呼吸通道。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 6 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 4 | 泳池管理 | 游泳时淹溺 | D/4级 | 低风险 蓝 | 淹溺 | 3.游泳前先在四肢撩些水，然后再跳入水中。不要立刻跳入水中。 4.游泳时如胸痛，可用力压胸口，等到稍好时再上岸，腹部疼痛时，应上岸，最好喝一些热的饮料或热汤，以保持身体温暖。 | 救生员注意力集中，及时发现溺水事故的隐患和溺水者。 | 进行安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 2.心跳停止者应先进行胸外心脏按摩。让伤员仰卧，背部垫一块硬板，急救者位于伤员一侧，面对伤员，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，将胸骨压下4 cm左右，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，促使心脏血排到全身，直到心跳恢复为止。如果是青少年，用一个手掌按压就行了。 3.呼吸停止者应立即进行人工呼吸，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起伤员下颌，捏住伤员鼻孔，防止吹气时气体漏出，深吸一口气后，往溺水者嘴里缓缓吹气。反复并有节律地进行，直至恢复呼吸为止。如果病人口腔有严重外伤或牙关紧闭时，可对其鼻孔吹气（必须堵住口），吹气方法与口对口吹气一样。一般以吹进气后，以病人的胸廓稍微隆起为最合适。 4.做完人工呼吸后，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气。反复进行，每分钟进行14--16次。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 主题活动服务 | 1 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 设置吸烟区或吸烟室。 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 | 工作场所通风良好。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 使用电器设备 | 使用大功率用电设备超过线路负荷 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾 | 1.箱体装设在干燥、通风及常温场所，箱内不得放置任伺杂物，保持整洁。 2.配电箱防止带电部位的裸露。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 3.事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责指挥、灭火。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 7 | 操作及作业活动 | 主题活动服务 | 3 | 电气线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 规范铺设电器线路。 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 1 | 一般巡视检查 | 线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.对变配电室高低压配电装置的巡视检查，每周至少巡视一次。 2.遇有恶劣天气（如大风、暴雨、雷电、冰雹、雪、雾等）时，对室外电气设备应进行特殊巡视。 3.电气设备发生重大事故又恢复送电后对事故范围内的设备，应进行特殊巡视。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.对变配电室每次巡视情况及发现问题应记入运行日志。 3.通常情况下的巡视检查工作可由一人进行，但不应做与巡视无关的其他工作。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.严格按照规定穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 1 | 一般巡视检查 | 线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 4.电气设备存在缺陷或过负荷时，应适当增加巡视次数。 5.新投入运行或大修后投入运行的电气设备，在72h内应加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期运行巡视。 | 4.夜间、特殊天气条件下巡查应两人一同进行，一人巡查，一人监护。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.严格按照规定穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 检修维护作业 | 违章作业导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 维修前停机断电。 | 1.隔离开关上锁悬挂“禁止合闸”警示牌。 2.严格执行安全操作规程。 3.办理作业票证，安排监护人。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.严格按照规定穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 3 | 高处作业 | 防护缺失造成坠落。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 高处坠落 | 1.作业前停机断电。 2.设置作业平台、围栏、爬梯和护笼。 | 1.执行电工操作、高处作业安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 3.辨识作业环境，制定作业程序和应急措施。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴齐全绝缘鞋、绝缘手套、安全带、安全帽。 3.夜间作业充足照明。 | 1.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 2.肢体骨折，尽快固定，减少进一步损伤。 3.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 有限空间作业 | 环境潮湿、线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 触电 | 1.使用绝缘材料铺设。 2.使用安全电压照明。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期开展安全专业知识培训学习。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.通风、照明正常。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 5 | 有限空间作业 | 地沟、坑洞内杂物腐败后产生窒息、腐败气体导致人员伤害。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 中毒和窒息 | 1.作业前停电。 2.作业前通风、排水、清淤。 3.使用安全电压照明。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴橡胶连体防护服，穿高筒绝缘鞋。 3.通风良好。 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 8 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 6 | 异常天气巡视 | 环境潮湿、线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 雨后，应检查电气设备和构架的基础应无下沉、倾斜，电缆沟应无进水，配电室建筑应无漏雨迹象。 雷雨后，应检查避雷器动作情况以及电气设备的绝缘部分应无闪络放电现象。 降雪时，应检查室外设备上的积雪情况及瓷瓶上的结冰情况，尤其是在雨雪交加的天气，若冰柱过长，可用电压等级合适的绝缘棒将其轻轻打掉。 降雾或降霜时，应检查瓷绝缘部分应无严重放电闪络现象。 刮大风时，应检查室外高压配电装置区域附近应无易刮起的杂物，线夹接头应无松动、冒火。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.对变配电室每次巡视情况及发现问题应记入运行日志。 3.夜间、特殊天气条件下巡查应两人一同进行，一人巡查，一人监护。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴橡胶连体防护服，穿高筒绝缘鞋。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 9 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 1 | 控制箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 控制箱启动 | 燃气泄漏、短路时产生的高温或火花引发火灾。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾爆炸 | 1.安装使用防爆电器。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 4.配电箱安装远离高温、燃气管道等作业区域。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 2.使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 9 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 3 | 点火前检查 | 耐火材料缺陷；锅炉本体外部损坏；触摸高温部位。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 灼烫 | 1.初次点火前详细检查受压部件确保正常，无严重腐蚀或变形、裂纹，锅内无水垢、杂质。 2.正常点火检查锅炉本体外部无损坏，炉膛内受热面、绝热保温层完整无损。 | 1.张贴“当心烫伤”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.设置温度自动控制报警装置，并定期校验。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.严禁穿戴化纤制品。 2.在超过50℃以上的区域进行作业时，穿戴耐热防护服等防护用品，严禁结死扣。 3.作业中保持安全距离。 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 3.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 燃气系统巡检 | 燃气管路泄漏。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 火灾爆炸 | 1.供汽管路畅通、严密。 2.检查煤气一、二次阀门处于运行状态，煤气主管上的爆破片安装完好，煤气散放管上的阀门处于严密关闭状态。 3.调压器调节后的煤气压力处于稳定状态。 4.煤气自动监测报警仪处于运行状态，与鼓、引风机和强制通风装置的联锁装置处于运行状态，灵敏可靠。 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.设置自动控制报警装置，并定期校验。 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 | 1.严禁穿戴化纤制品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 9 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 5 | 锅炉作业 | 安全附件及保护装置失效，锅炉超压或缺水而爆炸；未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸；地下管道易燃易爆气体泄漏产生爆炸。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 锅炉爆炸 | 1.室燃锅炉装设点火程序控制装置和熄火保护装置。 2.炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。 3.烟道上装设的防爆门位置不危及相关人员的安全。 4.燃气管道上装设放散管、取样口和吹扫口满足将管道内燃气或空气吹净的要求。 | 1.安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定。 2.锅炉及附件定期检验。 3.燃烧器周边设置可燃气体检测、报警装置。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 10 | 操作及作业活动 | 空调机运行作业 | 1 | 控制箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 电气设备启动 | 短路时产生的高温或火花引发火灾。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.配电箱防止带电部位的裸露。 2.配电箱安装连接方式采用焊接、压接或螺栓连接。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 2.使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换。 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 1 | 检查维保作业 | 作业时挤压、碰撞、打击。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 物体打击 | 1.设备维修前检查设备各部件是否正常，特别是手柄、开关、信号灯、压力表、接地线、电器绝缘、保险机构、防护机构等安全可靠。 2.如果在机械设备下面工作，则应在修理的设备上挂上“正在修理，切勿转动机器”的牌子。 3.修理中如需要多人操作时，必须有专人指挥，相互密切配合。 4.修理中不准用手试摸滑动表面、转动部位。 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 4.保持作业区整洁，地面无杂物。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.戴防护手套、穿防砸防护鞋。 | 1.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施。 2.人员被压在重物下面，立即采取措施搬开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救。 3.对伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 检修维护作业 | 违章作业导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 维修前停机断电。 | 1.隔离开关上锁悬挂“禁止合闸”警示牌。 2.严格执行安全操作规程。 3.办理作业票证，安排监护人。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.严格按照规定穿戴劳动防护用品。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 3 | 清理作业 | 作业区域物料堆积，清理困难；作业通道堵塞，通行受阻；有效防护缺失；照明昏暗；人员碰撞突出物。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 其他伤害-碰撞 | 1.清理物料堆积。 2.作业通道设置有效防护挡板。 3.照明满足作业、通行要求。 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.执行安全操作规程。 3.安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | 1.有人受伤后，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 高处作业 | 防护缺失造成坠落。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 高处坠落 | 1.作业前停机断电。 2.设置作业平台、围栏、爬梯和护笼。 | 1.办理作业票证，安排监护人。 2.辨识作业环境，制定作业程序和应急措施。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴齐全安全带、安全帽。 3.夜间作业充足照明。 | 1.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 2.肢体骨折，尽快固定，减少进一步损伤。 3.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 5 | 有限空间作业 | 环境潮湿、线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.使用绝缘材料铺设。 2.使用安全电压照明。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 | 1.定期开展安全专业知识培训学习。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.通风、照明正常。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 有限空间作业 | 地沟、坑洞内杂物腐败后产生窒息、腐败气体导致人员伤害。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 中度和窒息 | 1.作业前停电。 2.作业前通风、排水、清淤。 3.使用安全电压照明。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴橡胶连体防护服，穿高筒绝缘鞋。 3.通风良好。 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 7 | 气瓶使用 | 气瓶混装、外力冲击、瓶阀损坏、使用不当导致气瓶爆炸。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 容器爆炸 | 1.瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 2.溶解气体气瓶不允许卧放使用。 3.气瓶不得靠近热源和明火，保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。 4.气瓶瓶口不容许沾有油污. 5.气瓶应在通风良好的场所使用。 6.氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置，至少保持5m间距，且距明火10m以外。 7.禁止将气瓶与电气设备及电路接触，以免形成电气回路。 8.严禁敲击、碰撞气瓶。严禁在气瓶上进行电焊引弧。 | 1.作业前办理作业票证，安排监护人。 2.采取隔热、防晒、防火等措施。 3.气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器。 | 1.应当经过培训取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.使用电焊面罩、戴电焊手套、穿电焊防护鞋。 3.使用状态良好的、足够干燥的手套。 4.工作场所通风良好。 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 4.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施。 5.人员被压在重物下面，立即采取措施搬开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救。 6.对伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 8 | 起重机械作业 | 起吊载荷质量不确定；系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 起重伤害 | 1.吊运前确认起吊载荷的质量和质心。 2.吊运前确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。 3.大件或外形复杂件的吊装一人操作，专人监护。 | 1.严格执行安全操作规程。 2.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。 3.严格执行“十不吊”标准。 4.大件或外形复杂件的吊装设置安全警示标识和警戒带。 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时佩戴安全帽。 3.远距离操作。 | 1.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施。 2.人员被压在重物下面，立即采取措施搬开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救。 3.对伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | 部门级 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 电焊作业 | 一次线绝缘破损；二次回路接点裸露；电焊钳或操作部件与导线连接绝缘破损、外露带电体。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 触电 | 1.一次线绝缘无破损，二次回路直接与被焊工件直接连接或压接。 2.二次回路接点紧固，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。 3.焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，避免焊机和工件的双重接地。 4.电焊钳或操作部件与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 10 | 焊接作业 | 飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.焊接场所，设置不可燃屏板或屏罩隔开，形成焊接隔离区。 2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。 3.易燃地板撒水、铺盖湿沙、金属薄板或类似物品的方法加以保护。 | 1.焊接在划定的区域内进行。 2.因特殊原因需要在非指定的区域内进行焊接或切割操作时，必须经检查、核准。 3.配备灭火器。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 | 1.穿戴劳动防护用品。使用电焊面罩、戴电焊手套、穿电焊防护鞋。 2.使用状态良好的、足够干燥的手套。 3.工作场所通风良好。 4.作业人员在观察电弧时，必须使用滤光镜，辅助人员亦应配戴类似的眼保护装置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | 班组级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 11 | 操作及作业活动 | 检查维保作业 | 11 | 气割作业 | 飞溅火花引燃易燃物质。 | D/4级 | 低风险 蓝 | 火灾 | 1.操作场所设置不可燃屏板，形成隔离区域。 2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。 3.氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10米，不得靠近热源。 4.减压器安装平整牢固。 5.软管无泄漏、磨损、老化。 6.气瓶泄漏无法阻止时，将气瓶移至室外空旷区域，远离所有起火源，并做相应的警告通知。 | 1.操作在特定的区域内进行。 2.因特殊原因需要在非指定的区域内进行切割操作时，必须经检查、核准。 3.现场配备灭火器。 | 1.取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.工作场所通风良好。 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | 班组级 |  |  |  |
| 12 | 操作及作业活动 | 停车场调度 | 1 | 车辆调度 | 车辆撞击。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 车辆伤害 | 1.安装防撞柱。 2.车辆驶入，人员站在安全区域引导进入制定位置。 | 1.选用“当心车辆”“注意安全”“限制速度”标志。 2.安全防护设施定期检查。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记应急救援知识。 | 1.按规定穿戴个人防护用品。 2.场区穿行走安全通道。 3.夜间穿戴反光背心。 | 1.将受伤人员转移至安全区域。 2.创伤性出血迅速包扎止血。 3.伤势较重立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

- 表E.2　作业活动风险分级管控清单（续）

| 风险点 |  |  | 检查项目/作业步骤 |  | 标准/危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要后果 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 工程控制 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 13 | 操作及作业活动 | 定期巡检 | 1 | 楼内巡检 | 地面湿滑摔倒 | D/4级 | 低风险 蓝 | 其他伤害 | 1.地面铺设防滑地板。 2.保持地板干净、整洁。 | 1.留意那些刚刚打上蜡或用水清洗过的地板，擦除所有洒溅的液体，可以减少滑倒、绊倒和跌倒等潜在危险。 2.楼门口台阶以及大厅，下雪、拖洗后比较湿滑，要注意防滑。 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | 1.用凉水浸泡，用力按压在疼痛部位5-10分钟后拿开片刻，免得伤者太过疼痛，这样不断持续保持30分钟。 2.以减少局部充血、水肿。严重时送医救治。 | 班组级 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 场区巡检 | 车辆撞击。 | C/3级 | 一般风险 黄 | 车辆伤害 | 1.安装防撞柱。2.车辆驶入，人员站在安全区域引导进入制定位置。 | 1.选用“当心车辆”“注意安全”“限制速度”标志。 2.安全防护设施定期检查。 | 1.定期培训。 2.作业前熟记应急救援知识。 | 1.按规定穿戴个人防护用品。 2.场区穿行走安全通道。 3.夜间穿戴反光背心。 | 1.将受伤人员转移至安全区域。 2.创伤性出血迅速包扎止血。 3.伤势较重立即拨打120急救电话。 | 部门级 |  |  |  |

（资料性附录）
重大风险点统计表

  - 重大风险点统计表

| 序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 主要风险控制措施 | 管控层级 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道 | 设备设施 | 厨房、 工程部 | 容器爆炸 | 1.安全阀、压力表检验有效期内。 2.安全联锁装置、自动控制系统、承压部件、紧固件等安全附件稳定可靠。 3.张贴“注意安全”警示标识。 4.严格执行安全操作规程。 5.安全阀每年检验一次，铅封完好。 6.定期安全培训。 7.作业前熟记安全操作规程。 | 公司级 | 主要负责人 | 直接判定 |
| 2 | 燃气管道 | 设备设施 | 厨房、 工程部 | 中毒和窒息 | 1.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 4.定期安全培训。 5.作业前熟记安全操作规程。 | 公司级 | 分管负责人 | 直接判定 |

- 表F.1　重大风险点统计表（续）

| 序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 主要风险控制措施 | 管控层级 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 配电柜 | 设备设施 | 配电室 | 触电 | 1.落地式配电箱的底部高度室内不应低于50 mm，室外不应低于200 mm；其底座周围封闭，防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 2.入冬前配电装置应采取迎峰、防冻措施，雷雨季节到来之前采取防洪、防雷措施。 3.对不同金属导体的连接采取过渡措施，并涂电脂膏，以防腐蚀；对于同一种金属的连接亦涂电脂膏。 4.低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯齐全完好。 5.装有灭弧罩的电气设备，其三相灭弧罩完整无损。 6.电气设备的操作把手和按钮等部位所标示的“合上”、“断开”等字样与设备的实际运行状态相对应。 7.仪表刻度和互感器的规格与用电设备容量或实际负荷相配合。 8.张贴“当心触电”安全警示标识。 9.隔离电器能防止意外的闭合。有防止意外断开隔离电器的锁定措施。 10.有电气连接的配电装置，应使各回路的相序排列一致，引下线及母线应涂相色漆。 11.变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，填写工作票，并执行相关规定。 | 公司级 | 分管负责人 | 直接判定 |

- 表F.1　重大风险点统计表（续）

| 序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 主要风险控制措施 | 管控层级 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 配电柜 | 设备设施 | 配电室 | 火灾 | 1.成排布置长度超过6 m时，屏后设2个出口在通道的两端，距离超过15 m时增加出口。 2.配电线路装设短路保护和过负荷保护；电气装置的外露可导电部分与保护导体连接。 3.同一变配电室内向一级负荷供电的两段母线，在母线分段处有防火隔断措施。 4.低压配电装置所控制的负荷，必须分路清楚。 5.当在内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0 m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 6.遮栏或外护物稳定、耐久、可靠地固定。 7.张贴“当心触电”安全警示标识。 8.半导体开关电器，严禁作为隔离电器。 9.定期检测接地电阻。 10.夏季的排风温度不宜高于45 ℃，进风和排风的温差不宜大于15 ℃。 11.在室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。 12.定期进行安全用电检查。 13.按照规范要求配备消防器材事故照明。 | 公司级 | 分管负责人 | 直接判定 |

- 表F.1　重大风险点统计表（续）

| 序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 主要风险控制措施 | 管控层级 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 变压器 | 设备设施 | 配电室 | 火灾 | 1.各种充油设备的油面位置合格，油色正常；外壳、油截门、油面指示计等处清洁，无渗漏油现象。 2.高压配电设备的瓷绝缘部分无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电痕迹和严重的电晕现象；瓷绝缘表面清洁。 3.高压配电设备各部位的连接点无腐蚀及过热现象。 4.高压负荷开关、断路器、变压器及万能断路器等高低压配电设备无异常声响及气味。 5.高压配电设备外壳接地良好，无锈蚀断股现象。 6.高压熔断器的熔丝管完整无裂纹，跌落式熔断器熔丝管无变形，鸭嘴处接触良好且无跳火现象。 7.软母线的弧垂合格，三相弧垂一致，导线无断股、烧伤等现象。 8.回路负荷情况与仪表指示对应；三相负荷及电压正常；电路中各部位连接点无过热现象。 9.带可燃性油的高压配电装置，宜装设在单独的高压配电室内。 10.遮栏或外护物稳定、耐久、可靠地固定。 11.张贴“注意安全”“当心触电”安全警示标识。 12.按照规范要求配备消防器材。 13.采用可燃油油浸变压器时，其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m，当小于5m时，建筑物外墙不应有门、窗或通风孔。 14.检查消防器材应处于完好状态、室内照明正常，维护通道应畅通。 | 公司级 | 分管负责人 | 直接判定 |

- 表F.1　重大风险点统计表（续）

| 序号 | 名称 | 类型 | 区域位置 | 可能发生的事故类型及后果 | 主要风险控制措施 | 管控层级 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 锅炉安全 设施 | 特种设备 | 锅炉房 | 爆炸 | 1.烟道上装设防爆门的位置无作业人员的通行。 2.燃气管道上装设放散管、取样口和吹扫口。 3.燃烧器设置可燃气体检测、报警装置。 4.锅炉炉外水处理的盐泵、盐池、水处理系统运行正常。 5.经处理后的水质能达到GB/T 1576－2008 工业锅炉水质的指标要求，水垢厚度小于1.5 mm。 6.张贴“注意安全”警示标识。 7.防护设施定期检查。 8.给水和炉水的化验记录齐全。 | 公司级 | 主要负责人 | 直接判定 |
| 7 | 使用炊事 机械 | 操作及作业活动 | 厨房 | 火灾 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 4.灶台点火使用点火棒。 5.定期更换通往灶台的软管。 6.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 | 公司级 | 主要负责人 | 直接判定 |

_________________________________